PLAN URBANISTIC ZONAL

Denumirea lucrării:

Amplasament:

Beneficiari:

Faza de proiectare: Proiectant :

Data elaborării:

ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL CU CLADIRI DE LOCUIT COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, SPATII PENTRU PRESTARI SERVICII, LOCURI PARCARE, SISTEMATIZARE VERTICALA STR.GHEORGHE DOJA NR. 148, MUNICIPIUL SUCEAVA, JUDET SUCEAVA

SC AC MOBILE SRL

Sat Spataresti, Comuna Fantana Mare, Str. Principala Nr. 6, Jud. Suceava

PUZ

S.C. AVENSIS COMPANY S.R.L.                      2021

BORDEROUL PIESELOR SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE

1. Foaie de Capăt

2. Colectiv  de Proiectare

3. Memoriu de Tehnic Explicativ

PIESE DESENATE

Plansa 0	Incadrare in Teritoriu   					                            1:2000

Plansa 1	Situatie Existenta   					                            1:500

Plansa 2	Reglementari Urbanistice-Zonificare   					1:500

Plansa 3	Reglementari Echipare Edilitara	   					1:500

Plansa 4 	Proprietatea Asupra Terenurilor	   					1:500

MEMORIU DE PREZENTARE

- GENERALITAȚI:

  - DATE GENERALE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

Denumirea lucrării:

Amplasament:

Beneficiari:           Faza de proiectare: Proiectant :        Data elaborării:

ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL CU CLADIRI DE LOCUIT COLECTIVE, SPATII COMERCIALE, SPATII PENTRU PRESTARI SERVICII, LOCURI PARCARE, SISTEMATIZARE VERTICALA STR.GHEORGHE DOJA NR. 148, MUNICIPIUL SUCEAVA, JUDET SUCEAVA

SC AC MOBILE SRL

Sat Spataresti, Comuna Fantana Mare, Str. Principala Nr. 6, Jud. Suceava

AVIZ OPORTUNITATE

S.C. AVENSIS COMPANY S.R.L.                      2021

  - OBIECTIVUL LUCRĂRII:

Prezenta documentaţie a fost întocmită pentru a se intruni cadrul legal pentru emiterea Autorizaţiei de Construire

pentru: ELABORARE PUZ PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL CU CLADIRI DE LOCUIT COLECTIVE,

SPATII COMERCIALE, SPATII PENTRU PRESTARI SERVICII, LOCURI PARCARE, SISTEMATIZARE VERTICALA in

dezvoltarea prezentului PUZ sunt următoarele:

- organizarea arhitectural - urbanistică a zonei, prin stabilirea amplasamentelor noii construcţii prevăzute a se realiza în zona, şi încadrarea lor într-o soluţie de ansamblu coerentă;

- transformarea şi dezvoltarea urbanistică a terenului studiat prin asigurarea elementelor de regulament de urbanism care să facă posibilă edificarea corectă a viitoarelor construcţii, în armonie cu fondul construit dar şi cu elementele naturale înconjurătoare;

- creşterea calităţii spaţiului public, crearea unei ambianţe urbane si tehnice atrăgătoare şi a unei imagini arhitecturale contemporană şi interesantă;

- punerea în valoare a amplasamentului cu creşterea valorii de circulaţie a terenului studiat;

- diversificarea funcţiunilor şi cresterea gradului de dotare a zonei, amplificarea interesului pentru zona studiată;

- reglementarea modului de amplasare, dimensionare, conformare şi deservire edilitară pentru un ansamblu de clădiri cu functiunea de locuinte colective;

- completarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

- POT, CUT, regimul de înălţime, funcţiunile propuse;

- organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale şi racordarea acestora la circulaţia din zonă;

- unitatea ansamblului;

- circulaţia juridică a terenurilor;

-    aliniamente şi alinieri impuse;

1.3 Surse documentare

Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.Z.:

P.U.G. Municipiul Suceava

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.Z

Ridicări topografice în coordonate STEREO 70

Studiu geotehnic întocmit de SC GEOFORAJ SRL-Botoșani; Ing. Vasile Juravle

Documentatie sistematizare verticala

Documentaţii necesare pentru obţinerea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.

- STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII:

2.1.EVOLUTIA ZONEI

Date privind evoluţia zonei.

Destinația stabilita prin PUG aprobat- UTR 8- zona de institutii publice si servicii – IS . În vecinătatea terenului studiat sunt proprietăţi particulare cu constructii avand destinatie rezidentiala si imobile cu caracter de locuinte unifamiliale si colective (S+P+4, S+P+4+M).

Studiul geotehnic de specialitate întocmit specifică faptul că, terenul studiat, este stabil din punct de vedere geomecanic, putându-se dezvolta ca o zonă rezidentiala cu locuințe colective si functiuni complementare  având regim de înalțime D+P+8.

Caracteristici semnificative ale zonei relaţionate cu evoluţia localitatii.

Parcela de teren afectata de amplasarea şi construcţiilor obiectivelor propuse se află în proprietatea SC AC MOBILE SRL, folosinţa actuală a terenului fiind: curti constructii (4000,00p). Beneficiarul, doreste dezvoltarea unui ansamblu compus dintr-o locuinta colectiva cu regim de inaltime D+P+8 cu functiuni complemnetare.

Potenţial de dezvoltare. Terenul studiat are o suprafaţă suficient de mare şi un amplasament, faţă de punctele cardinale, favorabil dezvoltării unor locuințe colective. Este situat în apropierea utilităţilor centralizate ale municipiului Suceava şi într-o zonă a terenului stabilă din punct de vedere geomecanic.

Din punct de vedere al sistematizării, terenul studiat poate fi dezvoltat şi inclus în arhitectura urbanistică a Municipiului Suceava, prin perimetre construibile cu clădiri de înălţime asemanatoare.

Aprobarea PUZ asigură suportul reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire pentru dezvoltarea urbansitică a municipiului Suceava.

  - ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Poziţia zonei faţă de intravilanul localitatii.

Zona studiată se află în intravilanul Municipiului Suceava in zona adiacenta strazii Gheorghe Doja.(vezi pl. 0).

Relationarea zonei cu localitatea.

Teritoriul studiat are acces direct din  Str. Gheorghe Doja , care face parte din reţeaua stradală a Municipiului Suceava. Reţelele de utilităţi apă-canal-gaze centralizate se situează in imediata vecinatate a aplasamentului studiat.

Amplasarea cladirilor s-a facut pe un teren salubru si s-a ținândt cont de:

- protecția populației fata de producerea unor fenomene naturale ca alunecari de teren, inundații, avalanșe.

- reducerea degajarii sau infiltrarii de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, aparute ca urmare a poluarii mediului.

- sistem de alimentare cu apă potabilă in conformitate cu normele legale in vigoare.

- sistem de canalizare pentru colectarea, îndepartarea si neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice.

- sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere.

- sănătatea populației față de poluarea antropica cu compuși chimici, radiații și/sau contaminanți biologici.

Amplasarea constructiilor asigură însorirea pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încaperilor de locuit din locuințele individuale învecinate cat si fata de imobilul cu destinatia de locuinta colectiva amplasat la partea de S-E fata de imobilul propus.

Colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a deșeurilor menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate în functie de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare si de categoria în care se încadreaza deșeurile menajere din imobilul prous deșeurile nu se colecteaza direct in recipient, ci intr-un sac de polietilena aflat in recipient si care sa aiba un volum puțin mai mare decat volumul recipientului. Precolectarea secundară, adica strangerea si depozitarea provizorie a sacilor cu deseuri menajere in punctele de precolectare organizata, se face in recipiente de culori diferite inscriptionate cu tipul deseurilor, dimensionate corespunzator, acoperite, prevazute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire, usor transportabile, concepute astfel incat sa nu produca raniri in timpul manipularii si sa nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv. 
               Containerele semingropate  vor fi concepute in asa fel incat accesul la ele sa fie rapid si usor, iar sistemul lor de acoperire sa fie usor de manevrat si sa asigure etanseitatea. Recipientele vor fi mentinute in buna stare si vor fi inlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanseitatii. Ele vor fi amplasate in spatii special amenajate, mentinute in conditii salubre. 
              Administratia publica locala va asigura colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor menajere si stradale.

Sistemul individual de indepartare si neutralizare a deseurilor menajere este permis, cu conditia prevenirii dezvoltarii insectelor si rozatoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de deseuri menajere este amplasat astfel incat sa nu produca disconfort vecinilor, sa nu impurifice sursele locale de apa si sa fie la cel putin 5,00 m de ferestrele camerelor de locuit din imobilul propus.

Sursele de zgomot şi agregatele ce funcţionează în interiorul cladirii precum şi activităţile specifice care se desfăşoară la interior, emit un nivel de zgomot încadrat în valorile admisibile.

  - ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Relieful regiunii este sculptat într-o alternantă de argile, argile nisipoase şi nisipuri, în care se găsesc mai multe nivele de gresii şi calcare oolitice. Ele au o structură monoclinală, cu o cădere de 4,5-6 m/km pe directia  nord-vest – sud-est şi apartin buglovianului (în extremitatea nordică). În lungul  văilor principale, peste toate acestea, apar depozite cuaternare, proprii luncilor.

Podişul Sucevei este caracterizat de prezenta formelor structurale, a cuestelor şi suprafetelor structurale şi printr-o fierăstruire accentuată. Caracteristicile reliefului Podişului Sucevei derivă de la alcătuirea geologică şi modelarea sa morfologică.

Spatiile interfluviale sunt largi, iar suprafetele cu înclinări slabe sunt acoperite

de pământuri loessoide, eluviale şi coluviale. Relieful, format din mai multe masive

deluroase  şi platouri înalte separate de văi largi, înşeuări şi depresiuni, are un pronuntat  caracter erozivo-structural. Astfel, în Podişul Sucevei putem deosebi două

interfluvii principale (Suceava-Siret şi Moldova-Siret) şi o culme situată între

valea Siretului şi Câmpia Moldovei.

Situat între valea Sucevei şi cea a Siretului, Podişul Dragomirnei cu o suprafată triunghiulară, este constituit dintr-o succesiune, relativ  monotonă, de argile şi nisipuri volhiniene, în care se disting câteva nivele de gresii şi calcare ce se impun şi în morfologie.

Trăsăturile fizico-geografice care derivă de la prezenta orizonturilor de roci dure sunt specifice numai pentru partea centrală şi sudică a interfluviului Suceava – Siret.

Zona de lunca este caracterizată de prezenta la suprafată, sub un pachet de umpluturi antropice vechi şi recente, a unor depozite cuaternare aluvionare, fine şi grosiere, ce acoperă formatiuni sarmatiene. În cadrul depozitelor grosiere de terasă pot apărea lentile din material fin (argile, prafuri) cu continut ridicat  de materie organică.

Reţeaua hidrografică. Teritoriul judeţului Suceava aparţine în întregime bazinului hidrografic al Şiretului.

Principala apă curgătoare din perimetrul municipiului, Suceava, creează în dreptul oraşului o albie largă, un adevărat culoar de 1,5 kilometri lăţime, în cea mai mare parte neinundabilă, ca urmare a măsurilor de îndiguire şi protejare a întregului spaţiu afectai zonei industriale şi de agrement. De-a lungul timpului, râul Suceava a suferit deplasări succesive către S-SV, lăsând în partea opusă, vechi albii sub formă de terase.Un rol important atît în evoluţia văii principale, cît şi a celor afluente l-au avut procesele geomorfologice de modelare a versanţiior. Râul Suceava primeşte pe partea dreaptă pâraiele Seheia şi Tîrgului, cu versanţi asimetrici, iar pe stînga Mitocu. Bogdana, Dragomima şi pârâul Morii. Apele stătătoare, sunt, în general, puţin răspândite, ele fiind recente creaţii ale omului (lacul de acumulare de la Dragomima, iazurile de la Feteşti, Moara, Buneşti, Siminicea).

Clima. Din punct de vedere climatic, amplasamentul studiat este situat în zona climatului temperat continental cu influente baltice, cu caracter mai racoros si umed, datorat în mare masura anticiclonilor atlantic si continental. Acest climat este evidentiat atât de valorile medii si extreme ale elementelor meteorologice cât si de regimul acestora (diurn si anual).

Temperatura medie anuala este de 8.2 grade C. Aerul de origine nordica aduce ninsori iarna si ploi reci primavara si toamna. Din est apar influente climatice continentale cu seceta vara, cu cer senin, ger si viscole iarna. Precipitatiile cazute sub forma de ploaie reprezinta 70-80% din totalul acestora. Cele mai mici cantitati de precipitatii se înregistreaza în luna februarie, iar cantitatile cele mai abundente sunt de obicei în lunile mai si iunie.

Vânturile dominante sunt cele dinspre NV (peste 30% din zile), pe directia vaii râului Suceava. În conformitate cu prevederile NP-082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vântului", valoarea caracteristica a vitezei vântului având 50 ani interval mediu de recurenta (2% probabilitate anuala de depasire), mediata pe un minut la 10 m are valoarea de 41 m/s), iar valoarea caracteristica a presiunii de referinta a vântului mediata pe 10 min., având 50 ani interval mediu de recurenta (2% probabilitate anuala de depasire) este de 0,7 kPa.

Conditii geotehnice

Amplasamentul studiat  este situat in intravilanul municipiului Suceava , strada Gheorghe Doja municipiul Suceava.

In zona studiata, se propune : Construire locuinte colective, cu spatii comerciale la parter,  imprejmuire, amenajare locuri de parcare , sistematizare verticala si bransamente/ racorduri la retele de utilitati tehnico edilitare .

Amplasamentul studiat nu ridica probleme de stabilitate  si se pote   amplasa investitia    propusa.

Avand in vedere neomogenitatea stratificatiei, terenuri cu indici geotehnici scazuti se recomanda fundarea constructiei  dupa imbunatatirea terenului de fundare.

Ca solutie de fundare se propun urmatoarele variante :

Varianta I

Se poate adopta fundarea prin realizarea  unei perne de balast pe toata suprafata  constructiei cu o grosime minima de 1,0m si o  evazare egala cu minimum grosimea pernei  .

In baza pernei de balast se recomanda realizarea  unui  blocaj de piatra sparta sau refuz de ciur in grosime de 0 ,20 - 0,30m .

Incastrarea fundatiilor in perna va fi de minim 0,20m.

Capacitatea portanta la partea superioara a pernei poate fi acceptata de :

  - Ppl = 240 KPa

  - Pcr = 300 KPa

Varianta II

Ca soluţie de fundare pentru constructii usoare, se poate adopta  fundarea directă in stratul de nisip argilos, vartos.

Fundarea se va realiza  respectându-se condiţiile de încastrare în stratul viu şi  adâncimea de fundare conform normativelor în vigoare, funcţie de terenul de fundare şi caracteristicile obiectului proiectat.

Presiunea de calcul pentru dimensionarea la limită a fundaţiilor se va  considera după cum urmează:

  - pentru adâncimea de fundare D = 1,5 m – Ppl = 140 Kpa

  - pentru adâncimea de fundare D = 2,0 m – Ppl =  160 Kpa

În forajele   executate  apa subterană a fost  interceptată la adancimi  de 1,50 – 1,90m.

Intrucat apa subterana apare la adancimi mici si are caracter fluctuant la proiectarea  si executia constructiilor se vor lua masuri in consecinta , (epuismente hidroizolatie, etc).

Se va tine seama de posibilitatea infiltrarii apelor de suprafata in umpluturile din jurul fundatiilor si se vor lua masuri in consecinta.

In vederea proiectarii sistemului rutier pentru amenajare parcare, alei, trotuare, platforme etc., stratul de fundare  este constituit din nisip argilos.

Stratul de nisip argilos  se incadreaza la  categoria pamanturi  coezive, la tipul de pamant P3, cu modul de elasticitate dinamic Ep = 65 Mpa si coeficientul lui Poisson, μ. = 0,30.

La realizarea umpluturilor, indiferent de destinația lor și natura materialului utilizat, se va asigura, la punerea în operă, un grad minim de compactare. În acest sens se vor respecta prevederile normativelor în vigoare.

La proiectare se vor avea în vedere precizările normativelor actuale privind încadrarea amplasamentului referitor la adâncimea de îngheț, seismicitatea și evaluarea acțiunilor din vânt și zăpadă.

Conform normativului P100-1/2013 zona seismică în care se încadrează amplasamentul este caracterizată de

ag   = 0,20 g ;

TC  = 0,7 sec.

Conform normativului NP074-2014 terenul se încadrează:

Risc geotehnic: 		moderat.

  - CIRCULAȚIA

Circulaţia auto în zona studiată se face direct din Str. Gheorghe Doja.

Accesele la parcarcarile propuse se face cu ajutorul unui drum de acces cu latimea de minim 6,00 m si trotuar de 1,00 m latime amenajat in cadrul proprietatii.

Circulaţia pe această stradă este în ambele sensuri, cu restricţie de viteză pentru toate vehiculele şi prioritate de acces pentru autovehiculele care se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţă (salvare, poliţie, jandarmerie, ISU etc.).

Circulaţia va asigura fluenţa traficului în interiorul incintei şi asigurarea ieşirii autovehiculelor din incintă. Numarul de locuri de parcare a fost dimensionat astfel:

Circulaţia va asigura fluenţa traficului în interiorul incintei şi asigurarea ieşirii autovehiculelor din incintă. Necesarul de parcaje a fost dimensionat conform HG 525/1996 cu revizuirile si completarile ulterioare:

Din masuratorile efectuate si observatiile constatate cu studiul de trafic anexat la orele de varf releva faptul ca volumul de circulatie adaugat nu influienteaza conditiile de trafic actuale acesta avand capacitatea de a prelua si surplusul mentionat anterior.

In zona studita  exista o linie de transport in comun.

  - OCUPAREA TERENURILOR

În prezent terenul care face obiectul PUZ este ocupat de următoarele funcţiuni:

- Zona teren particular (viitorul amplasament al obiectivului propus) curti constructii 4000,00 mp și se propune construirea unui ansamblu de  locuinte si functiuni complementare .

Pe amplasamentul studiat nu exista constructii edificate.

În zonă sunt asigurate serviciile de ridicare a gunoiului şi de acces la circulaţia stradală.

În zonă sunt spaţii verzi publice c potential de dezvoltare a activitatilor de agrement.

Terenul studiat precum şi cele din vecinătate nu sunt afectate de existenţa unor riscuri naturale.

În limita distanţei de 100 m de jur împrejurul zonei studiate nu sunt monumente sau situri de patrimoniu.

În vecinătăţi şi / sau pe terenul studiat nu sunt unităţi care pun probleme de mediu.

Principalele disfunctionalitati reprezinta necesitatea sistematizarii verticale pentrua facilitate accesul la parcela in conformitate cu normele la zi si eliberarea amplasamentului de constructiile dezafectate.

  - ECHIPAREA EDILITARA-STADIUL ECHIPARII EDILITARE IN ZONA

    - CURSURI DE APA

Perimetrul studiat nu  se învecinează cu albii minore sau majore ale vreunui curs de apă. Zona nu este inundabilă şi este stabilă.

    - ALIMENTARE CU APA

In vecinătatea zonei studiate exista conducte de alimentare cu apă apartinând operatorului regional de apă-canal.

    - CANALIZARE

In vecinătatea zonei studiate exista conducte de alimentare cu apă apartinând operatorului regional de apă-canal.

    - INSTALAȚII DE ÎNCALZIRE-GAZE NATURALE

In vecinătatea zonei studiate exista conducte de alimentare cu gaze natural apartinând operatorului regional de furnizare a acestora.

    - INSTALAȚII ELECTRICE

In vecinătatea zonei studiate exista firida de joasa tensiune pretabile pentru bransamentul electric.

    - INSTALAȚII DE TELEFONIE

In vecinătatea zonei studiate  exista rețele de telefonie apartinând operatorului regional de furnizare a acestora

  - PROBLEME DE MEDIU

Problemele de mediu  ce apar in aceasta situatie sunt de doua categorii :

-	modul in care factorii de mediu favorizeaza dezvoltarea functiunilor propuse ;

-	modul in care activitatile ce urmeaza a se desfasura in zona, au impact negativ asupra mediului inconjurator, produc modificari, alterari ale acestuia;

In zona nu exista probleme de mediu care ar putea afecta realizarea cerintelor impuse de functiunea propusa de de locuința colectivă.

Imobilele ce urmeaza a se construi nu sunt în măsură să afecteze cadrul natural pe durata existenței și execuției acestora. Soluțiile constructive nu vor folosi sau produce agenți poluanti pentru apă ,aer și sol.

Rezultatele consumurilor de orice fel care vor avea loc pe amplasament, vor fi colectate, filtrate, epurate conform prescripțiilor actuale referitoare la protecția mediului.

  - OBȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Dezvoltarea zonei in vederea construirii unei locuințe colective si functiuni complemnetare se face la cererea populației din zona, lucru demonstrat prin cereri de eliberare de certificate de urbanism in acest sens și a construcțiilor edificate în zonă.

- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA:

Initiatorul prezentei documentatii are consimtamantul proprietarului terenului pentru a promova pe aceasta proprietate o investitie imobiliara. Investitorul dorește să construiască pe acest teren un ansamblu compus dintr-o locuinta colectiva  cu functiuni complemntare (comert alimentatie publica si prestari servicii) avand  regim de inaltime D+P+8E

  - CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Terenul în studiu îndeplineşte condiţiile impuse de tema de proiectare.

  - PREVEDERILE P.U.G.

Destinația stabilita  prin PUG aprobat UTR 8- zona de institutii publice si servicii – IS

  - VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Amplasamentul studiat este un teren propice funcţiunii rezidențiale. Terenul este stabil, neinundabil şi are posibilitate de căi de acces proprii.

Amplasamentul propus nu este introdus in registrul spatiilor verzi ale Municipiului Suceava.

  - MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Ţinând seama de categoria funcţională, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei strazii Gheorghe Doja, de planul de urbanism şi amenajarea teritoriului de dezvoltare socio-economică a zonei, accesurile rutiere s-au proiectat direct in strada Gheorghe Doja, accesuri care s-au amenajat la acelasi nivel, cu raze de 3,50m/5,50m atat pentru relatia stanga cat si pentru relatia dreapta.

Un acces s-a proiectat doar pentru relatia de intrare in incinta obiectivului socio – economic iar al doilea acces rutier s-a proiectat doar pentru relatia de iesire din incinta obiectivului socio – economic.

Modul de amenajare a accesului este prezentat in plansa numarul D.4.

În raport cu intensitatea traficului şi cu funcţia pe care o îndeplineşte, accesurile rutiere sunt de categoria a V-a. La proiectarea acestor lucrări s-au avut în vedere următoarele:

-O.G. nr.43/1997, republicată în temeiul art.II din Legea nr.82/1998 şi actualizată, privind regimul juridic al drumurilor;

- Legea nr. 198 din 9 iulie 2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7 din 29 ianuarie 2010 care modifica si completeaza O.G. 43/1997;

-STAS 10144/1995 privind amenajarea intersecţiilor de străzi;

- AND 600 – normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice;

- AND 605 – normativ privind mixturile asfaltice executate la cald;

- Hotararea nr. 525 din 27 iunie 1996 – pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

-alte reglementări tehnice în vigoare.

Principii generale de amenajare

Pe baza acestor elemente s-a stabilit următoarea soluţie privind amenajarea accesurilor rutiere, astfel:

accesul rutier direct proiectat in strada Gheorghe Doja care se va realiza doar pentru relatia de intrare s-a amenajat cu raza circulara de 5,50 m, fiind amenajat atat pentru pentru relatia stanga cat si pentru relatia dreapta. Latimea accesului va fi de 5,50 m avand o singura banda de circulatie. Modul de continuizare a apelor pluviale in lungul strazii Gheorghe Doja in zona accesului proiectat este rezolvata, deoarece exista canalizare pluviala care va colecta apele pluviale de suprafata. Apele pluviale vor fi dirijate in afara amprizei si a zonei de siguranta a strazii Gheorghe Doja.

accesul rutier direct proiectat in strada Gheorghe Doja care se va realiza doar pentru relatia de iesire s-a amenajat cu raza circulara de 3,50m/5,50m, fiind amenajat atat pentru pentru relatia stanga cat si pentru relatia dreapta. Latimea accesului va fi de 5,50 m avand o singura banda de circulatie. Modul de continuizare a apelor pluviale in lungul strazii Gheorghe Doja in zona accesului proiectat este rezolvata, deoarece exista canalizare pluviala care va colecta apele pluviale de suprafata. Apele pluviale vor fi dirijate in afara amprizei si a zonei de siguranta a strazii Gheorghe Doja.

Constructia in care va functiona obiectivului socio-economic va fi amplasat la o distanta de 19,95m masurata fata de axa strazii Gheorghe Doja.

In nomograma din figura 11 (AND 600) sunt prezentate recomandari privind amenajarea virajelor de dreapta pe bratele intersectiilor, iar conform tabelului de mai jos care sintetizeaza datele despre traficul atras de accesul proiectat si datorita faptului ca intersectia este situat in intravilan se impune amenajarea intersectiei prin racordare cu raze circulare. Datele despre traficul atras de accesul destinat clientilor sunt sintetizate in următorul tabel, astfel:

Tabel nr 1

| Den. Drum | Grupa de vehicule(k) | Estimari |  |  | MZA estimat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ziua 1 | Ziua 2 | Ziua 3 |  |
| Acces direct la obiectivul economic | Biciclete, motociclete | 12 | 14 | 13 | 13 |
|  | Autoturisme | 86 | 89 | 86 | 87 |
|  | Microbuze cu max 8+1 locuri | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Autocamionete si autospeciale cu MTMA <= 3,5 tone | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Autocamioane si derivate cu 2 osii | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Autocamioane si derivate cu 3 sau 4 osii | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Vehicule articulate | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Autobuze autocare | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Tractoare si vehicule speciale | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Autocamioane cu remorca | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Vehicule cu tractiune animala | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Total | 99 | 104 | 100 | 101 |

Pentru caracteristicile circulaţiei pe acest sector de drum, în cale curentă, debitul orar de calcul reprezintă 10…20% din debitul corespunzător MZA. In normele româneşti, se consideră că debitul corespunzător celei de a 50-a oră de vârf reprezintă 10…12% din MZA.

Debitul orar maxim de viraj la dreapta „Q” (veh/ora), pe acces este urmatorul:

In acest ansamblu se propune prin PUZ amenajarea a maxim 110 apartamente iar locurile de parcare care vor fi amenajate se va ridica la un numar de 55 locuri de parcare suprateran si un numar de 62 locuri de parcare la demisol. La faza DTAC in functie de numarul de apartamente proiectate si a spatiilor comerciale proiectate se va calcula conform hotararii numarul 525 privind aprobarea regulamentului de urbanism, calculul numarului locurilor de parcare necesar pentru acest obiectiv socio-economic.

Vizibilitatea in zona intersectiei dintre strada Gheorghe Doja si accesurile la obiectivul socio-economic este asigurata conform planului de situatie.

Condiţii tehnice

În conformitate cu prevederile HG nr.766/1997 privind stabililirea categoriei de importanţă, lucrarea se încadrează în „Categoria de importanţă C”, construcţie de importanţă normală a cărei neândeplinire nu implică riscuri majore pentru societate şi natură şi se va verifica la cerinţa A4 B2 D.

La proiectare au fost respectate elementele geometrice în curbe cerute de STAS 863/85, AND 600 şi ORDIN nr. 1296 din 30 august 2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.

Structura rutiera propusa pentru acces si incinta obiectivului economic este urmatoarea:

- Pavele autoblocante – 10 cm;

- Strat din nisip pilonat – 5 cm;

- Strat din balast sort (0-63) – 25 cm;

- Strat din balast inferior – 25 cm;

La realizarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale agrementate conform reglementărilor în vigoare, în concordanţă cu H.G. 766/1997 şi a Legii nr.10/1995.

Pe teren s-a executat ridicarea topografică a terenurilor învecinate, a drumurilor de acces, a strazii Gheorghe Doja a lucrărilor de artă existente în zona accesurilor.

- În plan:

Racordarea pentru viraje la stanga si la dreapta pentru asigurarea regimului de viteză;

- În profil transversal:

Amenajarea accesului s-a facut pentru a se realiza scurgerea apelor adoptându-se o pantă de 2,00 %.

  - ZONIFICAREA FUNCTIONALA. REGLEMENTARI. BILANȚ TERITORIAL. INDICI URBANISTICI

Destinația terenului PUG - UTR 8- zona de institutii publice si servicii – IS

ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

Za - ZONA AFERENTĂ LOCUINȚELOR COLECTIVE din care subzone:

Zah - ZONA AMPLASARE LOCUINȚE COLECTIVE

Zac - ZONA CIRCULAŢIE CAROSABILĂ, PIETONALĂ ŞI PARCAJE

Zav - ZONE VERZI AMENAJATE

| ZONE FUNCŢIONALE | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Za - Zona studiată din care: | 4000,00mp | 100,00% | 4000,00 mp | 100,00% |
| Zah - zona aferentă locuintei | 1226,00 mp | 30,65% | 1306,00mp | 32,65% |
| Zac - zona circulaţie carosabilă, pietonală şi parcaje | 0,00 mp | 0,00% | 1894,00 mp | 47,35% |
| Zav - zone verzi amenajate | 0,00mp | 0,00% | 800,00mp | 20,00 % |

- ZONE DE PROTECŢIE / INTERDICŢIE

- regim maxin de înălţime = D+P+8E

- retrageri obligatorii = stradal - se va reglementa prin PUZ

- min. 5,00 m fata de limitele laterale si posterioare

- min. 5,00 m fata de limita teren inspre Str. Gheorghe Doja

- Accese = carosabile - se va reglementa prin PUZ –Acces din Str. Gheorghe Doja

pietonale - se va reglementa prin PUZ; Acces din Str. Gheorghe Doja

PARCAJE

Scd Sp. Comerciale	= 1.040,00 mp

Diferenta de 266 mp la nivel de parter este reprezentata de spatiile comune ( holuri, casa scarii, rampe)

Locuri parcare		= 1 loc/apart. (110 locuri parcare aferente celor  110 apartamente)

1 loc/200 mp Sp. Comercial  aferent unor unitati de pana la 400 mp

Respectiv  7 locuri

TOTAL LOCURI PARCARE =117 din care 55 locuri parcare la sol si 62 locuri parcare la demisol

Hmax.= 33,00 m

INDICI URBANISTICI

P.O.T. PROPUS =32,65% / P.O.T. MAXIM=50%

C.U.T. PROPUS =3,20 / C.U.T. MAXIM=3,50

Spatii plantate- min. 20%  / 800 Mp

Aceşti indici s-au raportat la suprafaţa aferentă obiectivelor propuse: 4000,00 mp

  - DEZVOLATAREA ECHIPARII EDILITARE

INSTALATII ELECTRICE

SITUATIA EXISTENTA:

- Alimentarea cu energie electrica

Pe strada Ghe. Doja exista retele de joasa tensiune de la care  sunt alimentate constructiile din zona.

- Reţele telefonice si cablu TV

Pe strada Ghe. Dojaexista retele telefonice si de cablu TV de la care sunt racordati abonaţii telefonici din zonă.

SITUAŢIA PROPUSĂ:

- Alimentarea cu energie electrica

Bloc locuinte colective

o putere instalată de c.c.a  300,0 kW

o putere absorbită de c.c.a.105.0 kW

Se propune racordarea la reţeaua electrică de 400V/230V - 50Hz existentă in zonă până la blocurile de masura si protecție trifazate amplasate la limita de proprietate, în conformitate cu Avizul de Racordare emis de Societatea de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice,  după obținerea autorizației de construcție.

Legaturile electrice se vor realiza cu coloanele electrice în cablu armat din Cu izolat cu PVC tip CYAbY   montate îngropat în pământ pe pat de nisip.

Executarea, întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor electrice se face numai de către personalul calificat şi autorizat în instalaţii electrice. Este interzis să se pună sub tensiune instalaţii neverificate sau instalaţii provizorii.

Verificarea se face numai cu instalaţia scoasă de sub tensiune. Este interzisă identificarea circuitelor conectate la tablou prin punerea lor sub tensiune. Instalaţia de protecţie trebuie executată şi verificată înainte de montarea receptoarelor.

Toate obiectele metalice trebuie să fie legate la priza de pământ.

La executarea instalaţiilor se vor respecta măsurile de protecţia muncii şi P.S.I. cuprinse în:

- Norme de protecţia muncii generale şi normele specifice pentru instalaţii electrice

- Normativ P118 /1999 – Normativ tehnic de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului.

Proiectul respectă normele de protecţia muncii şi P.S.I. în vigoare.

NORMATIVE ŞI REGLEMENTĂRI

- Normativ I 7 – 2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

- Normativ NTE 007 – 2008 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.

- Retele de telefonie si cablu TV

Se propune extinderea rețelelor de telefonie si cablu tv existente în zonă pentru preluarea noilor abonați, solutia definitivă urmand a fi dată de societatile de furnizare servicii de telefonie.

ALIMENTARE CU APA

SITUATIA EXISTENTA:

In zona de amplasament exista rețea de alimentare cu apă care deserveste, în prezent consumatorii actuali. Sistemul de alimentare are disponibil de debit și presiune pentru ansamblul de locuințe propus.

SITUATIA PROPUSA:

Alimentarea cu apă a ansamblui de locuințe propus se va realiza printr-un bransament  PEHD Dn 90mm la reteaua de alimentare cu apa existentă pe strada Ghe. Doja si contorizarea consumurilor intr-un camin de apometru general si contorizare individuala pe constructie.

În ansamblul de locuințe va avea un numar de aroximativ 128 apartamente.

Numar de locuitori =300

Necesarul specific de apa pe zi [l/zi.pers]: 170l/zi/pers din care 60l/zi/pers apa calda.

| Npi- numarul de persoane corespunzator unui necesar specific de apa - conf. TABEL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qszi - necesarul specific de apa pe zi [l/zi.pers.] - conf. TABEL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qzimed - debitul mediu zilnic de apa = SNpi*qszi = |  |  |  |  |  |  |  |  | 25500 | [l/zi] | 25.50 | [mc/zi] |
| Qzimax - debit maxim zilnic de apa = Kzi*Qzimed= |  |  |  |  |  |  |  |  | 29325 | [l/zi] | 29.33 | [mc/zi] |
| Qzimin - debit minim zilnic de apa =2*Qzmedi-Qzimax= |  |  |  |  |  |  |  |  | 21675 | [l/zi] | 21.68 | [mc/zi] |
| Qomax - debitul orar maxim = ko * Qzimax/noz = |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.44375 | [mc/h] |  |  |
| Kzi= | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ko= | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| noz - numarul specific de ore pe zi de utilizare a apei; |  |  |  |  |  |  | noz = |  | 24 |  |  |  |

La executarea instalaţiilor se vor respecta măsurile de protecţia muncii şi P.S.I. cuprinse în:

- Normativ P118 /1999 – Normativ tehnic de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului.

- STAS 1478 - 90, Alimentarea cu apă la construcţii civile şi industriale;

- Indicativ I9-2013- Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare aferente cladirilor

RETEA DE CANALIZARE

SITUATIA EXISTENTA:

În zona de amplasament pe strada Ghe. Doja exista   retea de canalizare.

SITUATIA PROPUSA:

Apele menajere rezultate de la ansamblul de locuinte,  vor fi canalizate spre conducta de canalizare existenta in zona, printr-o retea de conducte, camine si statii de pompare ape uzate.

Pozarea conductelor de canalizare exterioare, se va realiza la o adâncime de min. -1,10 m asigurandu-se protecţia la ingheţ si existenţa şi continuitatea pantelor.

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA

SITUATIA EXISTENTA:

Pentru constructiile existente în zonă se asigura alimentarea cu energie termică prin centrale termice proprii.

SITUATIA PROPUSA:

Pentru ansamblu studiat se propune incalzirea cu  centrale termice  proprii amplasate in incaperi special amenajate sau in bucatarii.

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

SITUATIA EXISTENTA:

În zona de amplasament a ansamblului de locuințe propus, există rețea de gaze naturale, de presiune redusă, care alimentează consumatorii actuali.

SITUATIA PROPUSA:

Pentru ca s-a propus pentru alimentarea cu energie termica solutia cu centrale termice murale   pentru fiecare corp de cladire in parte, alimentarea cu gaze naturale  se va realiza din reteau existenta, in urma obtinetii avizului E-ON si realizarea unui post de reglare masurare (PRM) de joasa presiune si a instalatiilor interioare de utilizare a gazelor naturale.

  - PROTECTIA MEDIULUI

Problemele de mediu  ce apar in aceasta situatie sunt de doua categorii :

-	modul in care factorii de mediu favorizeaza dezvoltarea functiunilor propuse ;

-	modul in care activitatile ce urmeaza a se desfasura in zona, au impact negativ asupra mediului inconjurator, produc modificari, alterari ale acestuia;

In zona nu exista probleme de mediu care ar putea afecta realizarea cerintelor impuse de functiunea propusa de locuinta colectiva.

Solutiile constructive nu vor folosi sau produce agenti poluanti pentru apa ,aer si sol.

Rezultatele consumurilor de orice fel care vor avea loc pe amplasament, vor fi colectate, filtrate, epurate conform prescriptiilor actuale referitoare la protectia mediului.

  - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

CAI DE COMUNICATIE- drumurile de acces Str. Gheorghe Doja

INFRASTRUCTURA MAJORA- retele electrice, de gaze natural, de apa si canalizare

- CONCLUZII:

Propunerile din prezenta documentaţie vor fi însoţite de alte studii şi proiecte, după cum urmează: Studiu geotehnic, Ridicare topografica.

Prin prezenta documentatie se propune reglementarea zonei cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, P.O.T., C.U.T., distantele fata de limitele laterale si posterioare parcelei, organizarea circulatiei si a acceselor, asigurarea cu utilitati edilitare zonei, pentru a creea premizele  unei dezvoltari urbane corecte si in conformitate cu legislatia in viguare ce reglementeaza acest domeniu.

Toate costurile lucrărilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de racordare, bransare si extindere a utilităţilor tehnico-edilitare la sistemele centralizate ale municipiului Suceava,  a infrastructurii de acces şi a celor de construcţii-montaj a viitoarelor amenajări vor fi suportate de investitorul privat.

ÎNTOCMIT:

Arh.LATIS E.

PROIECTANT GENERAL:

S.C. AVENSIS COMPANY SRL