STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA

SERVICIULUI DE SALUBRIZARE  STRADALĂ ȘI SERVICII DE IARNĂ 
ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

| Cap. 1. | Introducere | 3-10 |
| --- | --- | --- |
| Cap. 2. | Descrierea condițiilor locale și economice din municipiul Suceava | 10-11 |
| Cap. 3. | Evoluția serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava | 11-12 |
| Cap. 4. | Obiectul Studiului de oportunitate | 12-13 |
| Cap. 5. | Controlul calității și cantității serviciului de salubrizare stradală și servici de iarnă în municipiul Suceava | 13-14 |
| Cap. 6. | Descrierea activităților serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă pentru care se face delegarea de gestiune | 14-33 |
| Cap. 7. | Obiectivele și realizările care se urmăresc prin prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava | 33-35 |
| Cap. 8. | Beneficiile delegării serviciului | 35-42 |
| Cap. 9. | Motive care justifică realizarea delegării gestiunii serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava | 42-49 |
| Cap. 10. | Matricea riscurilor pentru cele două variante de gestiune delegată: achiziție publică și concesiune a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava | 49-51 |
| Cap. 11. | Motivarea deciziei privind delegarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava | 52-53 |
| Cap. 12. | Evitarea efectelor riscurilor privind delegarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava | 53-58 |
| Cap. 13. | Modalitatea de încredințare a contractului de concesiune. Durata concesiunii serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava | 58-59 |
| Cap. 14. | Estimarea valorii contractului de concesiune și termenul previzibil pentru realizarea contractului pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava | 60-61 |
| Cap. 15. | Concluzii finale privind derularea procedurii de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava | 61-61 |

Anexa nr. 1 Tabel nominal cuprinzând  carosabil, trotuarele, parcări si locurile de joacă din municipiul Suceava înscrise în programul de salubrizare stradală și servicii de iarnă,

Anexele nr. 2A, 2B, 2C cuprinzând tabelele nominale cu străzile incluse în programul de salubrizare stradală ,,de vară”,

Anexa nr. 3 Tabel nominal cuprinzând activitățile pentru salubrizarea stradală „de iarnă”,

Anexa nr. 4 Calculul suprafețelor estimate a fi salubrizate pe tipuri de activități,

Anexa nr. 5 Calculul numărului de utilaje pe activități conform Ordinului ANRSC nr. 111/2007,

Anexa nr. 6 Fisele de fundamentare a tarifelor întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului ANRSC nr. 640/2022.

CAPITOLUL 1

INTRODUCERE

1.1 Cadrul legislativ

Prezentul studiu de oportunitate a fost întocmit pe baza legislației în vigoare, iar scopul acestuia îl constituie analiza situaţiei actuale a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava, fundamentarea necesităţii şi oportunităţii de delegare în continuare, prin concesiune, a gestiunii acestui serviciu public.

În anul 2014, în urma licitației, Primăria municipiului Suceava a delegat serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă, prin concesiune, către S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava.

În situația actuală, în conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicata, cu modificările si completările ulterioare, U.A.T. municipiul Suceava trebuie să demareze procedurile legale pentru organizarea unei licitații deschise pentru concesionarea către un operator specializat al serviciului de salubrizare stradală. În cadrul acestui proces, prima etapă este de a fundamenta necesitatea și oportunitatea de delegare a gestiunii acestui serviciu prin alcătuirea studiului de oportunitate.

1.1.1 Cadrul Legal:

1) Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, ce  asigură cadrul legislativ în domeniul serviciilor publice din România cu privire la înființarea, organizarea, gestionarea și controlul serviciilor comunitare de utilități publice;

2) Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare, ce stabilește cadrul juridic unitar privind înființarea, organizarea, gestionarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și controlul funcționării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă al localităților - se aplică serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă al comunelor, orașelor și municipiilor, județelor și al sectoarelor municipiului București, precum și al Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară având ca obiectiv serviciile de salubrizare;

3) Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările si completările ulterioare;

4) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

5) Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

6) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările si completările ulterioare;

7) O.U.G. nr. 57/2021 de aprobare a Codului administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

8) OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, este un act normativ – cadru și reprezintă un ansamblu de reglementări juridice privind protecţia mediului, pe baza principiilor şi elementelor strategice care conduc la Dezvoltarea durabilă.

9) OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare. Acest act normativ reglementează cadrul general al gestionarii deșeurilor și stabilește măsurile necesare pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor.

10) OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările si completările ulterioare.

11) Ordonanta nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare;

12) Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 (actualizată) privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare;

13) HG nr. 395/2016 cu modificările si completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

14) HG nr. 867/2016 cu modificările si completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție. publică/acordului-cadru din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

15) Ordinul ANRSC nr. 100/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor de utilităţi publice aflate în sfera de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;

16) Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

17) Ordinul ANRSC nr. 640/2022 cu modificările si completările ulterioare (Ordinul ANRSC nr. 201/2023), privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare;

18) Ordinul ANRSC nr. 82/2015 cu modificările si completările ulterioare, privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările si completările ulterioare;

19) Ordinul ANRSC nr. 505/2019 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare şi sancţionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., cu modificările si completările ulterioare;

20) Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;

21) Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, aprobat prin HG nr. 942/2017;

22) Planul Judetean de Gestionare a Deşeurilor in judetul Suceava pentru perioada 2020-2025, aprobat prin HCJ nr. 94/2021;

1.2  Termeni  și noțiuni utilizate

Termenii şi noţiunile utilizate în prezentul regulament-cadru se definesc după cum urmează:

Autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumita în continuare ANRSC.;

Biodeşeuri - deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, deşeuri alimentare şi de bucătărie provenite de la gospodării, birouri, restaurante, depozite angro, cantine, firme de catering sau magazine de vânzare cu amănuntul şi deşeuri comparabile provenite din uzinele de prelucrare a produselor alimentare

Compost - material solid, igienizat şi stabilizat obţinut printr-un tratament biologic aerob;

Colectare - strângerea, cu sau fără sortare, a deşeurilor. în vederea transportării lor;

Curăţarea zăpezii/gheţii - operaţiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheaţă depus pe suprafaţa carosabilă şi pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor şi pietonilor în condiţii de siguranţă;

Curăţarea rigolelor - operaţiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip şi praf de pe o porţiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare şi/sau stropire;

Depozit - un amplasament pentru eliminarea finală a deşeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran, inclusiv:

- spaţii interne de depozitare a deşeurilor, respectiv depozite în care un producător de deşeuri execută propria eliminare a deşeurilor la locul de producere;

- o suprafaţă permanent amenajată, respectiv pentru o perioadă de peste un an, pentru stocarea temporară a deşeurilor,

dar exclusiv:

(i) instalaţii unde deşeurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau eliminării finale în altă parte;

(ii) stocarea deşeurilor înainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de 3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deşeurilor înainte de eliminare, pentru o perioadă mai mică de un an;

Deşeu - orice substanţă sau obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifica privind regimul deşeurilor., de care deţinătorul se debarasează, are intenţia sau obligaţia de a se debarasa;

Deşeuri biodegradabile - orice deşeuri care pot suferi o descompunere aerobă sau anaerobă, cum ar fi produsele alimentare, deşeurile de grădină, hârtia sau cartonul;

Deşeuri inerte - deşeuri care nu suferă nicio transformare semnificativă fizică, chimică sau biologică, nu se dizolvă, nu ard ori nu reacţionează în niciun fel fizic sau chimic, nu sunt biodegradabile şi nu afectează materialele cu care vin în contact într-un mod care să poată duce la poluarea mediului ori să dăuneze sănătăţii omului. Levigabilitatea totală şi conţinutul de poluanţi al deşeurilor, precum şi ecotoxicitatea levigatului trebuie să fie nesemnificative şi, în special, să nu pericliteze calitatea apei de suprafaţă şi/sau subterane;

Deşeu similar - conform prevederilor art. 2 alin. (4) pct. 7 din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă deşeuri provenite din alte surse decât din gospodăriile populaţiei, care din punctul de vedere al naturii şi al compoziţiei sunt comparabile deşeurilor menajere;

Deşeu provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări  - deşeuri generate de activităţi de construcţie şi desfiinţări;

Deşeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerinţele definiţiei de deşeu din anexa nr. 1 la OUG nr. 92/2021, cu modificările şi completările ulterioare, exclusiv reziduurile de producţie;

Deşeu menajer - conform prevederilor art. 2 alin. (4) pct. 5 din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă deşeuri provenite din gospodăriile populaţiei;

Deşeu municipal - deşeuri municipale înseamnă:

a) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia şi cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeşeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deşeurile de echipamente electrice şi electronice, deşeurile de baterii şi acumulatori şi deşeurile voluminoase, inclusiv saltelele şi mobila;

b) deşeuri amestecate şi deşeuri colectate separat din alte surse, în cazul în care deşeurile respective sunt similare ca natură şi compoziţie cu deşeurile menajere.

Deşeurile municipale nu includ deşeurile de producţie, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice şi reţeaua de canalizare şi tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz şi deşeurile provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări;

Deşeu reciclabil - deşeurile de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă;

Deşeu reziduale - conform prevederilor art. 2 alin. (4) pct. 8 din Legea nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă deşeuri în amestec de la gospodării şi din deşeurile similare cu excepţia fracţiilor colectate separat (cod deşeu 20 03 01);

Deşeuri stradale - deşeuri specifice căilor de circulaţie publica, provenite din activitatea cotidiana a populaţiei, de la spatiile verzi, de la animale, din depunerea de substanţe solide provenite din atmosfera;

Deşeuri voluminoase - deşeuri solide de diferite provenienţe, care, datorita dimensiunilor lor, nu pot fi preluate cu sistemele obişnuite de colectare, ci necesita o tratare diferenţiata fata de acestea, din punct de vedere al preluării şi transportului;

Deţinător de deşeuri - producătorul deşeurilor sau persoana fizică sau juridică care se află în posesia acestora;

Gestionare deşeurilor - colectarea, transportul, valorificarea (inclusiv sortarea) şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supervizarea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a amplasamentelor de eliminare, inclusiv acţiunile întreprinse în calitate de comerciant sau broker;

Gura de scurgere - componenta tehnica constructiva a sistemului de canalizare prin care se asigura evacuarea apelor meteorice;

Indicatori de performanță - parametri ai serviciul de salubrizare menajeră de salubrizare, realizaţi de operatorul de servicii, pentru care se stabilesc niveluri minime de calitate, urmăriţi la nivelul operatorului titular al licenţei;

Licenţa - conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, înseamnă actul emis de A.N.R.S.C. prin care se recunosc dreptul şi capacitatea unui operator/operator regional de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice ori una sau mai multe activităţi specifice acestuia, în condiţiile legislaţiei aplicabile domeniului reglementat;

Măturat - activitatea de salubrizare a localităţilor care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curăţare a suprafeţelor de circulaţie, de odihnă ori de agrement ale aşezărilor urbane sau rurale;

Precolectare - activitatea utilizatorului de strângere şi depozitare temporara a deşeurilor municipale sau a deşeurilor solide asimilabile cu deşeurile municipale în recipiente, containere ori puncte gospodăreşti, amplasate în spatii special amenajate;

Preselectare - activitatea de selectare prealabila a deşeurilor. la sursa de producere, pe tipuri de materiale;

Producător - orice persoana din a cărei activitate rezulta deşeuri şi/sau care efectuează operaţiuni de pretratare, de amestecare sau alte operaţiuni care generează schimbarea naturii ori a compoziţiei acestor deşeuri;

Reciclare - operaţiunea de prelucrare a unui deşeu în vederea refolosirii;

Salubrizare - totalitatea operaţiunilor şi activităţilor necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităţilor;

Sistem public de salubrizare - ansamblul instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, construcţiilor şi terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

Sortare - activitatea de separare pe sortimente şi depozitare temporara a deşeurilor. reciclabile în vederea transportării lor la operatorii economici specializaţi;

Spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalaţii speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluţii speciale, în vederea îndepărtării deşeurilor şi prafului de pe străzi şi trotuare;

Stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafeţele de circulaţie, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spaţiile de odihnă şi de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalaţii specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătăţirii stării igienice a localităţilor şi evitării formării prafului;

Tratare - totalitatea proceselor fizice, chimice şi biologice care schimba caracteristicile deşeurilor, în scopul reducerii volumului şi caracterului periculos al acestora, facilitând manipularea sau valorificarea lor;

Utilizator - persoana fizica sau juridica care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii.

1.3. Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava, prin contract de concesiune, se va efectua pentru următoarele activități:

a) măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare, numită în continuare salubrizare stradală, cu următoarea structură de operaţii:

- măturatul mecanizat al carosabilului și al trotuarelor;

2.   măturatul manual al carosabilului, al trotuarelor, parcărilor și locurilor de joacă;

3.   stropitul mecanizat al carosabilului si trotuarelor;

4.   spălatul mecanizat al carosabilului si trotuarelor;

5.   curăţarea rigolelor;

6.   întreţinere carosabilului, trotuarelor, parcărilor și locuri de joacă;

7.  colectare si transportul deșeurilor de orice fel de pe domeniul public.

b) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, numită în continuare servicii de iarna, cu următoarea structură de operaţii:

    - periat/pluguit zăpada;

    - combaterea mecanizată a poleiului;

    - curățat manual zăpadă/gheață;

    - încărcatul şi transportul zăpezii și a gheții.

c) alte activitatii, cu următoarea structură de operaţii:

1.   cositul spaţiilor verzi;

2.   tunsul gardurilor vii;

d) extraservicii – activității de vară sau iarnă pe alte suprafețe si/sau cu alte frecvențe care nu sunt specificate in prezentul studiu si care apar in situatii neprevazute (ex: salubrizare curs apa, locatii/zone de agrement, in preajma unitatilor de invatamant si de cult, zilele municipiului, sarbatori de iarna si pascale, etc). Activitatile si tarifele sunt cele din prezentul  Studiu de oportunitate.

1.4. Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava, prin contract de concesiune, implică cheltuieli mai mici din bugetul local, iar prestarea acestui serviciu de către o firmă de specialitate care deține toate autorizațiile și licențele necesare asigură respectarea principiilor pe care se organizează și se desfășoară serviciile publice de gospodărire locală.

1.5. Structura Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava, prin contract de concesiune, este determinată de prevederile legale din domeniul concesiunii de servicii şi se axează pe analiza unor aspecte relevante în care se includ:

a) Aspecte generale;

b) Fezabilitatea tehnică, economică şi financiară;

c) Aspecte de mediu, sociale şi instituţionale;

d) Concluzii privind fezabilitatea.

1.6. Elaborarea studiului de oportunitate reprezintă o cerință a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, scopul acestuia fiind de a fundamenta și de a stabili modalitatea optimă de atribuire a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava. Aspectele care impun realizarea studiului sunt:

a) modificările legislative în domeniu care au fost corelate cu legislația U.E.;

b) respectarea și aplicarea reglementărilor legislative în domeniu, Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care la art. 22 alin. 3) prevede ’’Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura și starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale și de perspectivă ale unităților administrativ-teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice;

c) expirarea perioadei de valabilitate a contractului de concesiune pentru serviciul public de

salubrizare stradală în municipiul Suceava;

d) necesitatea asigurării continuității serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava;

e) necesitatea asigurării și gestionării eficiente și de calitate a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava;

f) dezvoltarea durabilă a serviciilor, utilizarea eficientă a fondurilor publice;

g) asigurarea accesului facil al cetățenilor la servicii de calitate;

h) dorința autorității locale de a asigura un mediu de viață curat și sănătos locuitorilor municipiului Suceava.

1.7. Conform Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare - au calitatea de utilizator al serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă beneficiarii individuali sau colectivi, direcți ori indirecți.

1.8. Dreptul, fără discriminare, de acces la serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă din municipiul Suceava de utilizare al acestuia, precum și la informațiile publice este garantat tuturor utilizatorilor,

potrivit legii.

1.9. Serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava este un serviciu public local, organizat, coordonat, reglementat, condus, monitorizat și controlat de autoritatea administrației publice locale a municipiului Suceava.

CAPITOLUL 2

DESCRIEREA CONDIȚIILOR LOCALE ȘI ECONOMICE DIN MUNICIPIUL SUCEAVA

2.1. Descriere generală

Municipiul Suceava este situat în partea de nord-est a României, aproximativ în centrul Podişului Sucevei – pe două trepte de relief: un platou, a cărui altitudine maximă atinge 385 m pe Dealul Zamca şi lunca cu terasele râului Suceava, cu altitudine sub 330 m, fiind  reşedinţa Judeţului Suceava.

Municipiul Suceava este reședință şi totodată cel mai mare centru urban al județului cu același nume,  situat în vecinătatea râului Suceava şi la intersecţia a trei mari drumuri comerciale de importanţă internaţională: drumul Sucevei sau Drumul Mare, venind dinspre Câmpulung Moldovenesc şi Bistriţa, cel al Lembergului sau Liovului venind dinspre Cernăuţi (astăzi Ucraina) şi cel Moldovenesc care ducea în sud spre Muntenia, astăzi: E576 şi E85.

Municipiul Suceava se numără printre cele mai vechi şi mai importante aşezări ale României. Timp de peste patru secole (1359-1775) a făcut parte din Principatul Moldova, dintre care peste două secole a fost reşedinţă principală (capitală), iar între 1775–1918, în urma raptului teritorial Austriac, a devenit oraş al Imperiul Austriac (pământurile coroanei Regatul Galiţiei şi Lodomeriei şi Ducatul Bucovinei).

Cetatea Sucevei, construită la sfârşitul secolului al XIV-lea în apropierea oraşului medieval Suceava, a fost principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape 200 de ani, astăzi un monument istoric de nivel naţional.

Ansamblul arhitectonic medieval, alcătuit din castel şi ziduri de apărare, a fost consolidat şi completat în cadrul unui vast proiect cu finanţare în perioada 2011-2015, redându-i aspectul impunător, intrat în legendă, dar şi subtila strălucire princiară din trecut.

Municipiul Suceava, are o suprafaţă de 4.852 ha un număr de 325 străzi  și o populaţie de circa 123.217 locuitori, cu un număr de aproximativ 42.000 locuinţe, din care locuinţe individuale 6.000 şi locuinţe în sistem condominiu 36.000.

CAPITOLUL 3

EVOLUȚIA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALĂ ȘI DE IARNĂ ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

3.1. În perioada 2014-2021, gestiunea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă al municipiului Suceava a fost realizată prin contract de concesiune pentru activitățile de salubrizare stradală, de curățare și transport ale zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț și de întreținere spații verzi în baza contractului nr. 27732/02.10.2014, încheiat între municipiul Suceava și S.C. Diasil Service S.R.L. Suceava.

3.2. Situația actuală

Serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare, scopul activității fiind de asigurare a curățeniei stradale în municipiul Suceava prin salubrizarea căilor publice, prin colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor stradale, precum și luarea măsurilor necesare de curățire și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Gradul de satisfacție al locuitorilor municipiului Suceava față de calitatea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă a fost bun.

Finanțarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava se realizează de la bugetul local.

Utilizatorii/ beneficiarii serviciilor de salubrizare stradală și servicii de iarnă sunt:

- persoane fizice sau juridice care beneficiază, direct ori indirect, individual sau colectiv, de serviciile de utilități publice, în condițiile legii, respectiv: persoane fizice și asociații de locatari sau proprietari, în general locuitorii municipiului;

- agenți economici care își desfășoară activitatea pe raza municipiului Suceava;

- instituții publice cu sedii sau filiale în municipiul Suceava;

- persoane care tranzitează municipiul.

CAPITOLUL 4

OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

4.1. Prezentul Studiu de oportunitate a deciziei de concesionare a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava include analiza situaţiei actuale a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă, definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor, repartizarea riscurilor şi stabilirea procedurii viitoare de delegare a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava, conform legislaţiei în vigoare.

4.2. Obiectul prezentului studiu de oportunitate este reprezentat de fundamentarea necesităţii şi oportunităţii de delegare a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă al municipiului Suceava.

4.3. Activităţile serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă din cadrul municipiului Suceava sunt urmatoarele:

a) măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare, numită în continuare salubrizare stradală, cu următoarea structură de operaţii:

    - măturatul mecanizat al carosabilului si al trotuarelor;

    - măturatul manual al carosabilului, al trotuarelor, parcărilor si locurilor de joacă;

    - stropitul mecanizat al carosabilului si trotuarelor;

    - spălatul mecanizat al carosabilului si trotuarelor;

    - curăţarea rigolelor;

    - întreţinere carosabilului, trotuarelor, parcărilor și locuri de joacă;

    - colectare si transportul deșeurilor de orice fel de pe domeniul public.

b) curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, numită în continuare servicii de iarna, cu următoarea structură de operaţii:

1. periat/pluguit zapada;

2. combaterea mecanizată a poleiului;

3. curățarea  manuală a zăpezii/gheții;

4. încărcatul şi transportul zăpezii și a gheții.

c) alte activitatii cu următoarea structură de operaţii:

    - cositul spaţiilor verzi;

    - tunsul gardurilor vii;

d) extraservicii – activității de vara sau iarna pe alte suprafețe si/sau cu alte frecvențe care nu sunt specificate in prezentul studiu si care apar in situatii neprevazute (ex: salubrizare curs apa, locatii/zone de agrement, in preajma unitatilor de învatamant si de cult, zilele municipiului, sarbatori de iarna si pascale, accidente rutiere, etc). Activitățile si tarifele sunt cele din prezentul contract.

CAPITOLUL 5

CONTROLUL CALITĂȚII ȘI CANTITĂȚII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALĂ ȘI SERVICII DE IARNĂ ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

5.1. Evaluarea şi monitorizarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava se va realiza în baza indicatorilor de performanţă ai serviciului prevăzuţi în regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia. Indicatorii de performanţă ai serviciului de salubrizare vor fi precizaţi în caietul de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă şi vor fi anexaţi contractului de delegare a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă.

5.2. Autoritatea administraţiei publice locale a municipiului Suceava monitorizează realizarea de către operator a indicatorilor de performanţă ai serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă, a clauzelor contractuale şi respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă.

5.3. Serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava trebuie să îndeplinească indicatorii de performanță prevăzuți în Regulamentul serviciului de salubrizare la nivelul municipiului aprobat prin hotărâre de consiliu local.

5.4. Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori pentru asigurarea serviciului de salubrizare a localităţilor cu privire la:

a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ;

b) atingerea obiectivelor şi ţintelor pentru care autoritatea administraţiei publice locale este responsabilă;

c) prestarea serviciului pentru toţi utilizatorii din aria sa de responsabilitate;

d) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor;

e) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de salubrizare;

f) respectarea reglementărilor specifice din domeniul protecţiei mediului şi al sănătăţii populaţiei;

g) implementarea unor sisteme de management al calităţii, al mediului şi al sănătăţii şi securităţii muncii.

5.5. Indicatorii de performanţă trebuie să asigure evaluarea continuă a operatorului cu privire la următoarele activităţi:

1. măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate;

2. îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate;

3. menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea rapidă şi obiectivă a problemelor;

4. soluţionarea în timp util a reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de salubrizare.

5.6. În vederea urmăririi și respectării indicatorilor de performanţă, operatorul de salubrizare trebuie să asigure gestiunea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă conform prevederilor contractuale, înregistrarea activităţilor privind măsurarea prestaţiilor, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate, înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi modul de soluţionare a acestora.

5.7. Municipiul Suceava realizează activitatea de monitorizare a modului în care se desfășoară activitățile serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă de către operator, prin intermediul structurii de specialitate cu atribuții în acest sens, certificând cantitatea și calitatea lucrărilor efectuate.

CAPITOLUL 6

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALĂ ȘI SERVICII DE IARNĂ PENTRU CARE SE FACE DELEGAREA DE GESTIUNE

6.1. Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava, prin contract de concesiune se va efectua pentru activitățile descrise la art. 1.3.

6.2. Prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava, - - pentru realizarea activității de măturatul, spălatul şi stropitul căilor publice din localitate, inclusiv colectarea şi transportul deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice la depozitele de deşeuri, precum şi a deşeurilor provenite din coşurile stradale la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de tratare se desfășoară în scopul aducerii și menținerii domeniului public în stare de curățenie.

(1) Activitatea serviciului de salubrizare stradală presupune următorul ciclu de operațiuni:

    - Măturatul mecanizat al carosabilului si al trotuarelor;

Operațiunea de măturat mecanizat căi publice se efectuează pe suprafața carosabilului si al trotuarelor (străzilor modernizate/asfaltate, trotuarelor) cu frecventele prevazute în Anex 2a, 2b, 2c.

Unitatea de măsură: 1.000 metri pătraţi.

Suprafața carosabilului si al trotuarelor din Municipiul Suceava pe care se efectuează operațiunea de măturat mecanizat este cea rezultată din Anexele 2a, 2b, 2c ,

Operațiunea de măturat mecanizat cai publice se realizează cu utilaje specifice (autoperii colectoare echipate cu perii cilindrice si/sau circulare  dotate cu sistem de aspirație) și/sau cu utilaje multifuncționale dotate cu sisteme de aspirare, care acţionează pe carosabil sau trotuar.

Pentru măturatul mecanizat al trotuarelor se pot utiliza echipamente portabile de aspirat.

Operațiunea de măturat mecanizat a căilor publice se efectuează de regulă în perioada 15 martie -15 noiembrie.

Operațiunea de măturat mecanizat carosabil/trotuare se efectuează conform programului de prestatie întocmit lunar de operator si aprobat de beneficiar, dar nu atunci când plouă abundent.

Măturatul mecanizat căi publice se poate desfăşoară indiferent de anotimp dar nu atunci când:

- căile publice nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului;

- deși căile publice nu sunt supuse activităților de deszăpezire și/sau de combatere a poleiului, carosabilul este acoperit cu un strat de zăpadă;

- temperatura exterioară este sub cea de îngheț.

Prestația operațiunii de măturat mecanizat constă in efectuarea următoarelor acțiuni:

a)  măturatul mecanizat efectiv al suprafețelor de salubrizat;

b) transportul zilnic al deșeurilor rezultate la depozitul conform.

c) golirea coșurilor stradale.

d) curățat vegetația crescuta accidental între borduri (unde este cazul), în carosabil și în trotuare aferente căilor publice și la limita lor.

Beneficiarul va confirma realizarea operațiunii de măturat mecanizat doar dacă sunt parcurse toate lucrarile prevazute la aliniatul de mai sus literele a-b.

Măturatul mecanizat carosabil se realizează pe întreaga lungime a străzii și pe o lățime de minim 2,0 m de la bordură/rigolă măsurat spre axul drumului sau de la rigolă centrală către bordură  si se realizează astfel încât cantitatea de praf care se poate ridica în aer ca urmare a deplasării autovehiculelor sau acţiunii vântului să fie minimă.

Pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare in Municipiul Suceava prin contract de concesiune, operatorul va asigura o dotare  minimă prevazuta cu mijloace mecanice de măturat. Dotarea a fost calculata utilizând breviarul de calcul stabilit prin Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de salubrizare a localităților. (Viteza de deplasare a autovehiculului în timpul efectuării operațiunii de măturat mecanizat este de maxim 15 km/oră- pe carosabil.)

Utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele pentru realizarea măturatului mecanizat a carosabilului trebuie să aibă o zonă activă de măturare de minim 2,0 m, să fie dotate cu cel puţin o perie cu ax vertical şi o perie cu ax orizontal transversal pe direcţia de înaintare, să asigure stropirea carosabilului în zona de periere şi să asigure aspirarea deşeurilor stradale periate şi stocarea într-un buncăr propriu.

Costurile de utilizare a apei (pentru stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa), în vederea realizării operațiunii de măturat mecanizat carosabil, se includ în tariful ofertat pentru prestarea acestei operațiuni. Operatorul este obligat sa își identifice pe cont propriu sursa de alimentare cu apa ce va fi utilizata in derularea activității de măturat, spălat, stropit, întreţinere a căilor publice si întreținere aferente salubrizării stradale in Municipiul Suceava.

Costurile privind colectarea și transportul deșeurilor stradale, rezultate în urma realizării operațiunii de măturat mecanizat cai publice se includ în tariful pentru operațiunea de măturat.

Tariful pentru operațiunea de măturat mecanizat cai publice se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul  are obligația sa le întocmească in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 640/2022 al A.N.R.S.C.

    - Măturatul manual al carosabilului, al trotuarelor, parcărilor și locurilor de joacă;

Operațiunea de măturat manual carosabilului, al trotuarelor, parcărilor si locurilor de joacă se efectuează pe suprafața căilor publice (străzilor modernizate/asfaltate/pavate, trotuarelor si zonelor pietonale aferente căilor publice, parcărilor publice, parcărilor taxi, locuri de joacă) cu frecventele prevazute în Anexele 2a,2b, 2c.

Unitatea de măsură: 1.000 metri pătraţi.

Suprafața carosabilului si al trotuarelor din Municipiul Suceava pe care se efectuează operațiunea de măturat manual este cea rezultată din Anexele 2a, 2b, 2c ,

Operaţiunea de măturat manual cai publice se efectuează în perioada 15 martie- 15 noiembrie cu excepţia perioadelor cu precipitații abundente, zăpadă sau în care temperatura exterioară este mai joasă de zero grade.

Operaţiunea de măturat manual căi publice se poate efectua şi la temperaturi sub 0 grade Celsius, prin excepţie faţă de prevederile aliniatului de mai sus, atunci când nu există depuneri de zăpadă, gheaţă sau polei, pe baza comenzilor emise de către beneficiar prin structura de specialitate cu atribuții in acest sens, din cadrul Primariei Suceava.

Prestația operațiunii de măturat manual al carosabilului trebuie să aibă o zonă activă de măturare de minim 2 m de la bordura spre axul drumului si constă în efectuarea de către operator a următoarelor actiuni:

a) măturatul propriu-zis se poate efectua cu mături din nuiele sau de plastic și cu utilaje moderne ( de tipul celor propuse/prezentate mai jos),

b) golirea cosurilor stradale,

c) curățat vegetația crescuta accidental între borduri (unde este cazul), în carosabil și în trotuare aferente căilor publice și la limita lor.

d) transportul zilnic al deșeurilor stradale rezultate din activitatea de măturat manual, se efectuează cu mijloace de transport adecvate la depozitul ecologic.

Beneficiarul va confirma realizarea operațiunii de măturat manual doar daca sunt parcurse toate lucrarile prevazute la aliniatul de mai sus literele (a-d)

Operațiunea de măturat manual cai publice se efectuează in conformitate cu frecventele de lucru programate, perioada ce se poate modifica in funcție de conditiile meteorologice, de timpul de prestare prin decizia beneficiarului comunicata in scris operatorului.

În perioada din zi, în care plouă abundent operatorul va presta operațiunea de întreținere căi publice.

Operațiunea de măturat manual al căilor publice se efectuează in intervalul orar 6,00-14,00.

Se interzice depozitarea temporară a deșeurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare si zone pietonale aferente căilor publice, scuaruri, spaţii verzi sau altele asemenea.

Deşeurile de tip stradal, nu pot fi amestecate cu nici un alt tip/o alta categorie de deşeuri municipale si vor fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operaţiunii de sortare.

Costurile de utilizare a materialelor si a apei (pentru stropirea carosabilului sau a trotuarelor cu apa), în vederea realizării operațiunii de măturat manual, se includ în tariful ofertat pentru prestarea acestei activităţi. Operatorul este obligat sa isi identifice pe cont propriu sursa de alimentare cu apa ce va fi utilizata in derularea  operațiunii.

Costurile privind colectarea și transportul deșeurilor stradale, rezultate în urma realizării operațiunii de măturat  manual cai publice se includ în tariful pentru operațiunea de colectare si transportul deșeurilor de orice fel de pe domeniul public

Tariful ofertat pentru operațiunea de măturat manual carosabil se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligația sa le întocmească in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 640/2022 al A.N.R.S.C.

În scopul salubrizării manuale a carosabilului, trotuarelor, parcărilor și locurilor de joacă, se pot folosi următoarele echipamente și utilaje, fără a se limita la acestea:

| Mătură de stradă cu montură din lemn sau PVC și bosaj din plastic | Cărucior profesional de curățenie și întreținere stradală |
| --- | --- |
| Măturător cu împingere manuală cu perii pentru curățarea trotuarelor | Măturător cu împingere manuală pentru colectarea frunzelor |

| Aspirator stradal tip pubelă | Aspirator stradal |
| --- | --- |
| Suflantă pentru frunze | Aspirator stradal |

    - Stropitul mecanizat al carosabilului si trotuarelor

Operațiunea de stropit mecanizat cai publice se efectuează pe suprafața carosabilului si a trotuarelor, cu frecventele prevazute in Anexele 2a.2b, 2c

Unitatea de măsură: 1.000 metri pătraţi.

Suprafața carosabilului si al trotuarelor din Municipiul Suceava pe care se efectuează operațiunea de stropitul mecanizat este cea rezultată din Anexele 2a, 2b, 2c ,

Operațiunea de stropit mecanizat carosabil si trotuare se execută pe partea carosabilă si a trotuarelor, pentru evitarea formării prafului, crearea unui climat favorabil şi îmbunătăţirea gradului de confort şi igienă citadină. Stropitul carosabilului si a trotuarelor va fi realizat integral pentru întreaga suprafaţă stabilită.

Perioada în care se va efectua operațiunea de stropit mecanizat poate fi modificată de beneficiar, în funcţie de condiţiile meteorologice concrete, in baza programului de prestatie (programului de lucrări), întocmit de operator, cu aprobarea beneficiarului. Operațiunea de stropit mecanizat se desfășoară ziua și noaptea, atunci când:

- temperatură exterioară recomandată este mai mare de 10°C;

- în anotimpul călduros indicele de confort termic nu depăseste pragul valoric de 75 de unități (în intervalul orar 13,00-17,00) comunicat de Administrația Națională de Meteorologie și Hidrologie pentru ziua respectivă;

- nu sunt incidente precipitații atmosferice. În situația în care pe parcursul realizării operațiunii se manifestă asemenea situații, operațiunea de stropit se întrerupe, operatorul având obligația de a anunța beneficiarului și a de a relua operațiunea numai după uscarea completă a suprafeței de lucru.

În vederea planificării operațiunii de stropit mecanizat, operatorul are obligația de a se informa în perioadele călduroase asupra valorii indicelui de confort termic comunicat de către Administrația Națională de Meteorologie si Hidrologie pentru ora 12, precum și de prognoza pentru următoarele 2 zile.

Intervalul orar pentru efectuarea operaţiunii de stropit mecanizat cai publice este între orele 6.00 - 22.00.

Utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele pentru realizarea stropitul carosabilului se vor deplasa cu o viteză de cel mult 20 km/h și trebuie să fie dotate astfel încât să permită dispersia jetului de apă, fiind interzis stropitul cu furtunul racordat la hidranții stradali.

Pentru realizarea operaţiunii de stropit mecanizat se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al localităţii sau din apele de suprafaţă sau de adâncime sau orice altă sursă, cu aprobarea beneficiarului si obtinerea avizului sanitar. Autocisternele utilizate de operator, vor asigura in mod obligatoriu presiunea necesara conform prevederilor aplicabile pentru acest tip de operatiune in baza unui contract incheiat in acest sens cu operatorul serviciului de alimentare cu apa din Municipiul Suceava.

La executarea operaţiunii de stropit mecanizat se va avea în vedere să nu fie afectaţi pietonii, autovehiculele, vitrinele, mobilierul stradal, panourile publicitare din zona în care acţionează utilajul ce realizează operaţiunea.

Operaţiunile de stropit mecanizat nu se realizează în acele zile în care plouă pe toată perioada zilei.

Costurile privind utilizarea apei, în vederea realizării operațiunii de stropit mecanizat, se includ în tariful ofertat  de către operator pentru prestarea acestei activităţi.

Tariful ofertat pentru operațiunea de stropit mecanizat se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul  are obligația sa le întocmească in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 640/2022 al A.N.R.S.C.

    - Spălatul mecanizat al carosabilului si trotuarelor;

Operațiunea de spălat mecanizat carosabil si a trotuarelor se efectuează pe suprafața cu frecventele prevazute in Anexele 2a,2b,2c.

Unitatea de măsură: 1.000 metri pătraţi.

Suprafața carosabilului si al trotuarelor din Municipiul Suceava pe care se efectuează operațiunea de spălat mecanizat este cea rezultată din Anexele 2a, 2b, 2c ,

Operațiunea de spălat mecanizat se execută după terminarea operațiunii de măturare sau, după caz, de curățare a rigolelor.

Operațiunea de spălat mecanizat se va realiza, integral, pentru întreaga suprafaţă stabilită.

Operațiunea de spălat mecanizat se va efectua pe căile publice conform programului prestatiei, întocmit de operator si aprobat de beneficiar.

Operațiunea de spălat mecanizat se desfăşoară în funcţie de condiţiile meteorologice, atunci când:

- temperatură exterioară recomandată este mai mare de 7°C;

- nu este posibilă formarea poleiului conform prognozei meteorologice;

- nu exista si nu sunt prognozate precipitații atmosferice. În situația în care pe parcursul realizării operațiunii se manifestă asemenea situații, operațiunea de spălat se întrerupe, operatorul având obligația de a anunța beneficiarul și  de a relua operațiunea numai după uscarea completă a suprafeței de lucru.

În vederea planificării operațiunii de spălat mecanizat, operatorul are obligația de a se informa în perioadele călduroase asupra valorii indicelui de confort termic comunicat de către Administrația Națională de Meteorologie si Hidrologie pentru ora 12, precum și de prognoza pentru următoarele 2 zile. Aceste date vor însoți programul prestației realizat de către operator, in vederea decontarii de către beneficiar.

Prestația privind realizarea operațiunii de spălat mecanizat a căilor publice constă în efectuarea următoarelor actiuni:

a) încarcarea cisternei cu apă de la punctele de alimentare avizate de către operatorul serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare din Municipiul Suceava;

b) spalatul efectiv al carosabilului.

Pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare in Municipiul Suceava prin contract de concesiune, operatorul va asigura o dotare minimă cu mijloace mecanice de spălat/stropit. Calculul necesarului de mijloace a fost efectuat cu utilizarea breviarului de calcul stabilit prin Ordinul Presedintelui ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților:

Nota 1: Viteza de deplasare a autovehiculului în timpul efectuării operațiunii de spălat mecanizat a căilor publice este de maxim 10 km/oră.

Utilajele/instalațiile/echipamentele/vehiculele pentru realizarea spălatului mecanizat al carosabilului ai al trotuarelor, vor fi dotate astfel încât să permită dispersia jetului de apă, cu presiune ridicată, fiind interzis spălatul cu furtunul racordat la hidranții stradali.

Alimentarea cu apă industrială sau potabilă a utilajelor /instalațiilor /echipamentelor/ vehiculelor se realizează pe baza unui contract încheiat de către operatorul de salubrizare cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Pentru realizarea operațiunii de spălat mecanizat se utilizează numai apă industrială luată din punctele indicate de operatorul serviciului de alimentare cu apă al Municipiului Suceava sau din apele de suprafaţă sau de adâncime sau orice altă sursă, cu aprobarea beneficiarului si obtinerea avizului sanitar. In acest sens operatorul serviciului public de salubrizare  va incheia un contract cu operatorul serviciului de alimentare cu apă.

In scopul obtinerii unei calitati cât mai bune a operațiunii de spălat mecanizat a căilor publice in Municipiul Suceava, care fac obiectul prezentului caiet de sarcini, operatorul va folosi soluţii speciale (detergenţi), placut mirositoare, care persista in timp imediat dupa utilizare, oferind un miros proaspat si reconfortant, cat mai mult timp dupa realizarea acestei operațiuni.

Substanțele/solutiile utilizate în realizarea operațiunii de spălat mecanizat, vor fi insoţite de prospecte de la firma producătoare din care sa rezulte consumurile specifice si dozele de utilizare, să fie ecologice, astfel încât să nu degradeze mediul înconjurător, operatorul având obligația de a solicita acceptul beneficiarului în vederea utilizării acestor substanțe.

Este interzisă efectuarea operațiunii de spălat mecanizat a căilor publice în perioada în care, conform prognozei meteorologice, este posibilă formarea poleiului.

Costurile privind utilizarea apei, a substanțelor/solutiilor, în vederea realizării operațiunii de spălat mecanizat, se includ în tariful ofertat pentru prestarea acestei operațiuni.

Tariful ofertat pentru operațiunea de spălat mecanizat se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul  are obligația sa le întocmească in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 640/2022 al A.N.R.S.C.

    - Curăţarea rigolelor

Operațiunea de curatat rigole se efectuează cu frecventele prevazute in Anexele 2a,2b,2c.

Unitatea de măsură: 1.000 metri pătrați.

Suprafața carosabilului din Municipiul Suceava pe care se efectuează operațiunea de curățarea rigolelor este cea rezultată din Anexele 2a, 2b, 2c ,

Operațiunea de curatat rigole este o lucrare de necesitate determinata de cauze obiective, accidentale (ploi torentiale ce favorizeaza transport de aluviuni), avarii la retelele subterane, lucrări de constructii etc.

Operațiunea de curatat rigole se executa de regulă cu frecventa de 4 ori/an, in luni diferite, in baza ordinului transmis operatorului de către beneficiar, exceptand sezonul rece când carosabilul este acoperit cu zapada sau gheata.

Operațiunea de curatat rigole constă în efectuarea următoarelor actiuni:

a) răzuitul rigolelor, constând în îndepartarea, cu ajutorul lopeților/periilor a noroiulul, nisipului, pamantului și prafului pe o porțiune de 0.75 m de la rigolă spre axul median al străzii/drumului sau din zonele unde a stagnat apa și s-a depus mâl și nisip;

b) strangerea in gramezi a  deșeurilor(noroi, nisip, pamant sau praf) rezultate din razuire;

c) incarcatul deșeurilor se va face în recipiente acoperite, care vor fi transportate imediat dupa finalizartea operațiunii, cu mijloace de transport adecvate la depozitul ecologic.

Beneficiarul va confirma realizarea operațiunii de curatat rigole doar daca sunt parcurse toate lucrarile prevazute la aliniatul anterior literele (a-c)

Lăţimea medie pe care se aplică curăţarea rigolelor este de 0,75 m, măsurată de la bordură spre axul median al străzii.

Este interzisă depozitarea recipientelor de colectare a deșeurilor pe trotuare, zone pietonale aferente căilor publice carosabil, spații verzi, căi de rulare etc.

Costurile privind colectarea și transportul deșeurilor stradale, rezultate în urma realizării operațiunii de curatat rigole se includ în tariful pentru operațiunea de colectare si transportul deșeurilor de orice fel de pe domeniul public

Tariful ofertat pentru operațiunea de curatat rigole se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligația sa le întocmească in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 640/2022 al A.N.R.S.C.

    - Întreţinere carosabilului, trotuarelor, parcărilor și locuri de joacă

Operațiunea de întreținere a curateniei carosabilului, trotuarelor, parcărilor și locuri de joacă se efectuează cu frecventele prevazute in Anexele 2a,2b,2c.

Unitatea de măsură: 1.000 metri pătraţi.

Suprafața carosabilului si al trotuarelor din Municipiul Suceava pe care se efectuează operațiunea de întreținerea  carosabilului, trotuarelor, parcărilor și locuri de joacă este cea rezultată din Anexele 2a, 2b, 2c ,

Întreţinerea curăţeniei se efectuează în timpul zilei, în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public din Municipiul Suceava, în zonele în care a fost desfășurată operația de măturat și constă în următoarele operațiuni:

a) măturat manual/mecanizat selectiv (unde este cazul);

b) colectarea și îndepărtarea deșeurilor de pe căile publice;

c) golirea coşurilor de deșeuri;

d) transportul zilnic al deșeurilor rezultate cu mijloace de transport adecvate la depozitul ecologic, după o sortare prealabilă a acestora.

Operațiunea de întreținere a curateniei se efectuează prin folosirea unor unelte individuale (cum ar fi mături, perii din diferite materiale sau echipamente portabile de aspirat).

Operațiunea de întreținere a curățeniei se realizează pe întreaga suprafață de lucru unde a fost desfășurată operația de măturat manual/mecanizat.

Programul orar de execuție a operațiunii de întreținere a curateniei în Municipiul Suceava  va fi între orele  6.00 – 14.00. Acest program va putea fi modificat pe timpul derulării contractului, cu aprobarea beneficiarului.

Beneficiarul va confirma realizarea operațiunii de întreținere a curateniei căilor publice doar daca sunt parcurse toate lucrarile prevazute mai sus.

Operațiunea de intreținere a curațeniei se efectuează ziua, indiferent de anotimp, pe toată durata anului, excepţie făcând zilele cu intemperii (fenomene meteo extreme de tipul furtunilor, vijeliilor, viscolelor).

În situația în care operațiunea de măturat manual nu se poate realiza, operatorul va efectua operațiunea de întreținere a curateniei .

Se interzice efectuarea operațiunii de intreținere a curțeniei concomitent cu operațiunea de măturat manual, pe același schimb și aceeași stradă/arteră.

Colectarea deșeurilor rezultate din operațiunea de întreținere a curateniei se realizează în recipiente acoperite amplasate în condiții salubre, care se vor transporta cu mijloace de transport adecvate. Se interzice stocarea temporară a acestor deșeuri, între momentul colectării și cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuși pe trotuare, zone pietonale aferente căilor publice, scuaruri, spații verzi ori alte asemenea.

Este obligatorie golirea fiecărui coş stradal de deșeuri când a atins capacitatea de stocare de fiecare dată când pe artera respectivă sau alte cai publice pe care se efectuează operaţiunea de întreținere permanenta pe perioada de zi a curățeniei in zona centrala, cu frecventa zilnica de 2 ori/zi.

Costurile privind colectarea și transportul deșeurilor stradale, rezultate în urma realizării operațiunii de întreținere se includ în tariful pentru operațiunea de colectare si transportul deșeurilor de orice fel de pe domeniul public

Tariful ofertat pentru operațiunea de intreţinerea a curăţeniei căilor publice se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul  are obligația sa le întocmească in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 640/2022 al A.N.R.S.C.

9. Colectare si transportul deșeurilor de orice fel de pe domeniul public

Operațiunea de colectare si transportul a deșeurilor de orice fel de pe domeniul public se efectuează de pe suprafeţele aferente căilor si spatiilor publice din Municipiul Suceava.

Unitatea de măsură: lei/tona.

Din Municipiul Suceava se transportă la depozitul ecologic, după o sortare prealabilă, o cantitate de aproximativ 1.225 tone/ an deșeuri stradale, deșeuri provenite din depozitari accidentale, clandestine (abandonate / aruncate pe domeniul public) etc.

Natura deşeurilor stradale ce trebuie colectate in vederea transportarii la depozitul ecologic  este:

- deșeuri rezultate din măturarea mecanizată si manuală;

- deșeuri rezultate din curățatul la rigolă;

- deșeuri rezultate din golirea coşurilor stradale;

- deșeuri provenite din operațiunea de întreținere căi publice si spatii verzi aferente căilor publice;

- deșeuri provenite din depozitari/deversări accidentale, accidente rutiere;

Întreaga cantitate de deşeuri se transportă la depozitul ecologic, după o sortare prealabilă, la o distanta medie de 15 km de cel mai indepartat amplasament de colectare. Transportul acestor deșeuri se va efectua pe cel mai scurt  traseu.

Încărcarea deșeurilor se va face in autovehicule special echipate pentru transportul acestora fara a exista posibilitatea împrăştierii lor pe calea publică.

Pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare in Municipiul Suceava prin contract de concesiune, operatorul serviciului de salubrizare va asigura o dotare minimă cu mijloace de colectare şi transport a deşeurilor care a fost calculata utilizând breviarul de calcul stabilit prin Ordinul Președintelui ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților:

Pentru fiecare tip mijloc de transport în parte se vor prezenta copii ale documentelor care să ateste veridicitatea paramentrilor utilizaţi în formulă.

Colectarea si transportul deșeurilor provenite din depozitari accidentale se efectuează in baza comenzilor transmise operatorului de către beneficiar.

Operatorul va asigura degajarea căii publice, în regim de urgență, atunci când situatia o impune, anuntand  beneficiarul, în termen de maxim 30 minute de la accident sau incident, inclusiv in cazul unor accidente rutiere soldate cu deversarea unor produse/marfuri solide pe căile de transport si care trebuiesc evacuate pentru restabilirea circulației rutiere/pietonale funcție de zona afectata de aceste depozitari/deversari accidentale.

Identificarea amplasamentelor pe care se găsesc deșeuri provenite din depozitari/deversari accidentale sau depozitari clandestine se va face în comun, de către reprezentantul beneficiarului şi al operatorului, consemnându-se într-un proces-verbal semnat de ambele părţi locatia amplasamentului si estimarea cantitatii de deșeuri care urmeaza a fi transportată.

Prestația operațiunii de colectare si transport deșeuri stradale constă în încărcarea si transportul deșeurilor provenite din depozitari accidentale, clandestine (abandonate /aruncate pe domeniul public) si/ sau rezultate in urma unor accidente rutiere.

Cantităţile de deşeuri prevazute a fi transportate pentru depozitare sunt cele care rezultă din bonurile de cântărire eliberate de la depozitul ecologic, pentru fiecare transport efectuat de către operator.

Costurile privind actiunea de încărcarea manuala/mecanizată a deșeurilor in autovehicule special echipate pentru transportarea acestora, se includ în tariful ofertat pentru prestarea operațiunii de colectare si transportul deșeurilor de orice fel de pe domeniul public.

Tariful ofertat pentru operațiunea de colectare si transportul deșeurilor de orice fel de pe domeniul public se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligația să le întocmească în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 640/2022 al A.N.R.S.C.

Pentru toate tipurile de deșeuri care fac obiectul prestării serviciului public de salubrizare in Municipiul Suceava pentru activitatea de măturat, spălat, stropit, întreţinere a căilor publice si întreținere a spatiilor verzi aferente căilor publice din cadrul serviciului public de salubrizare in Municipiul Suceava, tariful de depozitare se suportă de către operator.

(2) Salubrizarea stradală de iarnă presupune următorul ciclu de operațiuni:

1. Curatat mecanizat zapada (Pluguit zăpada)

Operațiunea de curatat mecanizat a zăpezii si gheții se efectuează pe suprafața carosabilului si a trotuarelor sunt prevazute in Anexa 3.

Unitatea de măsură: 1.000 metri pătraţi.

Suprafața carosabilului  din Municipiul Suceava pe care se efectuează operațiunea de curatat mecanizat zăpada și gheața este cea rezultată din Anexa 3

Operațiunea de curatat mecanizat a zăpezii si gheții de pe carosabil se execută cu utilaje specifice de deszăpezire ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, in baza ordinului transmis operatorului de către beneficiar.

Prestația operațiunii de curatat mecanizat a zăpezii de pe carosabil constă in pluguitul zăpezii  cu/fără împrăștiat material antiderapant solid/lichid.

Această operaţiune se desfăşoară în două faze distincte:

(a) Împrăştierea materialului antiderapant preventiv pe căile publice de intrare ieşire în/din Municipiul Suceava, carosabil, traseele şi staţiile mijloacelor de transport în comun, poduri, sensuri giratorii, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, accese instituţii publice conform procedurii de interventie. Această operaţiune se va efectua în baza prognozelor meteo si numai la solicitarea beneficiarului.

(b) Intervenţia cu material antiderapant pentru combaterea şi neutralizarea zăpezii sau gheţii care deja au fost constatate de către reprezentantul beneficiarului.

Deszăpezire când stratul de zăpadă este mai mare de 0,5 cm.

(a) În cazul depunerii zăpezii în strat mai mare de 0,5 cm şi formării gheţii, se va acţiona la solicitarea reprezentantului desemnat de Primăria Municipiului Suceava pe căile publice de circulaţie ale mijloacelor de transport în comun, spaţiile destinate traversării pietonale a străzilor, trotuarele din dreptul staţiilor mijloacelor de transport în comun, respectiv refugiile de pietoni ale staţiilor de tramvai, căile de acces la instituţiile publice şi unităţile de alimentaţie publică conform procedurii de interventie.

(b)În acest caz se va acţiona cu pluguri pentru îndepărtarea stratului de zăpadă depus pe carosabil începând de la axul drumului către marginea exterioară a carosabilului.

Curățarea mecanizată (pluguitul) se aplică pe căile publice unde grosimea  stratului de zăpadă depășește în general 5 cm, prin treceri succesive, începând de la axul drumului spre bordura carosabilului, până la îndepărtarea în totalitate  a stratului de zăpadă.

Carosabilul va fi practicabil in termenul prevazut in procedura de interventie.

Beneficiarul va confirma realizarea operațiunii de curatat mecanizat a zăpezii de pe carosabil doar daca sunt parcurse toate lucrarile prevazute mai sus.

Degajarea zăpezii pe căile publice unde există parcări, treceri de pietoni și stații de autobuz  se va face astfel încât accesul la acestea să nu fie obstrucționat.

Se interzice cu desăvârșire depozitarea/stocarea zăpezii amestecată cu material antiderapant în preajma zonelor verzi (pomilor de pe aliniamente, gard viu , ronduri de flori etc.)

Tariful ofertat pentru operațiunea de curațire mecanizată a zăpezii și gheații de pe căile publice se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligația sa le întocmească in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 640/A.N.R.S.C.

2. Combaterea mecanizată a poleiului (imprastierea mecanizata a antiderapantului)

Operațiunea de combatere mecanizată a poleiului se efectuează pe suprafața carosabilă conform suprafețelor prevazute Anexa 3.

Materialul antiderapant care se folosește pentru combaterea poleiului este clorura de sodiu. Costurile pentru achiziția acesteia va fi suportat de către Primăria Municipiului Suceava.

Unitatea de măsură este 1000 mp.

Operațiunea de combatere mecanizată a poleiului se va realiza prioritar pe căile publice principale de circulatie, pe podurile, în principalele intersecţii şi treceri pietonale, inclusiv pe traseele mijloacelor de transport în comun şi în alte spatii publice, in conformitate cu procedura de interventie.

Materialul antiderapant care se folosește la împrăştiatul mecanizat este clorura de sodiu.

Operațiunea de combatere mecanizată a poleiului se execută ziua și/sau noaptea, în funcție de necesitate.

Tariful ofertat pentru operațiunea de combatere mecanizată a poleiului se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligația sa le întocmească in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 640/2022 al A.N.R.S.C.

3. Curățat manual  zăpadă/gheață

Operațiunea de curatat manual a zăpezii și gheții se efectuează pe suprafața locurilor  de joacă căilor publice ( trotuare si zone pietonale aferente căilor publice, piste de biciclete, pasarele, statii si pe suprafața trotuarelor străzilor secundare, conform Anexei 3.

Unitatea de măsură: 1.000 metri pătraţi.

Operațiunea de curatat manual a zăpezii și gheții se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, in baza ordinului transmis operatorului de către beneficiar.

Prestația operațiunii de curatat manual a zăpezii și gheții constă în efectuarea următoarelor actiuni:

a) strângerea zăpezii sau gheţii în grămezi, la bordura carosabilului, la distanţă de 10-15 m în zone unde nu se stânjeneşte circulaţia auto sau pietonală şi nu sunt afectate utilităţile domeniului public;

b) curatirea manuala a gheții, prin spargere sau taiere, utilizand dispozitive si scule speciale.

c) incărcat şi transportat zăpadă şi gheaţă pe amplasamentele aprobate in acest sens, doar la solicitarea beneficiarului.

Beneficiarul va confirma realizarea operațiunii de curatat manual a zăpezii și gheții doar daca sunt parcurse toate lucrarile prevazute la aliniatul de mai sus literele a-c.

Curățarea manuală a zăpezii afânate se face cu mături de nuiele, lopeţi de metal sau plastic cu lăţimea cuprinsă între 0,4- 0,5m.

Se interzice cu desăvârșire depozitarea/stocarea zăpezii amestecată cu material antiderapant în preajma zonelor verzi (pomilor de pe aliniamente, gard viu , ronduri de flori etc.)

Tariful ofertat pentru operațiunea de curațat manual a zăpezii și gheții se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligația să le intocmească in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 640/2022 al A.N.R.S.C.

4. Încărcatul şi transportul zăpezii și a gheții

Operațiunea de incarcat si transport a zăpezii/gheții se efectuează pe suprafeţele aferente căilor publice(străzi modernizate/ asfaltate/ pavate si trotuare aferente căilor publice,  parcări publice, piste de biciclete, parcări taxi, statii de autobuz) din Municipiul Suceava. Operațiunea se efectuează dupa finalizarea operațiunii de curațat manual/mecanizat zăpada și gheața, in baza ordinului transmis operatorului, de către beneficiar.

Unitatea de măsură: metru cub

Operațiunea de incarcat si transport a zăpezii/gheții constă în încărcarea manuală/mecanizată, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii rezultate din curățarea căilor publice pe amplasamentele indicate de beneficiar.

Încărcatul manual/mecanizat se realizează cu uneltele/utilaje specifice iar pentru transportul zăpezii şi gheţii se vor utiliza autovehicule adecvate de capacităţi diferite, in funcţie de volumul de zăpadă/gheaţă rezultat din curatarea căilor publice, asigurand condiții normale de circulație rutieră și pietonală.

Depozitarea zăpezii și gheții rezultate în urma curățirii căilor publice se va face pe amplasamentele indicate de beneficiar, situate la o distanta de transport medie de 10 km.

Încărcarea, transportul, descărcarea şi depozitarea zăpezii şi a gheţii acesteia trebuie să se realizeze în maximum 12 ore de la terminarea activităţii de deszăpezire, numai la solicitarea beneficiarului si in conformitate cu procedura de interventie.

La terminarea sezonului rece operatorul va lua măsurile necesare astfel încât amplasamentele autorizate pentru depozitarea zăpezii și a gheții să fie aduse la starea inițială.

Operațiunea de incarcat si transport a zăpezii/gheții se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate, in baza ordinului transmis operatorului de către beneficiar.

Dotarea minimă cu utilaje de încărcare şi transport va trebui să asigure un minim 300 mc zăpadă transportată în 24 ore, la o distanta de transport medie de 10 km.

Tariful ofertat pentru operațiunea de incărcat, transportat zăpada și gheața se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligația sa le întocmească in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 640/2022 al A.N.R.S.C.

Cantitatea de zăpadă/gheață estimată pentru a fi încarcata și transportata de pe suprafeţele aferente căilor si spatiilor publice din Municipiul Suceava este de 2.000 mc/an.

(3) Alte activitati care presupun următorul ciclu de operațiuni:

1.Cositul spaţiilor verzi

Unitatea de măsură: 1 metru pătrat.

Suprafața anuala din Municipiul Suceava pe care se efectuează operațiunea de cosit spaţii verzi este de 635.000 mp.

Operaţiunea de cosit spaţii verzi se efectuează în perioada primăvară-toamnă cu excepţia perioadelor cu precipitații sau în care temperatura exterioară este mai joasă de zero grade.

Prestația operațiunii de cosit spaţii verzi in efectuarea de către operator a următoarelor actiuni:

a) cosit spaţii verzi propriu-zis se efectuează cu echipamente si utilaje specifice;

b) golirea cosurilor pentru deșeuri stradale, aferente spatiilor verzi, in recipiente acoperite, in vederea transportarii zilnice a acestora;

c) transportul zilnic al deșeurilor stradale/vegetale rezultate din activitatea de cosit spaţii verzi, se efectuează cu mijloace de transport adecvate la depozitul ecologic.

Beneficiarul va confirma realizarea operațiunii de cosit spaţii verzi doar daca sunt parcurse toate lucrarile prevazute la aliniatul de mai sus literele a-c.

Operațiunea de cosit spaţii verzi se efectuează in conformitate cu frecventele de lucru programate, perioada ce se poate modifica in funcție de conditiile meteorologice, de timpul de prestare prin decizia beneficiarului comunicata in scris operatorului.

Operațiunea de cosit spaţii verzi se efectuează in intervalul orar 8,00-18,00.

Se interzice depozitarea temporară a deșeurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare si zone pietonale aferente căilor publice, scuaruri, spaţii verzi sau altele asemenea.

Deşeurile de tip stradal, nu pot fi amestecate cu nici un alt tip/o alta categorie de deşeuri municipale si vor fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operaţiunii de sortare.

Costurile privind colectarea și transportul deșeurilor stradale/vegetale, rezultate în urma realizării operațiunii de cosit spaţii verzi se includ în tariful pentru operațiunea de colectare si transportul deșeurilor de orice fel de pe domeniul public

Tariful ofertat pentru operațiunea de cosit spaţii verzi se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligația sa le întocmească in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 640/2022 al A.N.R.S.C.

Suprafața anuala de cosit spaţii verzi este de 1.905.000 mp conform Anexei 4.

    - Tunsul gardurilor vii

Unitatea de măsură: 1 metru liniar

Suprafața din Municipiul Suceava pe care se efectuează operațiunea de tuns garduri vii este de 220.000 mp,;

Operaţiunea de tuns garduri vii se efectuează pe perioada de vara a anului.

Prestația operațiunii de tuns garduri vii constă în efectuarea de către operator a următoarelor actiuni:

a) tuns garduri vii se efectuează cu echipamente si utilaje specifice;

b) golirea cosurilor pentru deșeuri stradale, aferente căilor publice, in recipiente acoperite, in vederea transportarii zilnice a acestora;

c) transportul zilnic al deșeurilor stradale rezultate din activitatea de tuns garduri vii, se efectuează cu mijloace de transport adecvate la depozitul ecologic.

Beneficiarul va confirma realizarea operațiunii de tuns garduri vii doar daca sunt parcurse toate lucrarile prevazute la aliniatul de mai sus literele a-c.

Operațiunea de tuns garduri vii se efectuează in conformitate cu frecventele de lucru programate, perioada ce se poate modifica in funcție de conditiile meteorologice, de timpul de prestare prin decizia beneficiarului comunicata in scris operatorului.

Operațiunea de tuns garduri vii se efectuează in intervalul orar 8,00-18,00.

Se interzice depozitarea temporară a deșeurilor stradale, între momentul colectării şi cel al transportului, direct pe sol sau în saci depuşi pe trotuare si zone pietonale aferente căilor publice, scuaruri, spaţii verzi sau altele asemenea.

Deşeurile de tip stradal, nu pot fi amestecate cu nici un alt tip/o alta categorie de deşeuri municipale si vor fi transportate direct la depozitul de deşeuri, fără a fi necesară efectuarea operaţiunii de sortare.

Costurile privind colectarea și transportul deșeurilor stradale/vegetale, rezultate în urma realizării operațiunii de tuns garduri vii se includ în tariful pentru operațiunea de colectare si transportul deșeurilor de orice fel de pe domeniul public.

Tariful ofertat pentru operațiunea de tuns garduri vii se va calcula, fundamenta, prezenta si justifica în baza fişei de fundamentare a tarifului, pe elemente de cheltuieli si a memoriului tehnico-economic prin care se justifică oportunitatea stabilirii tarifului, pe care operatorul are obligația sa le întocmească in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 640/2022 al A.N.R.S.C.

Suprafața anuala de tuns garduri vii este de 660.000 mp .

CAPITOLUL 7

OBIECTIVELE ȘI REALIZĂRILE CARE SE URMĂRESC PRIN PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALĂ ȘI SERVICII DE IARNĂ ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

7.1. Operatorul serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava  va asigura:

a) respectarea legislaţiei, normelor, prescripţiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a utilajelelor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

b) exploatarea, întreţinerea şi reparaţia instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat, în funcţie de complexitatea instalaţiei şi specificul locului de muncă;

c) respectarea indicatorilor de performanţă şi calitate stabiliţi prin contractul de delegare a gestiunii și în legislația națională în vigoare aplicabilă;

d) furnizarea către beneficiar, respectiv A.N.R.S.C., a informaţiilor solicitate şi accesul la documentaţiile şi la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava;

e) respectarea angajamentelor luate prin contractul de concesiune a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava;

f) prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava, pe întreaga arie administrativă a municipiului Suceava,  conform cerințelor din caietul de sarcini;

g) aplicarea de metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare;

h) elaborarea planurilor anuale de revizii şi reparaţii executate cu forţe proprii şi cu terţi;

i) realizarea unui sistem de evidenţă a sesizărilor şi reclamaţiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

k) evidenţa orelor de funcţionare a utilajelor ( cel puțin săptămânal) și/sau ori de câte ori este necesar pentru întocmirea unor situații statistice, la solicitarea administrației publice locale;

l) ţinerea unei evidenţe a gestiunii deşeurilor stradale şi raportarea periodică a situaţiei autorităţilor competente, conform reglementărilor în vigoare;

m) personalul necesar pentru prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava aferente căilor publice asumate prin contract;

n) conducerea operativă şi asigurarea mijloacelor tehnice şi a personalului de intervenţie;

o) o dotare cu instalaţii şi echipamente specifice necesare pentru serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava , în condiţiile stabilite prin contract;

p) asigurarea monitorizării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în timp real.

7.2. Prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava se va executa astfel încât să se realizeze:

a) continuitatea activităţii, indiferent de anotimp şi condiţiile meteorologice, cu respectarea prevederilor contractuale;

b) corectarea şi adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerinţele beneficiarului;

c) controlul calităţii activității prestate;

d) respectarea instrucţiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

e) ţinerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

f) respectarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului de salubrizare al municipiului Suceava, în condiţiile legii;

g) prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

h) asigurarea capacităţii de transport a deşeurilor stradale, a mijloacelor pentru prestarea serviciului în întreaga arie administrativ-teritorială a municipiului Suceava;

i) menținerea capacității tehnice corespunzătoare a parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;

j) îndeplinirea indicatorilor de calitate a prestării activităţii, specificaţi în Regulamentul serviciului de salubrizare al municipiului Suceava;

k) asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava, de personal calificat şi în număr suficient.

CAPITOLUL 8

BENEFICIILE DELEGĂRII SERVICIULUI

1) Prin realizarea unui proces de licitație deschisă pentru delegarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava se vor putea obține:

a) tarife reale și un raport preț-calitate optim;

b) creșterea calității serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava, datorită selecționării concesionarului pe baza unor criterii care vor evalua organizarea, indicatorii de performanță, dotările tehnice;

c) grija față de populația municipiului Suceava;

d) operatorul care prestează serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă trebuie să fie atestat, să dețină licență ANRSC de operare și să răspundă de eventualele pagube rezultate în urma prestării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava;

d) la concesionarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă vor participa numai operatorii atestați conform normativelor în vigoare.

2) Alegerea modalității de gestiune a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava, în baza Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare se face prin hotărâre a consiliului local. Conform prevederilor Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare aceasta se poate realiza prin :

a) gestiune directă;

b) gestiune delegată.

3) Indiferent de modalitatea de gestiune adoptată, activităţile specifice serviciului de salubrizare se organizează şi se desfăşoară pe baza Regulamentului de salubrizare şi a caietului de sarcini, aprobate prin hotărâre a Consiliului local al municipiului Suceava.

4) Studiul de oportunitate a deciziei de concesiune a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava îşi propune să analizeze următoarele variante:

A. Varianta gestiunii directe

Conform prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 28 alin. (2): Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori de drept public înfiinţaţi la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, în baza hotărârilor de dare în administrare adoptate de autorităţile deliberative ale acestora.

Aceşti operatori pot fi: a) compartimente funcţionale fără personalitate juridică, organizate în structura aparatului de specialitate al primarului;

b) servicii publice de interes local, specializate, fără personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliului local, prin hotărâre a consiliului local;

c) servicii publice de interes local, specializate, cu personalitate juridică, înfiinţate şi organizate în subordinea consiliului local, prin hotărâre a consiliului local.

În cazul în care s-ar opta pentru asigurarea serviciului printr-un compartiment funcțional organizat în structura aparatului de specialitate al primarului sau înfiinţarea unui serviciu public de

salubrizare specializat şi autorizat conform legii, organizat sub autoritatea consiliului local al municipiului Suceava, prezentăm următoarea analiză:

| AVANTAJE | DEZAVANTAJE |
| --- | --- |
| 1.Asigurarea continuităţii prestării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava fără a fi nevoie de o procedură de achiziţie publică pentru contractarea serviciului; 2.Control direct asupra activității; 3.Dotări tehnice moderne proprii în domeniul salubrizării, cu mijloacele necesare desfăşurării activităţii de salubrizare; 4.Încasarea profitului din prestarea activității. | 1.Serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă trebuie înfiinţat şi organizat, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale municipiului Suceava, în raport cu posibilităţile locale de finanţare a funcţionării, exploatării și dezvoltării alocate din buget pentru salarizare și investiții; 2.Necesitatea alocării de resurse financiare importante pentru realizarea de investiții în utilaje, echipamente și dotări; 3.Necesitatea obținerii licenței ANRSC de operare; 4.Asigurarea spațiilor necesare pentru birouri, garaje, platformă pentru utilaje, birotică, etc.; 5.Asigurarea de spații acoperite pentru depozitarea materialului antiderapant; 6.Asumarea tuturor riscurilor de către serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă înființat, respectiv de către autoritatea publică locală a municipiului Suceava. |
| OPORTUNITĂȚI | RISCURI |
| Varianta gestiunii directe nu este oportună având în vedere necesitatea obținerii licenţelor de operare în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, a numeroaselor avize și aprobări, în special referitoare la îndeplinirea cerințelor de calitate și de mediu (exemple: licența ANRSC*, autorizație mediu, certificări în domeniu, alte taxe reglementate prin lege)* | Neasigurarea continuității serviciului public de salubrizare pe perioada obţinerii licenţei de operator A.N.R.S.C și a altor avize/ autorizații în domeniu, precum și pe perioada derulării procedurii de achiziţie a autovehiculelor/ utilajelor/echipamentelor, destinate activităților din cadrul serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă și până la momentul livrării serviciilor . |

Gestiunea directă:

În condițiile prezentate mai sus, considerăm că gestiunea directă nu este o soluţie oportună, deoarece prezintă numeroase dezavantaje comparativ cu avantajele identificate şi implică cheltuieli mari suportate din bugetul local pentru:

- dotarea cu utilaje specifice activităţii din cadrul serviciului;

- suplimentarea investiţiilor pe parcursul derulării contractului pentru înnoirea parcului de utilaje, conform modificărilor legislative care apar ulterior încheierii contractului;

- asigurarea şi amenajarea unui sediu, garaj, depozit materiale în care să se desfăşoare activitatea;

- costuri de personal pentru realizarea activităţilor de salubrizare;

- necesitatea obţinerii licenţei A.N.R.S.C. - clasa 2, pentru efectuarea activităţilor de salubrizare, conform prevederilor Ordinul ANRSC nr. 100/2023 privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor de utilităţi publice aflate în sfera de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.

Există riscul, în situaţia delegării directe, de a nu se obţine licenţa ANRSC de către operatorul înfiinţat sub autoritatea publică locală, - numărul minim de utilaje conform Ordin A.N.R.S.C.  nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, pentru activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice, curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț.

Lista investițiilor minime necesare desfășurării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă.

a) Necesar utilaje pentru activitatea de salubrizare stradală:

| Nr. crt. | Denumire utilaj | Buc. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Utilaj pentru măturat carosabil | 3 |  |
| 2 | Utilaj pentru măturat trotuare | 4 |  |
| 3 | Încărcător frontal (cupa 0,8-1,2 mc) | 2 |  |
| 4 | Autoutilitară control activitati | 2 |  |
| 5 | Autogunoieră 14 mc (pentru colectare deșeuri de orice fel de pe domeniul public) | 1 |  |
| 6 | Cisternă stropit carosabil | 3 |  |
| 7 | Cisternă stropit trotuare | 3 |  |
| 8 | Cisternă spălat carosabil | 3 |  |
| 9 | Cisternă spălat trotuar | 4 |  |
| 10 | Cositoare pentru întreținere spații verzi | Conform suprafețelor |  |
| 11 | Foarfecă tuns gard viu si/sau drujbă tuns/întreținere gard viu | Conform suprafețelor |  |

b) Necesar utilaje pentru serviciile de iarnă:

| Nr. crt. | Denumire utilaj | Buc. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sărărițe cu material solid capacitate 6 mc | 16 |  |
| 2 | Sărărițe cu material solid capacitate 4 mc | 10 |  |
| 3 | Sărărițe cu material solid capacitate 2,6 mc | 4 |  |
| 4 | Sărărițe de capacitate mica pentru trotuare | 11 |  |
| 5 | Utilaj de dimensiuni mici cu plug 2,5 m | 4 |  |
| 6 | Utilaj de dimensiuni medii cu plug 2,5 m | 10 |  |
| 7 | Utilaj de dimensiuni mari cu plug 3 m pentru periat/pluguit | 16 |  |
| 8 | Utilaj pentru periat/pluguit trotuare cu latime variabila a plugului | 11 |  |
| 9 | Autobasculante pentru transport zăpada/gheață min. 17 -18 mc | 2 |  |
| 10 | Autobasculante pentru transport zăpada/gheață min. 6 -7 mc | 2 |  |
| 11 | Încărcător frontal 0,8 – 1.5 mc | 2 |  |
| 12 | Încărcător frontal 1,5 – 3 mc | 2 |  |

c) Achiziţionarea şi montarea a minim 1.000 coşuri stradale de  deșeuri pe an, în plus faţă de cele existente.

d) Amenajarea a unui spațiu de joacă pentru copii cu o suprafața minimă de 500 mp, pe an.

Spatiile de joacă vor fi executate în termen de maxim 3 luni de la finalizarea unui an de operare.

Fiecare spaţiu de joacă poate cuprinde în amenajare, dar fără a se limita la:

1) module/ansambluri de joacă compuse din minim următoarele elemente:

- platforme de acces, din rășinoase, uscate, fasonate, cu sau fără acoperiș din PAFS;

- tuburi de conexiune între platforme (drepte sau/și înclinate);

- tobogane drepte sau/și elicoidale;

2) figurine pe arc elicoidal (balansoare) cu şezuturile din HDPE, fără componente toxice și acoperite cu cauciuc deasupra;

3) echipamente de legănare;

4) echipamente pentru joc - tip măsuţă cu scăunele și banchetă din HDPE, fără componente toxice și acoperite cu cauciuc;

5) sisteme de cățărare;

6) labirinturi copii 0-3 ani;

7) tiroliene copii 3-12 ani;

8) căsuțe de joacă de exterior;

9) carusele de exterior (cu scaune sau/și canapele sau/și bare metalice sau/și tip cuib;

10) module tip competiție cu obstacole;

11) bordură răşinoase pentru reţinere suprafaţă de contact;

12) granuflex (covor elastic din cauciuc) se va aşeza pe toată suprafaţa amenajată, prin turnare continuă (nu prin plăci îmbinate) ca suprafaţă de contact;

Lemnul folosit la platforme, structuri, borduri, etc. trebuie să fie impregnat în masă, nu protejat prin acoperiri de suprafaţă (vopsiri).

Cheltuieli cu personalul

- Cheltuieli cu forţa de muncă (salarii şi contribuții la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale) pentru personalul minim angajat;

- Echipament de lucru;

- Cheltuieli cu protecţia muncii;

- Materiale igienico-sanitare.

Cheltuieli de funcționare aferente mijloacelor auto:

- Combustibil și lubrefianți;

- Asigurarea CASCO;

- Asigurarea obligatorie;

- Revizii obligatorii;

- Rovinietă;

- Licenţă emisă de Ministerul Transporturilor;

- Anvelope și alte piese de schimb (filtre, etc);

- Reparații și revizii, etc.

Alte cheltuieli:

- Colectare și transport deșeuri stradale;

- Depozitare a deșeurilor (valoarea estimată);

- Cheltuieli obligatorii privind asigurarea serviciului;

- Spațiile necesare pentru birouri, garaje, atelier reparații, platformă pentru utilaje;

- Spații acoperite pentru depozitarea materialului antiderapant;

- Dotările necesare pentru funcționare: birouri, tehnică de calcul, birotică, scule și dispozitive pentru reparații mașini și utilaje.

Conform celor prezentate mai sus, accepţiunea de “serviciu public de salubrizare” cuprinde o sumă de activităţi distincte, iar legislaţia specifică salubrizării prevede ca modalităţi de organizare a serviciului, atât gestiunea directă cât şi cea delegată, municipiul Suceava, raportat la  situaţia de fapt, nu dispune în prezent de fonduri care să îi permită asigurarea unei dotări corespunzătoare şi angajarea de personal calificat, şi are posibilitatea legală de a decide delegarea activităţilor de salubrizare stradală a municipiului către un operator specializat care să presteze serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava.

Din cauza costurilor mari de investiții cât și a costurilor de funcționare (personal, întreținere utilaje și echipamente) considerăm că este oportun ca municipiul Suceava să aleagă modalitatea gestiunii delegate pentru considerentele care vor fi expuse pe larg şi în mod comparativ cu gestiunea directă, în cele ce urmează.

B. Varianta gestiunii delegate

Gestiunea delegată este modalitatea de gestiune în care autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale atribuie unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice,

pe baza unui contract, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii.

Gestiunea delegată a serviciilor de utilităţi publice implică punerea la dispoziţie operatorilor

a sistemelor de utilităţi publice aferente serviciilor delegate, precum şi dreptul şi obligaţia acestora

de a administra şi de a exploata aceste sisteme.

Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 29: Gestiunea delegată se realizează prin intermediul unor operatori sau operatori de drept privat. Aceşti operatori pot fi:

a) societaţi reglementate de Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social privat;

b) societăţi reglementate de Legea privind societățile nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu capital social mixt;

Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în modalitatea gestiunii delegate furnizează/prestează serviciile de utilităţi publice prin exploatarea şi administrarea infrastructurii

tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Activităţile specifice de utilitate şi interes public se organizează şi se desfăşoară pe baza unui caiet de sarcini şi a unui regulament al serviciului de salubrizare prin care se stabilesc nivelele de calitate, indicatorii de performanţă, condiţiile tehnice, raporturile operator – utilizator, precum şi modul de tarifare, facturare şi încasare a contravalorii serviciilor prestate, elaborate de către colectivul de coordonare și supervizare şi aprobate de către consiliul local.

Gestiunea delegată :

| AVANTAJE | DEZAVANTAJE |
| --- | --- |
| - Angajarea de forţă de muncă și scăderea şomajului; - Dezvoltarea capacităţii tehnice şi manageriale în domeniul salubrizării publice în municipiul Suceava; - Licenţiere pe activităţi şi pe servicii; - Existenţa unui cadru competitiv: operator local cu licenţă şi dotări tehnice moderne în domeniul salubrizării; - Dotarea operatorului cu mijloacele necesare desfăşurării activităţii de salubrizare din bugetul propriu; - Contractul de delegare prevede îndeplinirea indicatorilor de performanţă care fac referire la activitatea prestată; - Suplimentarea investiţiilor pe parcursul derulării contractului conform normelor legale care apar ulterior concesionării şi reînnoirea parcului de utilaje, dacă este cazul, pe cheltuiala operatorului. - Posibilitatea concesionării serviciului pe termen lung; - Încasarea anuală a unei redevenţe care prezintă un venit la bugetul local; - Se constituie o garanţie de bună execuţie pentru serviciile prestate; - Prin concesiune toate riscurile sunt transferate operatorului. | - Ţinând cont de prevederile legale în vigoare, conform Legii nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii obligaţiilor de plată a unor sume rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi autorităţile publice locale, incapacitatea de disponibilitate în bancă, depăşirea termenului legal de plată duce la penalităţi; - Serviciile prestate trebuie plătite. Aceste plăţi nu se pot efectua decât din bugetul local. |
| OPORTUNITĂȚI | RISCURI |
| Reducerea consumului de resurse. Prin concesiune se va obţine selectarea unui concesionar care să ofere raportul optim între preţul tarifelor şi calitatea serviciilor prestate, în corelare cu nevoile urbane și cu dezvoltarea economico- socială a municipiului Suceava | Există posibilitatea ca societatea privată, concesionar, să intre în insolvenţă, fapt care ar periclita buna desfăşurare a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava şi ar obliga autoritatea publică locală să organizeze o nouă procedură. |

În vederea administrării şi exploatării sistemelor publice ale serviciului de salubrizare stradală din municipiul Suceava, propunem gestiunea delegată, prin care autorităţile administraţiei publice locale pot apela la un operator de servicii publice, căruia îi încredinţează, în baza unui contract de delegare a gestiunii ,gestiunea propriu-zisă a serviciilor de salubrizare, precum şi administrarea şi exploatarea sistemelor publice necesare în vederea realizării acestora.

În procesul delegării, Consiliul local al municipiului Suceava păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice de salubrizare, precum şi dreptul de a urmări, controla şi supraveghea modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori, calitatea serviciilor prestate, modul de administrare, exploatare

şi conservare a sistemelor publice încredinţate prin contractul de delegare.

În cazul în care, în urma analizei procedurii legale de achiziție a acestor servicii, entitatea

contractantă constată că:

• o parte semnificativă a riscului de operare va fi transferată operatorului economic, contractul va fi considerat contract de concesiune;

• o parte semnificativă a riscului de operare nu va fi transferată operatorului economic, contractul respectiv va fi considerat contract de achiziţie publică.

CAPITOLUL 9

MOTIVE CARE JUSTIFICĂ REALIZAREA DELEGĂRII GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALĂ ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

9.1. Motive de ordin legislativ

1) Elaborarea Studiului de oportunitate, a deciziei de concesionare a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava reprezintă faza premergătoare procedurii de atribuire a contractului de concesiune.

2) Acest studiu este realizat în conformitate cu prevederile legale cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 867 din 16 noiembrie 2016 pentru ”aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii”.

3) În conformitate cu art. 7 și 8 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și cu art. 11 din HG nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora un Studiu de oportunitate pentru fundamentarea deciziei de concesionare în orice situaţie în care intenţionează să atribuie un contract de concesiune de lucrări publice sau un contract de concesiune de servicii pe termen lung.

4) Studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei de concesionare, conform art.12 și 13 din Hotărarea Guvernului nr. 867/216 trebuie să cuprindă o analiză care să permită definirea şi cuantificarea în termeni economici şi financiari a riscurilor de proiect, luând în considerare, totodată, şi variantele identificate de repartiţie a riscurilor între părţile viitorului contract de concesiune, precum şi analiza privind încadrarea contractului în categoria celor de concesiune.

5) Elaborarea Studiului de oportunitate privind fundamentarea delegării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă a municipiului Suceava are drept scop:

- dimensionarea tehnică şi umană a viitorului operator al serviciului public de salubritate;

- dimensionarea parametrilor de performanţă şi costurile necesare pentru realizarea unui serviciu calitativ;

- identificarea investiţiilor necesare din punct de vedere al serviciului de salubrizare pentru activităţile care vor fi delegate;

- stabilirea duratei contractului de concesiune.

6) Actele normative ce stau la baza elaborării Studiului de oportunitate pentru fundamentarea deciziei de concesionare a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava şi ulterior la organizarea procedurii de concesionare sunt:

9.2. Motive de ordin economico-financiar

1) Argumentele care stau la baza gestiunii delegate a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava sunt:

a) Prin realizarea de licitație deschisă se va putea obține selectarea unui concesionar care să ofere raportul optim între preț (mic) al serviciilor și calitate (ridicată) a serviciilor;

b) Conform prevederilor contractuale, municipiul Suceava, va primi anual de la concesionar o redevență;

c) Investițiile în realizarea unei infrastructuri moderne și complete pentru realizarea unui sistem de management integrat al deșeurilor rămân în sarcina concesionarului;

d) Îndeplinirea indicatorilor impuși de legislatie rămân în sarcina concesionarului.

9.2.1 Fezabilitatea economică şi financiară

1) Aceasta decurge din cele expuse anterior referitor la fezabilitatea tehnică a soluţiei delegării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă  în municipiul Suceava. După cum am menţionat anterior, operatorii furnizori/prestatori de servicii publice de gospodărire locală trebuie să prezinte în vederea atestării de către ANRSC, respectiv autorizării de către autoritatea competentă, suficiente garanţii financiare şi aptitudini manageriale pentru derularea în condiţii optime a activităţilor pentru care solicită atestarea/autorizarea.

2) Municipiul Suceava nu dispune de fondurile necesare pentru a asigura în cele mai bune condiţii continuitatea şi regularitatea desfăşurării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava, neavând în dotare utilajele necesare şi nedispunând nici de personal specializat în acest sens. În acest context, nu pot fi date garanţiile de ordin financiar solicitate în vederea obţinerii autorizării, respectiv a licenţei A.N.R.S.C.

3) Municipiul Suceava nu dispune de fondurile necesare suportării costurilor pe care le implică prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în cazul gestiunii directe. În acelaşi timp va deveni incidentă necesitatea cooptării de personal calificat pentru prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în condiţii optime, personal care presupune de asemenea costuri suplimentare. Mai mult, întrucât atribuţiile municipalității intră în sfera administrativului presupunând gestiunea organizării locale, încât să conducă la satisfacerea necesităţilor populaţiei din municipiul Suceava, în mod realist, nu se va putea ajunge la deţinerea unui serviciu specializat şi manageriat în asemenea măsură încât să asigure prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă cel puţin la nivel minimal impus de lege.

4) Prin comparaţie, operatorul serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă are de regulă ca unic obiect de activitate prestarea acestui gen de servicii, poate obține licenţa necesară în vederea prestării activităților, deoarece are dotarea necesară: utilaje şi personal calificat, experienţă practică în ceea ce priveşte activitatea şi competențe manageriale în vederea gestionării ei. În acest sens arătăm că punerea în aplicare a celor mai performante metode de management de către operatorul care va presta serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă va conduce în mod proporțional la reducerea costurilor de operare.

5) Majoritatea operatorilor de servicii de salubrizare sunt deţinători de certificate care atestă implementarea sistemului de asigurare a calităţii şi de management al mediului emise de organisme europene, fiind calificaţi pentru prestarea acestui serviciu. În acest sens, dacă se va decide oportunitatea delegării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă, se poate solicita în cadrul documentaţiei de atribuire aferentă procedurii de delegare cerinţa minimă de calificare ca operatorii economici să deţină acest tip de certificate, pentru o reducere a riscurilor privitoare la derularea contractului.

6) Delegarea serviciului de salubrizare stradală și de iarnă se va realiza astfel, asigurându-se respectarea principiilor concurenţiale caracteristice unei economii de piaţă, iar astfel se estimează obţinerea  unor costuri relativ reduse aferente prestării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă.

7) Se va urmări realizarea unui raport cost/calitate cât mai bun pentru perioada de derulare a

contractului de delegare a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin contract. De asemenea unul dintre obiectivele economico-financiare va fi obţinerea unui nivel tarifar pentru utilizatori care să reflecte costul efectiv al prestaţiei cu respectarea normelor legale în vigoare.

8) Actualizarea tarifelor se va realiza conform legislației în vigoare, iar modificarea tarifelor

se va aproba de către consiliul local.

9) Fezabilitatea tehnico-economică a gestiunii serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă delegat către un operator licențiat A.N.R.S.C decurge și prin aceea că se va putea impune operatorului economic adjudecator obligativitatea plăţii unei sume către bugetul local, cu titlu de redevenţă.

9.3. Motive legate de protecția mediului

1) Criteriile de selecție impun ca ofertanții să dețină certificarea sistemului de management

al calității, certificarea sistemului de management al mediului și certificarea sistemului de management al sănătății și securității în muncă conform legii, ceea ce se va traduce printr-o garanție a calității serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă oferit și a protejării mediului.

2) Având în vedere normele legislative privind protecţia mediului și adaptarea continuă a acestora la standardele Uniunii Europene, autoritatea administraţiei publice locale are responsabilităţi şi obligaţii pentru a asigura un mediu sănătos pentru locuitorii municipiului Suceava.

3) În desfăşurarea activităţii de salubrizare a localităţilor este obligatorie respectarea principiilor ecologice. În acest scop, atât Primăria municipiului Suceava, cât şi persoanele fizice şi juridice răspund pentru îmbunătăţirea microclimatului, înfrumuseţarea şi protecţia peisajului şi menţinerea curăţeniei.

4) Obligaţiile referitoare la respectarea condiţiilor de mediu sunt aceleași indiferent de tipul

de gestiune ales, fiind necesară obţinerea tuturor avizelor şi certificatelor pe care legislaţia specifică de mediu le prevede. Diferenţierea apare în ceea ce priveşte obligativitatea efectuării demersurilor ce se impun în acest sens. Astfel, în cazul gestiunii directe aceste atribuţii vor reveni autorităţii publice locale, în timp ce în cazul delegării gestiunii serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava, aceste aspecte vor cădea în sarcina operatorului economic căruia i se va delega serviciul, răspunderea pentru neîndeplinirea obligaţiilor în acest sens revenind acestuia. Consiliul local al municipiului Suceava, va avea, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (o) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicata, cu modificările si completările ulterioare, atribuţii cu privire la «monitorizarea şi exercitarea controlului cu privire la furnizarea/prestarea serviciului public de salubrizare».

5) În cazul gestiunii delegate a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava se poate impune ca o condiţie în cadrul criteriilor de calificare incluse în documentaţia de atribuire aferentă procedurii, cerinţa deţinerii de către operatorii de servicii de salubrizare a unor certificate emise de organisme europene care să ateste îndeplinirea condiţiilor de mediu în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată.

9.4. Aspecte sociale

1) În vederea respectării prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicata, cu modificările si completările ulterioare cu privire la asigurarea protecţiei sănătăţii populaţiei municipiul Suceava, autorităţile publice locale au obligaţia de a reglementa desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă cu respectarea următoarelor principii care se referă la aspectele sociale ale oraşului:

- responsabilitatea faţă de cetaţeni;

- nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor;

- transparenţa, consultarea şi antrenarea în decizii a cetăţenilor.

Primăria municipiului Suceava monitorizează modul de constituire al tarifelor și modificările acestora prin aprobarea lor de către consiliul local.

2) În vederea protecţiei utilizatorilor privind creşterile nejustificate ale tarifelor, Primăria municipiului Suceava obligă operatorul de a păstra, pentru primul an de contract, tarifele cuprinse în oferta financiară depusă.

3) Schimbarea structurii și nivelului tarifelor practicate pentru anii următori se va face în condiţiile prevăzute de Ordinul ANRSC nr. 640/2022 și de legislația achizițiilor publice în vigoare. Tarifele pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate în următoarele situaţii:

- la modificarea majoră a costurilor, determinată de punerea în funcţiune a unor utilaje pentru îmbunătăţirea calitativă a serviciilor publice de salubrizare şi numai după intrarea în exploatare a acestora;

- pentru cazurile care conduc la modificarea structurală a costurilor sau a cantităţilor ori la modificarea condiţiilor de prestare a activităţii, care determină modificarea costurilor cu o influenţă

mai mare de 5%, pe o perioadă de 3 luni consecutiv;

- la modificările determinate de prevederile legislative care conduc la creşterea cheltuielilor de protecţie a mediului şi de securitate şi sănătate în muncă.

9.5. Aspecte instituționale

1) Autorităţile administraţiei publice locale au competență exclusivă în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi coordonarea serviciului de salubrizare stradală și  servicii de iarnă în municipiul Suceava având totodată obligaţia de a crea condiţiile pentru eficientizarea structurilor instituționale şi a sistemelor aferente prestării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă la nivelul localităţilor.

2) Gestionarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava pe criterii de transparenţă, competitivitate şi eficienţă, precum şi exercitarea atribuţiilor de administrare asupra bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al U.A.T. municipiul Suceava aferente infrastructurii serviciului este atribuţia autorităţilor administraţiei publice locale a municipiului Suceava.

Limitele răspunderii autorităţilor publice locale diferă după tipul de gestiune a delegării

serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă astfel :

- gestiunea directă, autorităţile deliberative şi executive, în numele U.A..T municipiul Suceava pe care le reprezintă, îşi asumă şi exercită nemijlocit toate competenţele şi responsabilităţile ce le revin cu privire la prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava.

- gestiunea delegată, competenţele şi responsabilităţile proprii privind prestarea serviciului

public de salubrizare în municipiul Suceava se transferă unui operator.

9.6. Identificarea necesităților de realizare a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava

1) Grupurile interesate de realizarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava se împart astfel:

a) Utilizatori/ beneficiari ai serviciilor de salubrizare: persoane fizice şi asociaţii de locatari sau proprietari, locuitori ai municipiului şi persoane care tranzitează municipiul; agenţi economici care îşi desfăşoară activitatea pe aria administrativ teritorială a municipiului; instituţii publice cu sedii sau filiale în municipiul Suceava.

b) Unitatea Administrativa Teritorială - municipiul Suceava – are ca obiectiv realizarea unui

serviciu public de calitate de către operatorul de salubrizare, scop în care efectuează controlul şi urmărirea activităţii de salubrizare executată de către operator.

c) Operatorul serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă – are ca obiectiv obţinerea unui profit cât mai mare în schimbul serviciului oferit.

d) Instituţii ale statului care au ca scop protejarea mediului, a sănătăţii populaţiei: Garda de Mediu, Agenţia de Protecţie a Mediului și Direcţia de Sănătate Publică, etc.

9.7. Analiza nevoilor diferitelor grupuri interesate de prestarea serviciului public de

salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava

1) În general, deşeurile urbane se numără printre obiectivele recunoscute ca fiind cele mai mari generatoare de impact şi risc pentru mediu şi sănătatea publică.

2) Principalele forme de impact şi risc determinate de deşeurile stradale, în ordinea în care sunt percepute de populaţie, sunt:

- modificări de peisaj şi disconfort vizual;

- poluarea aerului;

- poluarea apelor de suprafaţă – în cazul depozitării deşeurilor în apropierea cursurilor de apă;

- poluarea pânzei de apă freatică –  prin infiltraţii de substanţe dăunătoare rezultate din reacţiile chimice ce au loc în depozitele ilegale, mai ales la temperaturi ridicate;

- modificări ale fertilităţii solurilor şi ale compoziţiei biocenozelor pe terenurile învecinate, în cazul depozitării neautorizate direct pe pământ.

3) Din aceste motive, grupurile interesate în realizarea activităţii serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava au diverse nevoi, care vor fi analizate în cele ce urmează:

a) Utilizatorii serviciilor de salubrizare

- să circule pe străzi curate;

- să se plimbe şi să se recreeze în parcuri curate;

- să nu fie nevoiţi să respire aerul infestat datorită depozitării clandestine de deşeuri.

b) Primăria municipiului Suceava are ca obiectiv satisfacerea nevoilor urbane:

- îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor prin promovarea calităţii şi eficienţei serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă;

- creşterea calităţii vieţii cetăţenilor prin stimularea mecanismelor economiei de piaţă, realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, atragerea investiţiilor profitabile pentru comunitatea locală;

- dezvoltarea durabilă a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava care să asigure protecţia mediului înconjurător;

- organizarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava astfel încât să satisfacă nevoile populaţiei, ale instituţiilor publice şi agenţilor economici;

- realizarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava pentru toţi locuitorii, cu costuri minime în condiții de continuitate.

c) Operatorul serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava:

- realizarea unui profit cât mai mare în urma prestării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă;

- prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în condiţii de calitate.

d) Instituţii ale Statului: Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, Direcția de Sănătate Publică Suceava, Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.) sunt interesate de:

- îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor prin menţinerea unui climat de igienă;

- protejarea mediului înconjurător;

- înlăturarea surselor de poluare a aerului şi apelor provenite de la depozitările clandestine/accidentale de deşeuri;

- protecţia stării de sănătate a locuitorilor municipiului Suceava;

-urmărirea stadiului de îndeplinire a obiectivelor din strategia de realizare a managementului deșeurilor.

CAPITOLUL 10

MATRICEA RISCURILOR PENTRU CELE DOUĂ VARIANTE DE GESTIUNE DELEGATĂ: ACHIZIȚIE PUBLICĂ ȘI CONCESIUNE A SERVICIULUI PUBLIC ÎN MUNICIPIUL  SUCEAVA

10.1. Pornind de la matricea preliminară de repartiţie a riscurilor de proiect prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, în continuare vom prezenta matricea riscurilor pentru cele două variante de gestiune delegată: achiziţie publică şi concesiune.

| Nr. crt | Denumirea riscului | Descrierea riscului | În cazul achiziției serviciului public |  |  | În cazul concesiunii serviciului public |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Alocarea Riscurilor |  |  | Alocarea Riscurilor |  |  |  |  |
|  |  |  | Aut. contractantă | Împăr- țită | Opera-tor | Aut. con tractantă | Împăr- țită | Opera-tor |  |  |
| Riscul de operare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Creșterea costului cu forța de muncă | Creșteri neprevăzute de costuri cu forța de muncă |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 2. | Costuri mai mari pentru prestarea serviciului | Depășirea costurilor de operare prognozate |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 3. | Risc de disponibilitate | Evenimente neprevăzute care împiedică funcționarea serviciului |  |  | X |  |  | X |  |  |
| Riscul legat de cerere și venituri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Înrăutățirea condițiilor economice locale | Crize economice neprevăzute, la nivel economic internațional |  | X |  |  |  | X |  |  |
| 5. | Înrăutățirea condițiilor economice generale | Crize economice neprevăzute, la nivelul economiei locale |  | X |  |  |  | X |  |  |
| 6. | Inflația | Inflația este mai mare decât cea prognozată |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Riscuri legislative și politice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Schimbări legislative generale | Modificări legislative care nu vizează direct acest serviciu, dar care conduc la creșteri de prețuri |  | X |  |  | X |  |  |  |
| 8. | Schimbări legislative specifice | Modificări legislative care vizează direct acest serviciu |  | X |  |  | X |  |  |  |
| 9. | Schimbări politice | Schimbări care pot duce la întârzieri sau costuri suplimentare | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Riscuri financiare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Indisponibilitatea finanțării | Autoritatea publică nu este capabilă să asigure resursele financiare necesare în timp util | X |  |  |  |  | X |  |  |
| 11. | Insolvabilitatea operatorului | Achizitorul devine insolvabil | X |  |  |  |  | X |  |  |
| 12. | Finanțare suplimentară | Sunt necesare finanțări suplimentare pentru costuri neprevăzute | X |  |  | X |  |  |  |  |
| 13. | Modificări ale dobânzilor bancare | Variația dobânzilor poate schimba costurile finanțării |  | X |  |  |  | X |  |  |
| 14. | Evoluții neprognozate ale cursului de schimb | Cursul de schimb poate schimba costul finanțării |  | X |  |  |  | X |  |  |
| 15. | Modificări de taxe și impozite | Rezultatul net este influențat de regimul fiscal |  | X |  |  |  | X |  |  |
| Riscuri naturale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Forța majoră | Evenimente de forță majoră, așa cum sunt definite în contract, împiedică sau amână efectuarea contractului |  | X |  |  | X |  |  |  |
| 17. | Alte riscuri naturale | Alte fenomene, evenimente, necuprinse în clauze de forță majoră, care împiedică executarea contractului |  | X |  |  | X |  |  |  |
| Alte riscuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Riscul privind protecția mediului | Creșterea costurilor datorată unor măsuri de protecție a mediului neprevăzute inițial |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 19. | Furt sau distrugere | Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 20. | Accidente de muncă | Accidente de muncă în desfășurarea activității |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 21. | Probleme de personal | Litigii de muncă |  |  | X | X |  |  |  |  |
| 22. | Probleme de personal | Fluctuații de personal |  |  | X |  |  | X |  |  |
| 23. | Lucrări efectuate necorespunzător | Lucrări neefectuate, efectuate incomplet sau necorespunzător calitativ se vor remedia pe cheltuiala operatorului |  |  | X |  |  | X |  |  |

10.2.Cuantificarea riscurilor

Evaluarea riscurilor s-a făcut pentru cele mai importante riscuri, denumite riscuri-cheie, care pot afecta substanţial prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava.

| Nr crt | Denumirea riscurilor | Achiziția publică a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă |  | Concesiunea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Alocare la achizitor | Alocare la operator | Alocare la achizitor | Alocare la operator |
| 1 | Depășirea costurilor generale | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2 | Lucrări efectuate necorespunzător | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 3 | Condiții economice generale | 50 | 50 | 100 | 0 |
| 4 | Schimbări legislative | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | Indisponiblitatea finanțării | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 6 | Finanțare suplimentară | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 7 | Modificări ale dobânzilor bancare | 0 | 100 | 100 | 0 |
| 8 | Forța majoră | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Procentaj mediu % | 43,75% | 56,25% | 87,50% | 12.50 |

CAPITOLUL 11

MOTIVAREA DECIZIEI PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI  DE SALUBRIZARE STRADALĂ ȘI SERVICII DE IARNĂ ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

11.1 . Distribuirea riscurilor

Comparând procentajul mediu al riscurilor, se poate observa că în varianta de atribuire a contractului de prestări servicii prin achiziţie publică, alocarea riscurilor către autoritatea contractantă este de 56.5 %, în timp ce în cazul concesiunii acest procent este de 12,5%.

Contractul de achiziție publică presupune faptul că operatorul trebuie să desfășoare o singură sarcină – prestarea serviciului, restul activităților conexe de planificare, asigurarea logisticii fiind sarcina Autorității contractante.

Ca o concluzie, putem afirma că un Contract de achiziție publică în acest caz, implică doar acordul asupra furnizării de forță de muncă în baza plății normate cu ora.

Contractul de concesiune, spre deosebire de achiziţiile publice, presupune transferul unei părți semnificative a riscului de operare de la autoritatea contractantă-concedent, la concesionar. Astfel avantajul alegerii concesiunii îl constituie, în afară de evitarea dificultăţilor generate de identificarea unor sume de finanţare şi neasumarea de către autoritatea contractantă a unor riscuri ulterioare ale prestării serviciului.

În cazul contractelor de concesiune de servicii, în contrapartida serviciilor prestate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte din partea autorităţii contractante, în calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioadă determinată pentru care plăteşte acestuia din urmă o redevenţă.

Faţă de cele prezentate anterior varianta prin care serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă în Municipiul Suceava este prevăzut a se realiza prin atribuirea unui contract de concesiune de servicii este mai avantajoasă în raport cu varianta prin care serviciul este prevăzut a se realiza prin atribuirea unui contract de achiziţie publică.

Raportat la cerințele minime prezentate în prezentul studiu de oportunitate reiese oportunitatea delegării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava prin concesionarea serviciului.

U.A.T. municipiul Suceava nu dispune de mijloacele tehnice de a asigura prestația serviciului de salubrizare în condiţiile indicate şi totodată nu deţine personal specializat în domeniu pentru a putea asigura prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă prin modalitatea gestiunii directe.

Achiziţionarea utilajelor necesare, angajarea de personal calificat cât și asigurarea certificărilor necesare pentru prestarea serviciului în conformitate cu condiţiile minimale impuse de legislaţia specifică aplicabilă în materie constituie o investiţie prea mare raportată la bugetul unităţilor administrative şi previziunile viitoare referitoare la acesta, în condiţiile în care chiar şi în prezent personalul angajat în cadrul Primăriei municipiului Suceava este insuficient pentru exercitarea atribuţiilor care revin autorităţii publice, fără a mai lua în considerare activităţile specifice serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă.

Mai mult, operatorul de salubrizare care intră în calcul în cazul gestiunii delegate deţine experienţă, certificări, utilaje şi personal pentru prestarea serviciului în condiţiile în care pentru obţinerea licenţelor ANRSC pentru acest tip de activitate se impune prin lege o dotare minimă de utilaje, personal și certificări. Cerinţele din punct de vedere tehnic pentru asigurarea în bune condiţii a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă se referă în primul rând la un parc auto corespunzător activităţii, respectiv un număr minim de automăturători, autospeciale pentru deszăpezire, la procedee moderne, o logistică adaptată fiecărei activităţi din cadrul serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava.

Se  justifică așadar oportunitatea delegării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava, astfel încât prestarea serviciului către locuitorii municipiului Suceava să se realizeze în condiţii optime, aceasta fiind atribuţia principală a autorităţilor publice locale în temeiul Codului administrativ, aprobat prin O.U.G. nr. 57/2021.

CAPITOLUL 12

EVITAREA EFECTELOR RISCURILOR PRIVIND DELEGAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALĂ ȘI SERVICII DE IARNĂ ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

12.1 Analiza riscurilor preluate de concesionar în varianta delegării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă

Prin delegarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă al municipiului Suceava, prin atribuirea unui contract de concesiune, concesionarul va prelua aproape în totalitate riscurile aferente exploatării. În susţinerea variantei delegării serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă se va prezenta în tabelul de mai jos analiza de repartiţie a riscurilor:

| Categoria de risc | Descriere | Consecințe | Eliminare |
| --- | --- | --- | --- |
| Riscuri de operare |  |  |  |
| Creșterea costului cu forța de muncă | Creșteri neprevăzute de costuri cu forța de muncă | Consecințele schimbărilor ariei de concesiune: În cazul unui program de extindere și modernizare a infrastructurii municipiului Suceava, există riscul ca operatorul să nu facă față activităților prestate din cauza personalului insuficient și să rezulte o scădere a calității prestațiilor | -Transferul riscului către operator prin instituirea în documentația de atribuire a obligației acestuia să prevadă în programul său de prestare raportat la costuri și dotări, eventuale modificări ale ariei de concesiune și modalități concrete de a le face față fără a perturba prestarea serviciului către municipalitate - Instituirea în documentația de atribuire și ulterior în contractul de delegare de clauze care să permită adaptarea tarifelor la schimbările care pot interveni |
| Risc de depășire a costurilor | Depășirea costurilor de operare prognozate | - Creșterea costurilor generale în vederea prestării serviciului - Întârzieri în prestarea serviciului - Prestarea necorespunzătoare a serviciului și pierderi pentru operator - Întârzieri în achitarea redevenței sau neachitarea acesteia | -Transferul riscului asupra operatorului prin instituirea unor clauze în caietul de sarcini care să asigure că delegarea se va realiza unui operator care dispune de o anumită bonitate financiară - Introducerea de clauze contractuale care să permită perceperea de majorări de întârziere și sancțiuni în cazul neîndeplinirii obligațiilor |
| Risc de disponibilitate | Serviciile care fac obiectul contractului nu îndeplinesc specificațiile tehnice de calitate prevăzute în contract | Prestarea necorespunzătoare a serviciului conducând la: - aspect insalubru - nesiguranța circulației - poluarea mediului înconjurător cu praf | - Introducerea de clauze contractuale care să permită aplicarea de sancțiuni în cazul neîndeplinirii obligațiilor așa cum este precizat și în Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă. |
| Riscuri legate de cerere și venituri |  |  |  |
| Înrăutățirea condițiilor economice locale | Crize economice neprevăzute, la nivel economic în economia locală | Nivelul de trai al locuitorilor municipiului este afectat de condițiile economice nefavorabile, diminuarea veniturilor la bugetul local | În cazuri extreme, pentru încadrarea în fondurile disponibile, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a stabili programul și cantitatea lucrărilor cu încadrarea în bugetul aprobat |
| Înrăutățirea condițiilor economice generale | Crize economice neprevăzute, la nivel economic internațional | Producerea unor schimbări fundamentale neașteptate în condițiile economice generale care conduc la creșterea costurilor generale în vederea prestării serviciului - Întârzieri în achitarea redevenței sau neachitarea acesteia | -Transferul riscului asupra operatorului prin instituirea unor clauze în caietul de sarcini care să asigure că delegarea se va realiza unui operator care dispune de o anumită bonitate financiară |
| Schimbări majore ale inflației | Rata actuală a inflației va depăși rata previzionată a inflației | Consecința directă a inflației este diminuarea în termeni reali a veniturilor | - Impunerea prin documentația de atribuire a unui mecanism pentru compensarea inflației prin ajustări de prețuri |
| Riscuri legislative și politice |  |  |  |
| Schimbări legislative generale | Modificări legislative care nu vizează direct acest serviciu dar care conduc la creșteri de prețuri | Schimbările legislative pot duce la o creștere a costurilor pentru a putea răspunde cerințelor schimbării elementelor ce au stat la baza fundamentării tarifelor. | - Includerea unor clauze contractuale referitoare la eventuale schimbări legislative (legi, OG, HG, Ordine ANRSC, APM) - Se vor aplica principiile referitoare la aplicarea legii în timp. Conform legii, operatorul are obligația de a se adapta la toate modificările legislative. |
| Schimbări legislative specifice | Modificări legislative care vizează direct acest serviciu | Schimbările de politică din cadrul firmei trebuie să fie astfel realizate încât să nu pună în dificultate prestarea serviciului. | Indiferent de schimbările de politică din cadrul firmei (echipa managerială, structura acționarilor) operatorul are obligația respectării principiilor referitoare la aplicarea legislației în vigoare și adaptării la toate modificările legislative. |
| Riscuri financiare |  |  |  |
| Indisponibilitatea finanțării | Concesionarul nu este capabil să asigure resursele financiare și de capital conform bugetului și în timpul prevăzut | Consecințele unei finanțări indisponibile constă în neprestarea serviciului sau prestarea necorespunzătoare a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă de către operator | Minimalizarea riscului prin adoptarea unui plan de management financiar pentru redresarea capitalului concesionarului păstrând raportul costuri/venituri sau contractarea de credit bancar pentru continuarea activității |
| Insolvabilitatea operatorului | Concesionarul devine insolvabil | Consecințele apariției insolvabilității: - imposibilitatea prestării serviciului sau prestarea necorespunzătoare a serviciului de salubrizare ceea ce conduce la apariția aspectului insalubru pentru municipiu | Minimalizarea riscurilor concedentului prin introducerea în contractul de concesiune încheiat în vederea prestării serviciului a unor prevederi prin care operatorul garantează prestarea serviciului. Se va include în contractul de concesiune clauza ce permite denunțarea unilaterală a contractului de către concedent în eventualitatea în care concesionarul devine insolvabil. |
| Finanțare suplimentară | Sunt necesare finanțări suplimentare pentru costuri neprevăzute | Consecința posibilă a unui asemenea risc este imposibilitatea operatorului de a suporta financiar toate modificările și de a presta în aceste condiții în mod corespunzător serviciul. Există riscul ca operatorul să intre într-o criză financiară prin încercarea de a face față noilor cerințe. - Întreruperea prestării serviciului. | Minimalizarea riscului prin informarea concesionarului în acest sens astfel încât oferta acestuia și programul de prestare pe termen lung să prevadă astfel de riscuri , să ia în calcul posibilitatea apariției lor și să aibă capacitatea de a suporta costurile aferente. |
| Modificări ale dobânzilor bancare | Variația dobânzilor poate schimba costurile finanțării | Ratele dobânzilor sunt supuse schimbărilor, producând creșterea costurilor | Concedentul prevede clauze contractuale clare referitoare la modificarea tarifelor prestării serviciilor ,care vor putea fi efectuate doar în anumite condiții clar stabilite (ordin A.N.R.S.C nr. 640/2022) |
| Evoluții neprognozate ale cursului de schimb | Cursul de schimb poate schimba costul finanțării | Consecințele în cazul modificării cursului de schimb - există riscul ca operatorul pentru acoperirea cheltuielilor să crească tarifele pentru serviciile prestate | Concedentul prevede clauze contractuale clare referitoare la modificarea tarifelor prestării serviciilor, care vor putea fi efectuate doar în anumite condiții clar stabilite (ordin A.N.R.S.C nr. 640/2022) |
| Modificări de taxe și impozite | Rezultatul net este influențat de regimul fiscal | Consecințele în cazul modificării regimului de impozitare: - în cazul creșterii taxelor și impozitelor există riscul ca operatorul să crească tarifele aferente prestării pentru acoperirea acestora; -impact negativ asupra veniturilor și stabilității financiare a operatorului. | - Minimalizarea riscului prin reglementarea acestor aspecte prin documentația de atribuire. -Concedentul analizează oferta tehnică și prevede ulterior clauze contractuale clare referitoare la modificarea tarifelor prestării care vor putea fi efectuate doar în anumite condiții clar stabilite. - Se aduce la cunoștința concesionarului necesitatea de a-și previziona în așa fel veniturile încât să permită acoperirea unor diferențe nefavorabile rezultate din modificarea regimului de impozitare. |
| Riscuri naturale |  |  |  |
| Forța majoră | Evenimente de forță majoră, așa cum sunt definite în contract, împiedică sau amână efectuarea contractului | Consecințele apariției unei situații de forță majoră sunt: - pierdere active, dotări necesare pentru buna prestare a serviciului; - diminuarea veniturilor preconizate. | - Activele concesionarului pot fi asigurate, ceea ce va conduce la posibilitatea de a le înlocui pe cele pierdute sau deteriorate, în cel mai scurt timp. Instituirea prin contractul de delegare de prevederi în ceea ce privește consecințele intervenției forței majore, astfel încât demersurile necesare să poată fi identificate și efectuate cu maximă celeritate |
| Alte riscuri naturale | Alte fenomene sau evenimente, necuprinse în clauze de forță majoră, împiedică executarea contractului riscuri climatice: furtuni, secetă, inundații, îngheț | Consecința apariției unei situații de riscuri naturale: amânarea execuției serviciilor ,impact negativ asupra siguranței circulației rutiere și pietonale | Concedentul prevede clauze contractuale privind intervențiile și remedierea pagubelor produse ca urmare a fenomenelor naturale extreme. |
| Alte riscuri |  |  |  |
| Riscul privind protecția mediului | Creșterea costurilor datorată unor măsuri de protecție a mediului neprevăzute inițial | Îndatorarea concesionarului (prin alocarea de fonduri suplimentare) | Transferul riscului asupra operatorului prin instituirea unor clauze contractuale ca obligativitate, respectarea legislației pe linie de protecția mediului. |
| Furt sau distrugere | Furt de materiale sau distrugere de echipamente sau utilaje | Îndatorarea concesionarului (alocarea de fonduri suplimentare pentru acoperirea pagubelor) | Îndatorarea concesionarului (alocarea de fonduri suplimentare) |
| Accidente de muncă | Accidente de muncă în desfășurarea activității | Încetinirea sau oprirea activității. | Transferul riscului către operator prin instituirea unor clauze contractuale ca obligativitate, respectarea legislației pe linie de protecția muncii. |
| Probleme de personal | Litigii de muncă | Lipsa personalului calificat pentru unele din activitățile prestate. Intârziere în execuția lucrărilor și creșterea costurilor | Transferul riscului asupra operatorului prin instituirea unor clauze în caietul de sarcini care să asigure că delegarea se va realiza,unui operator care dispune de o anumită capacitate profesională |
| Probleme de personal | Fluctuații de personal | Lucrări neefectuate,efectuate incomplet sau necorespunzător calitativ | Transferul riscului asupra operatorului prin instituirea unor clauze în caietul de sarcini care să asigure că delegarea se va realiza, unui operator care dispune de o anumită capacitate profesională. |
| Servicii efectuate necorespunzător | Servicii neefectuate, efectuate incomplet sau necorespunzător calitativ se vor remedia pe cheltuiala operatorului | Neplata serviciilor necorespunzatoare și obligativitatea remedierii neconformităților | Introducerea de clauze contractuale care să permită aplicarea de sancțiuni în cazul neîndeplinirii obligațiilor în mod corespunzător calitativ |

CAPITOLUL 13

MODALITATEA DE ÎNCREDINȚARE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE. DURATA CONCESIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALĂ ȘI SERVICII DE IARNĂ ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

1) Rezultatele Studiului de oportunitate pentru fundamentarea deciziei de concesiune a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava justifică necesitatea şi oportunitatea concesiunii şi demonstrează faptul că:

- serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă este realizabil;

- serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă răspunde cerințelor și politicilor autorității publice a municipiului Suceava;

- alternativa de a concesiona serviciul de salubrizare stradală și servicii de iarnă este cea mai avantajoasă, deoarece obligaţiile privind finanţarea şi realizarea investiţiilor intră în sarcina concesionarului, autoritatea încasând redevenţa anuală.

2) Deținerea de către operatorul serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava a următoarelor:

a) pe durata prestării contractului, concesionarul va deține licență pentru prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice (A.N.R.S.C);

b) experienţa similară - minim 3 ani;

c) certificare a sistemului de management al calităţii SR EN ISO 9001 din 2015, SR EN ISO 14001din 2015 si OHSAS18001/2007 sau SR EN ISO 45001/2018.

d) pe durata prestării contractului, concesionarul trebuie să facă dovada că deţine spaţiul necesar desfăşurării activităţii în municipiul Suceava sau în zona limitrofă (contract-de închiriere, vanzare-cumpărare sau altă formă legală de deţinere).

3) Nivelul redevenţei va fi stabilit ca procent din valoarea serviciilor efectuate de operator pentru prestarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă.

4) Redevența va fi plătită de către operator anual până la 31 ianuarie a  anului  următor calendaristic.

13.1. Durata concesiunii pentru delegarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă .

Propunem concesionarea serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava pe o perioada de 8 (opt) ani, începând cu data intrării în vigoare a contractului de concesiune.

Primăria municipiului Suceava a avut în vedere la stabilirea acestei perioade evitarea restricţionării artificiale a accesului la competiţie, asigurarea unui nivel minim de profit ca urmare a

exploatării infrastructurii tehnico - edilitare date concesionarului pentru prestarea serviciului public

de salubrizare în municipiul Suceava, asigurarea unui nivel rezonabil al tarifelor pentru prestaţiile care vor fi efectuate pe durata contractului de concesiune.

Totodată municipalitatea a stabilit durata concesiunii la 8 ani, în primul rând pentru a nu restricționa participarea ofertanților la această licitație, stabilirea unei perioade mai mari a contractului de concesiune presupune o valoare mai mare a acestuia și impunerea unor cerințe minime de calificare (de ex. cifra de afaceri și experiența similară) mai restrictive, dar în același timp a ținut seama și de inconvenientele organizării unei astfel de licitații la intervale scurte de timp.

O durata de până la 5 ani a contractului de concesiune poate fi considerată neatractivă, cu consecințe legate de diminuarea concurenței, motiv pentru care durata optimă a contractului de concesiune a fost aleasă la 8 ani, durată care considerăm că acoperă nevoia operatorului serviciului  de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava cu privire la stabilirea unor planuri de afaceri bazate pe elemente certe pe un anumit orizont de timp.

De asemenea operatorul este obligat, prin documentația de atribuire, de a veni cu dotări care pot fi bunuri proprii (instalații, utilaje, automăturători, autospeciale pentru deszăpezire, spălat, stropit, încărcătoare frontale, precum și birouri, garaje, depozite materiale, recipienți de colectare a deșeurilor municipale și similare în vederea dotării persoanelor fizice și juridice, etc.) sau de a investi suplimentar față de facilitățile minimale puse la dispoziție de către concedent, pentru sporirea eficienței activității, iar de regulă, investițiile necesare pot fi de natura instalațiilor tehnologice, utilajelor și mijloacelor de transport, pentru acest  tip de activitate, a căror durată normală de funcționare este de aproximativ 8 ani, perioadă în care acestea pot fi amortizate.

În condițiile în care durata contractului de concesiune ar fi mai mică de 8 ani, aceste investiţii nu ar putea fi amortizate până la finalizarea contractului decât printr-o creştere excesivă a tarifelor.

Având în vedere dotările necesar a fi realizate de către operatorul declarat câștigător pentru prestarea activităților serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă, ce fac obiectul prezentului studiu, la condițiile de calitate și eficiență impuse prin documentația de atribuire, durata propusă pentru contractul de delegare a gestiunii activităților serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava este de 8 ani.

CAPITOLUL 14

ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE ȘI TERMENUL PREVIZIBIL PENTRU REALIZAREA CONTRACTULUI PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALĂ ȘI SERVICII DE IARNĂ ÎN  MUNICIPIUL SUCEAVA

14.1. Estimarea valorii contractului de concesiune

Estimarea valorii contractului de concesiune s-a făcut inițial în baza art. 12 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii și este cifra totală de afaceri a concesionarului generată pe durata contractului, fără TVA, în schimbul prestării activităților serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava care fac obiectul concesiunii.

Estimarea valorii contractului de concesiune a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiul Suceava pentru o perioada de 8 ani se determina în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, respectiv Ordinul ANRSC nr. 640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare.

| Nr crt | Denumirea activității | Unitate de măsură | Cantităţile estimate pe durata unui an | Tarif/u.m lei fara TVA | Tarif fără TVA pe u.m. pe cantitate estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 x 4/2 |
| 1 | Măturatul mecanizat al carosabilului şi trotuarelor, inclusiv costul tratării și depozitării deșeurilor reziduale. | 1.000 m2 | 137.681,08 | 9,70 | 1.335.506,43 |
| 2 | Măturatul manual al carosabilului, trotuarelor, aleilor si locurilor de parcare, inclusiv costul tratării și depozitării deșeurilor reziduale. | 1.000 m2 | 46.285,68 | 41,63 | 1.926.872,86 |
| 3 | Stropitul mecanizat al carosabilului/trotuarelor | 1.000 m2 | 128.213,05 | 4,86 | 623.115,42 |
| 4 | Spălatul mecanizat al străzilor/trotuarelor | 1.000 m2 | 14.763,00 | 24,09 | 355.640,67 |
| 5 | Curatul rigolelor, inclusiv costul tratării și depozitării deșeurilor reziduale. | 1.000 m2 | 741,62 | 241,17 | 178.857,46 |
| 6 | Întreținerea carosabilului, trotuarelor, parcărilor și a locurilor de joacă, inclusiv costul tratării și depozitării deșeurilor reziduale. | 1.000 m2 | 121.454,09 | 23,31 | 2.831.094,79 |
| 7 | Colectarea si transportul deșeurilor de orice fel de pe domeniul public. | tona | 1.225,00 | 349,86 | 428.578,50 |
| 8 | Curatat mecanizat zapada si gheata (Pluguit zăpada) | 1.000 m2 | 104.187,12 | 4,77 | 496.972,56 |
| 9 | Imprastiere mecanizata antiderapant (Combaterea mecanizată a poleiului) | 1.000 m2 | 132.554,40 | 6,31 | 836.418,26 |
| 10 | Curăţat manual zăpadă/gheață | 1 m2 | 2.284.300,0 | 0,14 | 319.802,00 |
| 11 | Încărcat, transportat zăpada şi gheaţa | 1 mc | 2.000,00 | 35,14 | 70.280,00 |
| 12 | Cosit spatii verzi, inclusiv costul tratării și depozitării deșeurilor. | 1 m2 | 1.905.000,0 | 0,20 | 381.000,00 |
| 13 | Tuns gard viu, inclusiv costul tratării și depozitării deșeurilor. | 1 ml | 660.000,00 | 0,46 | 303.600,00 |
|  | Total valoare estimată pentru un an , fără tva. |  |  |  | 10.087.738,96 |

CAPITOLUL 15

CONCLUZII FINALE PRIVIND DERULAREA UNEI PROCEDURI DE DELEGARE PRIN CONCESIUNE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE STRADALĂ ȘI SERVICII DE IARNĂ ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA

Urmare a celor expuse în prezentul studiu de oportunitate, cu raportare la toate aspectele atinse şi justificate punctual şi în mod comparativ anterior şi în condiţiile în care municipalitatea păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă şi dreptul de a urmări, controla şi a supraveghea îndeplinirea obligaţiilor privind realizarea acestui serviciu, considerăm că este oportună derularea unei proceduri de delegare a serviciului, pentru o perioadă de 8 ani, prin concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare stradală și servicii de iarnă în municipiului Suceava.

Primar,                                                                                      Viceprimar ,

Ion Lungu                                                                               Lucian Harșovschi

Director,								Șef Serviciu

Mihai Hostiuc 						                       Gabriel Crap