PLAN URBANISTIC ZONAL

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU CONSTRUIRE CARTIER DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM MIC DE INALTIME, SISTEMATIZARE VERTICALA, LOCURI DE PARCARE, SPATII VERZI AMENAJATE, LOC DE JOACA PENTRU COPII, RACORDURI/ BRANSAMENTE

Denumirea lucrării:

Amplasament:

Beneficiar:

Faza de proiectare:

Proiectant :

Data elaborării:

MUN. SUCEAVA, STR. ALEEA DUMBRAVII, FN, JUD. SUCEAVA

GONTARU NICOLAI

P.U.Z.

S.C. NOTH-EAST CONSULTING S.R.L.

2022

PROIECTANT GENERAL: S.C. NORTH-EAST CONSULTING S.R.L. SUCEAVA

PROIECTANT SPECIALITATE: S.C. PROIECT BOTOSANI S.R.L.

SEF PROIECT: ALEXANDRA BANICA

COORDONAT RUR: ARH. TULBURE MIHAI

BORDEROUL PIESELOR SCRISE SI DESENATE

PIESE SCRISE

1. Foaie de Capăt

2. Memoriu de Tehnic Explicativ

3. Reglementari urbanistice

PIESE DESENATE

Plansa 1	Incadrare in Teritoriu   					                            1:5000

Plansa 2	Situatie Existenta   					                            1:500

Plansa 3	Reglementari Urbanistice-Zonificare   					1:500

Plansa 4	Reglementari Echipare Edilitara	   					1:500

Plansa 5 	Proprietatea Asupra Terenurilor	   					1:500

Plansa 6 	Posibilitati de mobilare urbanistica	   					1:500

Intocmit

Arh. TULBURE MIHAI

MEMORIU DE PREZENTARE

- GENERALITAȚI:

  - DATE GENERALE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

| Denumirea lucrării: | ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU CONSTRUIRE CARTIER DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM MIC DE INALTIME, SISTEMATIZARE VERTICALA, LOCURI DE PARCARE, SPATII VERZI AMENAJATE, LOC DE JOACA PENTRU COPII, RACORDURI/ BRANSAMENTE. |
| --- | --- |
| Amplasament: | MUN. SUCEAVA, STR. ALEEA DUMBRAVII, FN, JUD. SUCEAVA |
| Beneficiar: | GONTARU NICOLAI |
| Faza de proiectare: | P.U.Z. |
| Proiectant general: | S.C. NORTH-EAST CONSULTING S.R.L. |

  - OBIECTIVUL LUCRĂRII:

Prezenta documentaţie a fost întocmită pentru a se intruni cadrul legal pentru emiterea Autorizaţiei de

Construire pentru: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU CONSTRUIRE CARTIER DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM MIC DE INALTIME, SISTEMATIZARE VERTICALA, LOCURI DE PARCARE, SPATII VERZI AMENAJATE, LOC DE JOACA PENTRU COPII, RACORDURI/ BRANSAMENTE” amplasata in MUN. SUCEAVA, STR. ALEEA DUMBRAVII, FN, JUD. SUCEAVA

In dezvoltarea prezentului PUZ sunt următoarele:

- organizarea arhitectural - urbanistică a zonei, prin stabilirea amplasamentelor noii construcţii prevăzute a se realiza în zona, şi încadrarea lor într-o soluţie de ansamblu coerentă;

- transformarea şi dezvoltarea urbanistică a terenului studiat prin asigurarea elementelor de regulament de urbanism care să facă posibilă edificarea corectă a viitoarelor construcţii, în armonie cu fondul construit dar şi cu elementele naturale înconjurătoare;

- creşterea calităţii spaţiului public, crearea unei ambianţe urbane si tehnice atrăgătoare şi a unei imagini arhitecturale contemporană şi interesantă;

- punerea în valoare a amplasamentului cu creşterea valorii de circulaţie a terenului studiat;

- diversificarea funcţiunilor şi cresterea gradului de dotare a zonei, amplificarea interesului pentru zona studiată;

- reglementarea modului de amplasare, dimensionare, conformare şi deservire edilitară pentru un ansamblu de clădiri cu functiunea de locuinte colective;

- completarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

- POT, CUT, regimul de înălţime, funcţiunile propuse;

- organizarea circulaţiei carosabile şi pietonale şi racordarea acestora la circulaţia din zonă;

- unitatea ansamblului;

- circulaţia juridică a terenurilor;

-    aliniamente şi alinieri impuse;

1.3 Surse documentare

Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior P.U.Z.:

P.U.G. Mun. Suceava

Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.Z

Ridicări topografice în coordonate STEREO 70 – vizat OCPI

Studiu geotehnic: Nu există potențial de alunecare de teren. Nu există potențial de lichefiere. Nu există alte restricții geotehnice

Certificatul de urbanism  nr. 826/20.06.2022

Documentaţii necesare pentru obţinerea tuturor avizelor solicitate prin certificatul de urbanism.

- STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII:

2.1.EVOLUTIA ZONEI

Date privind evoluţia zonei.

Destinația stabilita prin PUG aprobat- zona institutii publice si servicii prin PUG. În vecinătatea terenului studiat sunt proprietăţi particulare cu locuinţe unifamiliale. Studiul geotehnic de specialitate întocmit specifică faptul că, terenul studiat, este stabil din punct de vedere geomecanic, putându-se dezvolta ca o zonă de locuinte colective P+2E

Caracteristici semnificative ale zonei relaţionate cu evoluţia localitatii.

Parcela de teren afectata de amplasarea şi construcţiilor obiectivelor propuse se află în proprietatea lui GONTARU NICOLAI si GONTARU OTILIA, folosinţa actuală a terenului arabil: 5365 mp. Beneficiarul, doreste reglementarea terenului in zona de locuinte colective, pentru realizarea ulterioară a sase cladiri cu locuinte colective cu regim de inaltime P+2E

Potenţial de dezvoltare: Terenul studiat are o suprafaţă suficient de mare şi un amplasament, faţă de punctele cardinale, favorabil dezvoltării unor locuințe colective. Este situat în apropierea utilităţilor centralizate ale Mun. Suceava şi într-o zonă a terenului stabilă din punct de vedere geomecanic.

Din punct de vedere al sistematizării, terenul studiat poate fi dezvoltat şi inclus în arhitectura urbanistică a Mun. Suceava la limita careia se situeaza, prin perimetre construibile cu clădiri de înălţime asemanatoare.

Aprobarea PUZ asigură suportul reglementar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire pentru dezvoltarea urbansitică a Mun. Suceava.

ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE

Poziţia zonei faţă de intravilanul localitatii. Zona studiată se află în intravilanul Mun. Suceava, in zona numita “Aleea Dumbravii”. Conform PUG, zona este reglementata ca zona dezvoltare unitati agricole conform PUG – UTR 5 (dar ca urmare a dezvoltarii urbane, aceasta zona a devenit zona de locuinte cu regim mic de inaltime P+2E)

Relationarea zonei cu localitatea: Teritoriul studiat are acces direct la Aleea Dumbravii, cu suprafaţa carosabila betonata, care fac parte din reţeaua stradală a Mun. Suceava. Reţelele de utilităţi energie electrica-apă-canal-gaze centralizate se situează pe drumurile adiacente amplasamentului.

Amplasarea cladirilor s-a facut pe un teren salubru si s-a ținândt cont de:

- protecția populației fata de producerea unor fenomene naturale ca alunecari de teren, inundații, avalanșe.

- reducerea degajarii sau infiltrarii de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, aparute ca urmare a poluarii mediului.

- sistem de alimentare cu apă potabilă in conformitate cu normele legale in vigoare.

- sistem de canalizare pentru colectarea, îndepartarea si neutralizarea apelor reziduale menajere, a apelor meteorice.

- sistem de colectare selectivă a deșeurilor menajere.

- sănătatea populației față de poluarea antropica cu compuși chimici, radiații și/sau contaminanți biologici.

Amplasarea constructiilor asigură însorirea pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstițiul de iarnă, a încaperilor de locuit din locuințele individuale si colective învecinate.

Spațiile amenajate pentru parcarea autovehiculelor sunt dimensionate corespunzator, asigurand un loc de parcare pentru fiecare spatiu de locuit proiectat.

Colectarea la locul de producere (precolectarea primară) a deșeurilor menajere se face în recipiente acoperite, dimensionate în functie de cantitatea produsă, de ritmul de evacuare si de categoria în care se încadreaza deșeurile menajere din imobilul prous deșeurile nu se colecteaza direct in recipient, ci intr-un sac de polietilena aflat in recipient si care sa aiba un volum puțin mai mare decat volumul recipientului. Precolectarea secundară, adica strangerea si depozitarea provizorie a sacilor cu deseuri menajere in punctele de precolectare organizata, se face in recipiente de culori diferite inscriptionate cu tipul deseurilor, dimensionate corespunzator, ingropate, prevazute cu dispozitive de prindere adaptate modului de golire, usor transportabile, concepute astfel incat sa nu produca raniri in timpul manipularii si sa nu favorizeze maladiile asociate efortului fizic excesiv. 
               Containerele vor fi concepute in asa fel incat accesul la ele sa fie rapid si usor, iar sistemul lor de acoperire sa fie usor de manevrat si sa asigure etanseitatea. Recipientele vor fi mentinute in buna stare si vor fi inlocuite imediat, la primele semne de pierdere a etanseitatii. Ele vor fi amplasate in spatii special amenajate, mentinute in conditii salubre. 
              Administratia publica locala va asigura colectarea, indepartarea si neutralizarea deseurilor menajere si stradale.

Sistemul individual de indepartare si neutralizare a deseurilor menajere este permis, cu conditia prevenirii dezvoltarii insectelor si rozatoarelor. Locul de amplasare a depozitelor de deseuri menajere este amplasat astfel incat sa nu produca disconfort vecinilor, sa nu impurifice sursele locale de apa si sa fie la cel putin 10 m de ferestrele locuintelor invecinate.

Sursele de zgomot şi agregatele ce funcţionează în interiorul cladirii precum şi activităţile specifice care se desfăşoară la interior, emit un nivel de zgomot încadrat în valorile admisibile.

  - ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Relieful regiunii este sculptat într-o alternantă de argile, argile platic consistente, în care se găsesc mai multe nivele de gresii şi calcare oolitice. Ele au o structură monoclinală, cu o cădere de 4,5-6 m/km pe directia  nord-vest – sud-est şi apartin buglovianului (în extremitatea nordică). În lungul  văilor principale, peste toate acestea, apar depozite cuaternare, proprii luncilor.

Podişul Sucevei este caracterizat de prezenta formelor structurale, a cuestelor şi suprafetelor structurale şi printr-o fierăstruire accentuată. Caracteristicile reliefului Podişului Sucevei derivă de la alcătuirea geologică şi modelarea sa morfologică.

Spatiile interfluviale sunt largi, iar suprafetele cu înclinări slabe sunt acoperite de pământuri loessoide, eluviale şi coluviale. Relieful, format din mai multe masive deluroase  şi platouri înalte separate de văi largi, înşeuări şi depresiuni, are un pronuntat  caracter erozivo-structural. Astfel, în Podişul Sucevei putem deosebi două interfluvii principale (Suceava-Siret şi Moldova-Siret) şi o culme situată între valea Siretului şi Câmpia Moldovei.

Trăsăturile fizico-geografice care derivă de la prezenta orizonturilor de roci dure sunt specifice numai pentru partea centrală şi sudică a interfluviului Suceava – Siret.

Zona de lunca este caracterizată de prezenta la suprafată, sub un pachet de umpluturi antropice vechi şi recente, a unor depozite cuaternare aluvionare, fine şi grosiere, ce acoperă formatiuni sarmatiene. În cadrul depozitelor grosiere de terasă pot apărea lentile din material fin (argile, prafuri) cu continut ridicat  de materie organică.

Reţeaua hidrografică. Teritoriul judeţului Suceava aparţine în întregime bazinului hidrografic al Şiretului.

Principala apă curgătoare din perimetrul municipiului, Suceava, creează în dreptul oraşului o albie largă, un adevărat culoar de 1,5 kilometri lăţime, în cea mai mare parte neinundabilă, ca urmare a măsurilor de îndiguire şi protejare a întregului spaţiu afectai zonei industriale şi de agrement. De-a lungul timpului, râul Suceava a suferit deplasări succesive către S-SV, lăsând în partea opusă, vechi albii sub formă de terase.Un rol important atît în evoluţia văii principale, cît şi a celor afluente l-au avut procesele geomorfologice de modelare a versanţiior. Râul Suceava primeşte pe partea dreaptă pâraiele Seheia şi Tîrgului, cu versanţi asimetrici, iar pe stînga Mitocu. Bogdana, Dragomima şi pârâul Morii. Apele stătătoare, sunt, în general, puţin răspândite, ele fiind recente creaţii ale omului (lacul de acumulare de la Dragomima, iazurile de la Feteşti, Moara, Buneşti, Siminicea).

Clima. Din punct de vedere climatic, amplasamentul studiat este situat în zona climatului temperat continental cu influente baltice, cu caracter mai racoros si umed, datorat în mare masura anticiclonilor atlantic si continental. Acest climat este evidentiat atât de valorile medii si extreme ale elementelor meteorologice cât si de regimul acestora (diurn si anual).

Temperatura medie anuala este de 8.2 grade C. Aerul de origine nordica aduce ninsori iarna si ploi reci primavara si toamna. Din est apar influente climatice continentale cu seceta vara, cu cer senin, ger si viscole iarna. Precipitatiile cazute sub forma de ploaie reprezinta 70-80% din totalul acestora. Cele mai mici cantitati de precipitatii se înregistreaza în luna februarie, iar cantitatile cele mai abundente sunt de obicei în lunile mai si iunie.

Vânturile dominante sunt cele dinspre NV (peste 30% din zile), pe directia vaii râului Suceava. În conformitate cu prevederile NP-082-04, valoarea caracteristica a vitezei vântului are valoarea de 41 m/s, iar valoarea caracteristica a presiunii de referinta a vântului este de 0,7 kPa.

  - CIRCULAȚIA

Circulaţia auto în zona studiată se face de pe Aleea Dumbravii cu acces direct la terenul studiat .

Aspecte critice privind desfăşurarea, în cadrul zonei, a circulaţiei: Circulaţia pe Aleea Dumbravii se face pe doua benzi, si are o lăţime de 5.5 m betonat. Circulaţia pe această stradă este în ambele sensuri, cu restricţie de viteză pentru toate vehiculele şi prioritate de acces pentru autovehiculele care se deplasează în acţiuni de intervenţie sau în misiuni care impun urgenţă (salvare, poliţie, jandarmerie, ISU etc.).

  - OCUPAREA TERENURILOR

În prezent terenul care face obiectul PUZ este ocupat de următoarele funcţiuni:

- Zona teren particular, arabil, (5365 mp) și se propune construirea a sase cladiri cu locuinte colective cu regim de inaltime P+2E. In momentul de fata sunt in curs de executie 2 locuinte autorizate.

În zonă sunt asigurate serviciile de ridicare a gunoiului şi de acces la circulaţia stradală.În zonă nu sunt spaţii verzi publice. Terenul studiat precum şi cele din vecinătate nu sunt afectate de existenţa unor riscuri naturale.

În limita distanţei de 500 m de jur împrejurul zonei studiate nu sunt monumente sau situri de patrimoniu.

În vecinătăţi şi / sau pe terenul studiat nu sunt unităţi care pun probleme de mediu.

VECINATATI:

NORD – PROPRIETATI PARTICULARE

SUD  – PROPRIETATI PARTICULARE

VEST – ALEEA DUMBRAVII

EST – PROPRIETATI PARTICULARE

  - ECHIPAREA EDILITARA-STADIUL ECHIPARII EDILITARE IN ZONA

    - CURSURI DE APA

Perimetrul construibil studiat nu se învecinează cu cursuri de apa. Zona nu este inundabilă şi este stabila.

    - ALIMENTARE CU APA

In vecinătatea zonei studiate exista conducte de alimentare cu apă apartinând operatorului regional de apă-canal. Beneficiarul se v-a ocupa de bransamentul la reteaua de apa existenta

    - CANALIZARE

In vecinătatea zonei studiate exista conducte de alimentare de canalizare apartinând operatorului regional de apă-canal. Beneficiarul se v-a ocupa de extinderea retelei de canalizare pana la amplasament si bransarea la aceasta.

    - INSTALAȚII DE ÎNCALZIRE-GAZE NATURALE

In vecinătatea zonei studiate exista conducte de alimentare cu gaze natural apartinând operatorului regional de furnizare a acestora. Beneficiarul se v-a ocupa de extinderea retelei de gaz pana la amplasament si bransarea la aceasta.

    - INSTALAȚII ELECTRICE

Pe amplasament exista retea de joasa tensiune, ce se va redimensiona la noile cerinte.

    - INSTALAȚII DE TELEFONIE

In vecinătatea zonei studiate exista rețele de telefonie si internet apartinând operatorului regional de furnizare a acestora. Beneficiarul se v-a ocupa de extinderea retelei pana la amplasament.

  - PROBLEME DE MEDIU

Problemele de mediu  ce apar in aceasta situatie sunt de doua categorii :

-	modul in care factorii de mediu favorizeaza dezvoltarea functiunilor propuse;

-	modul in care activitatile ce urmeaza a se desfasura in zona, au impact negativ asupra mediului inconjurator, produc modificari, alterari ale acestuia;

In zona nu exista probleme de mediu care ar putea afecta realizarea cerintelor impuse de functiunea propusa de locuințe colective.

Imobilele ce urmeaza a se construi nu sunt în măsură să afecteze cadrul natural pe durata existenței și execuției acestora. Soluțiile constructive nu vor folosi sau produce agenți poluanti pentru apă ,aer și sol.

Rezultatele consumurilor de orice fel care vor avea loc pe amplasament, vor fi colectate, filtrate, epurate conform prescripțiilor actuale referitoare la protecția mediului.

Pe amplasament se va amplasa platforme de gunoi pentru colectarea selectiva a gunoiului menajer. In timpul executiei vor fi respectate conditiile impuse de normative in vederea limitarii producerii de noxe si disconfort locuitorilor invecinati amplasamentului.

  - OBȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Dezvoltarea zonei in vederea construirii unei locuințe colective se face la cererea populației din zona, lucru demonstrat prin cereri de eliberare de certificate de urbanism in acest sens și a construcțiilor edificate în zonă.

Documentatia va fi supusa analizei publice  a populatiei, in confirmitate cu Legea 350/2001 cu completarile si modificarile ulterioare si a regulamentului privind consultarea populatiei mun. Suceava

- PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA:

  - CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

In urma elaborarii studiului geotehnic si a ridicarii topografice, precum si a emiterii certificatului de urbanism nr. 826 din 20.06.2022 si a avizului de oportunitate, amplasamentul permite dezvoltarea investitiei propuse.

  - PREVEDERILE P.U.G.

Destinația stabilita  prin PUG aprobat- ZONA DEZVOLTARE

  - VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Amplasamentul studiat este un teren propice funcţiunii rezidențiale. Terenul este stabil, neinundabil şi are posibilitate de căi de acces proprii care vor deflua în drumurile existente,respectiv Alee Dumbravii si ulterior Str. Gheorghe Doja

  - MODERNIZAREA CIRCULATIEI

Circulaţia auto în zona studiată se face de pe Aleea Dumbravii, propusa pentru modernizare la latimea de 7.00 cu acces direct la terenul studiat .

Accesul pe amplasament se va face din Alee Dumbravii

Profilul actual al străzii este de minim 7.00 (cale de rulare) + trotuare din str. Gheorghe Doja pana in zona Padurii Dumbrava. In zona studiata este de 5.50 m. Prin P.U.Z. se propune modernizarea str. Aleea Dumbravii la un profil de minim 7.00 metri (cale de rulare).

In incina se propun alei auto cu latime de 7.00 metri, si trotuare de 1.00 metri, respectiv 1,50 metri.

Totodata vor avea acces autospecialele ISU, in caz de necesitate, fiind prevazut si un o zona pentru manevre si intoarcere ale acestora. Distanta minima intre locurile de parcare si ferestrele camerelor de locuit existente si propuse va fi de minim 5.00 metri.

Pe amplasament se propun maxim 54 de apartamente. Necesarul de parcari ese de 1loc/apartamente. Astfel a rezultat un necesar de minim 54 de locuri de parcare. Prin PUZ se propun 54 de locuri de parcare suprateran

Din masuratorile efectuate si observatiile constatate releva faptul ca volumul de circulatie adaugat nu influienteaza conditiile de trafic actuale acesta avand capacitatea de a prelua si surplusul mentionat anterior.

  - ZONIFICAREA FUNCTIONALA. REGLEMENTARI. BILANȚ TERITORIAL. INDICI URBANISTICI

Destinația terenului PUG - zonă de institutii publice si servicii

ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ

Za - ZONA AFERENTĂ LOCUINȚELOR COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE din care subzone:

Zah - ZONA AMPLASARE LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Zac - ZONA CIRCULAŢIE CAROSABILĂ, PIETONALĂ ŞI PARCAJE

Zav - ZONE VERZI AMENAJATE

| ZONE FUNCŢIONALE | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Za - Zona studiată din care: | 5365,00mp | 100,00% | 5365,00mp | 100,00% |
| Zah - zona aferentă constructiilor | 0.00 mp | 0.007% | 1290,00 mp | 24.04% |
| Zac - zona circulaţie carosabilă, pietonală şi parcaje | 0,00 mp | 0.00% | 3110,00 mp | 57.97% |
| Zav - zone verzi | 5365,00mp | 100.00% | 965,00mp | 17.99% |

- ZONE DE PROTECŢIE / INTERDICŢIE

- regim de înălţime

- P+2E

- aliniament parcele = stradal – Drumuri de acces

- retrageri obligatorii = fata de limitele de proprietate:

N - min. 4.00 m

S - min. 3,00 m

V- min. 11.80 m

E- min. 3.00 m

La amplasarea constructiilor se va respecta OMS 119/2014, in vederea asigurarii intervalului minim de insorire pentru constructiile invecinate

ACCESE

Accesul auto si pietonal se va realiza din Aleea Dumbravii. Profilul actual al străzii este de minim 7.00 (cale de rulare) + trotuare din str. Gheorghe Doja pana in zona Padurii Dumbrava. In zona studiata este de 5.50 m. Prin P.U.Z. se propune modernizarea str. Aleea Dumbravii la un profil de minim 7.00 metri (cale de rulare).

In incina se propun alei auto cu latime de 7.00 metri, si trotuare de 1.00 metri, respectiv 1,50 metri.

INDICI URBANISTICI

BILANT TERITORIAL - SITUATIA EXISTENTA

TOTAL SUPRAFATA TEREN PROPRIETATE                        5365 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL (AUTORIZATA)            0.00 mp    0.00%

SUPRAFATA CIRCULATII AUTO SI PIETONALE                 	 0.00 mp    0.00%

SUPRAFATA ZONELOR VERZI AMEANAJATE                      0.00 mp   100.00%

SUPRAFATA DESFASURATA (AUTORIZATA)                       0.00 mp

PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI                              P.O.T. =0.00 %

COEFICIENT DE OCUPARE AL TERENULUI                          C.U.T. = 0.00

BILANT TERITORIAL - SITUATIA PROPUSA

TOTAL SUPRAFATA TEREN PROPRIETATE             5365 mp

SUPRAFATA CONSTRUITA LA SOL                           1290 mp 		24.04%

SUPRAFATA CIRCULATII AUTO, PARCARI                2755.00 mp      	51.35%

SUPRAFATA CIRCULATII PIETONALE                      	 355.00 mp      	6.62%

SUPRAFATA ZONELOR VERZI DIN CARE                  965.00mp     	17.99%

SUPRAFATA LOC DE JOACA PENTRU COPII            80.00mp

SUPRAFATA DESFASURATA                                       3870 mp

APARTAMENTE PROPUSE:                              	  54 APARTAMENTE

LOCURI DE PARCARE                                                   1LOC/APARTAMENT

(54 LOCURI SUPRATERAN)

PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI PROPUS                   P.O.T. = 24.04%

PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI MAXIM PROPUS      P.O.T. MAX = 40.00%

COEFICIENT DE OCUPARE AL TERENULUI PROPUS                  C.U.T.  = 0.72

COEFICIENT DE OCUPARE AL TERENULUI MAXIM PROPUS  	C.U.T.  MAX = 1.20

SPATII VERZI							MIN. 15%

MIN. 2mp/locuitor

c.  REGIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS:

REGIMUL DE INALTIME					P+2E

INALTIMEA MAXIMA LA COAMA				Hmax = +12.00 m de la CTS

INALTIMEA MAXIMA LA CORNISA				Hc max = +10.00 m de la CTS

DEZVOLATAREA ECHIPARII EDILITARE

INSTALATII ELECTRICE

- Alimentarea cu energie electrica

o putere instalată totala de c.c.a  424,0 kW

o putere absorbită totala de c.c.a. 208,2 kW

Se propune racordarea la reţeaua electrică de 400V/230V - 50Hz existentă in zonă până la blocurile de masura si protecție trifazate amplasate la limita de proprietate, în conformitate cu Avizul de Racordare emis de Societatea de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice,  după obținerea autorizației de construcție.

Legaturile electrice se vor realiza cu coloanele electrice în cablu armat din Cu izolat cu PVC tip CYAbY   montate îngropat în pământ pe pat de nisip.

Executarea, întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor electrice se face numai de către personalul calificat şi autorizat în instalaţii electrice. Este interzis să se pună sub tensiune instalaţii neverificate sau instalaţii provizorii.

Verificarea se face numai cu instalaţia scoasă de sub tensiune. Este interzisă identificarea circuitelor conectate la tablou prin punerea lor sub tensiune. Instalaţia de protecţie trebuie executată şi verificată înainte de montarea receptoarelor.

Toate obiectele metalice trebuie să fie legate la priza de pământ.

La executarea instalaţiilor se vor respecta măsurile de protecţia muncii şi P.S.I. cuprinse în:

- Norme de protecţia muncii generale şi normele specifice pentru instalaţii electrice

- Normativ P118 /1999 – Normativ tehnic de proiectare şi realizare a construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului.

Proiectul respectă normele de protecţia muncii şi P.S.I. în vigoare.

NORMATIVE ŞI REGLEMENTĂRI

- Normativ I 7 – 2011 Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor

- Normativ NTE 007 – 2008 Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice.

- Retele de telefonie si cablu TV

Se propune extinderea rețelelor de telefonie si cablu tv existente în zonă pentru preluarea noilor abonați, solutia definitivă urmand a fi dată de societatile de furnizare servicii de telefonie

ALIMENTARE CU APA

SITUATIA EXISTENTA:

In zona de amplasament exista rețea de alimentare cu apă

SITUATIA PROPUSA:

Alimentarea cu apă a ansamblui de locuințe propus se va realiza printr-un bransament la reteaua de alimentare cu apa existentă si contorizarea consumurilor intr-un camin de apometru general si contorizare individuala pe constructie.

RETEA DE CANALIZARE

In vecinătatea si pe amplasamentul zonei studiate exista conducte de canalizare apartinând operatorului regional de apă-canal. Beneficiarul se v-a ocupa de extinderea retelei de canalizare pana la amplasament.

Pozarea conductelor de canalizare exterioare, se va realiza la o adâncime de min. -1,10 m asigurandu-se protecţia la ingheţ si existenţa şi continuitatea pantelor.

ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICA

SITUATIA EXISTENTA:

Pentru constructiile existente în zonă se asigura alimentarea cu energie termică prin centrale termice proprii.

SITUATIA PROPUSA:

Pentru ansamblu studiat se propune incalzirea cu  centrale termice  proprii amplasate in incaperi special amenajate sau in bucatarii.

ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

SITUATIA EXISTENTA:

In zona de amplasament există rețea de gaze naturale, de presiune redusă, care alimentează consumatorii actuali.

SITUATIA PROPUSA:

Pentru ca s-a propus pentru alimentarea cu energie termica solutia cu centrale termice murale   pentru fiecare corp de cladire in parte, alimentarea cu gaze naturale  se va realiza din reteau existenta, in urma obtinetii avizului de racorda re DELGAZ GRID si realizarea unui post de reglare masurare (PRM) de joasa presiune si a instalatiilor interioare de utilizare a gazelor naturale.

  - PROTECTIA MEDIULUI

Problemele de mediu  ce apar in aceasta situatie sunt de doua categorii :

-	modul in care factorii de mediu favorizeaza dezvoltarea functiunilor propuse ;

-	modul in care activitatile ce urmeaza a se desfasura in zona, au impact negativ asupra mediului inconjurator, produc modificari, alterari ale acestuia;

In zona nu exista probleme de mediu care ar putea afecta realizarea cerintelor impuse de functiunea propusa de locuinta colectiva.

Solutiile constructive nu vor folosi sau produce agenti poluanti pentru apa ,aer si sol.

Rezultatele consumurilor de orice fel care vor avea loc pe amplasament, vor fi colectate, filtrate, epurate conform prescriptiilor actuale referitoare la protectia mediului.

  - OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

CAI DE COMUNICATIE- drumurile comunale adiacente amplasamentului cat si drumul si parcarea amenajată în încintă

INFRASTRUCTURA MAJORA- retele electrice, de gaze natural, de apa si canalizare, hidranti exteriori

- CONCLUZII:

Propunerile din prezenta documentaţie vor fi însoţite de alte studii şi proiecte, după cum urmează: Studiu geotehnic, Ridicare topografica.

Prin prezenta documentatie se propune reglementarea zonei cu privire la regimul de construire, functiunea zonei, inaltimea maxima admisa, P.O.T., C.U.T., distantele fata de limitele laterale si posterioare parcelei, organizarea circulatiei si a acceselor, asigurarea cu utilitati edilitare zonei, pentru a creea premizele  unei dezvoltari urbane corecte si in conformitate cu legislatia in viguare ce reglementeaza acest domeniu.

Toate costurile lucrărilor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de racordare, bransare si extindere a utilităţilor tehnico-edilitare,  a infrastructurii de acces şi a celor de construcţii-montaj a viitoarelor amenajări vor fi suportate de investitorul privat.

ÎNTOCMIT:

Arh. Tulbure Mihai

- REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

“ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL IN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU CONSTRUIRE CARTIER DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM MIC DE INALTIME, SISTEMATIZARE VERTICALA, LOCURI DE PARCARE, SPATII VERZI AMENAJATE, LOC DE JOACA PENTRU COPII, RACORDURI/ BRANSAMENTE” in MUN. SUCEAVA, STR. ALEEA DUMBRAVII, FN, JUD. SUCEAVA

- DISPOZIŢII GENERALE

- Rolul regulamentului local de urbanism

- Baza legala a elaborarii

- Domeniul de aplicare

- REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

- Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

- Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

- Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

- Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

- Reguli cu privire la echiparea edilitara

- Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

- Posibilitati maxime de ocupare a terenului

- ZONIFICAREA FUNCŢIONALA

- Unitati si subunitati functionale

- PREVEDERI LANIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

- UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

- DISPOZIŢII GENERALE

- Rolul regulamentului local de urbanism

Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent PUZ este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi, sub formă de prescripții și recomandări, referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a construcțiilor pe întreg terenul studiat, in vederea urmaririi aplicării lor.

Prezentul regulament local de urbanism explicitează si detailează prevederile cu caracter de reglementare ale documentațiilor superioare de urbanism aprobate.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice locale si este aprobat pe baza avizelor obţinute, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, de către Consiliul Local al mun. Suceava, in conformitate cu P.U.G si R.L.U. aferent P.U.G. mun. Suceava (extras din R.L.U.)

- Baza legala a elaborarii

Regulamentul local de urbanism se elaborează în conformitate cu Legea 50/1991, republicata cu modificările si completările ulterioare, privind autorizarea construcţiilor si unele masuri pentru realizarea locuinţelor, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism, H.G.525/27 iunie 1996, republicata, (cu modificări ulterioare) pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism si Ghidul privind metodologia de elaborare si conţinutul cadru al PUZ - indicativ GM-010-2000 aprobat prin Ordinul MLPATnr. 176/N/16.08.2000.

- Domeniul de aplicare

Regulamentul local de urbanism a fost elaborat concomitent cu P.U.Z. pentru zona studiata si se va aplica suprafeţelor de teren evidenţiate pe planşele care fac parte integranta din acest PUZ., respectiv parcela in suprafata de 5365 mp, CF 51549.

Prescripţiile cuprinse in prezentul Regulament (permisiuni si restricţii), sunt obligatorii la autorizarea executării construcţiilor in limitele teritoriului ce face obiectul PUZ..

- REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

- Reguli cu privire la pastrarea integrităţii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Pentru protecţia mediului se vor respecta Legea Mediului si prevederile Avizelor de Mediu emise de Agenția Naționala pentru Protecţia mediului Suceava.

  - Terenul este integral amenajat , respectând si proporţia intre spatiile verzi si cele construite si organizat ca si

cai de circulaţie. Pentru organizarea construcţiei in etape se vor lua masuri de amenajare provizorie a terenurilor care nu se construiesc in primele etape, pastrandu-se vegetaţia si fiind interzisa depozitarea neorganizata de materiale rezultate din lucrări de construire.

Pe durata şantierului se vor lua masurile necesare pentru a reduce la maxim raspandirea suspensiilor de praf si afectarea cailor de circulaţie cu noroiul răspândit de autovehicule.

Pe durata utilizării unităţilor de producţie este interzisa orice depozitare de materiale solide pe sol sau deversarea de substanţe lichide sau spalarea de echipamente sau alte procese similare in urma carora apa rezultata nu este colectata de sistemul de canalizare special prevăzut.

  - Apa menajera va fi colectata in sistemul special prevăzut si condusa spre reateaua centralizata a comunei.

Apele pluviale (potenţial curate) vor fi colectate de pe platforme si dirijate catre rigolele de colectare existente la drumul comunal asfaltat, cele impurificate sunt evacuate dupa ce sunt trecute prin separatorul de hidrocarburi amplasat in zona parcarii0. In zona spatiilor verzi apele se vor infiltra liber in teren.

  - Se vor realiza plantaţii de arbori si arbuşti ca bariere împotriva curenţilor de aer in rafale. Perimetral se vor zgomot planta perdele vegetale de protecţie.

  - Deseurile solide si lichide se vor colecta in sistem centralizat si se vor evacua conform contractului cu firme de salubritate autorizate in acest sens.

  - Nivelul de zgomot admis nu va depăşi prevederile Acordului de Mediu.

  - Vor fi interzise în zona activitatile de orice natura susceptibile a polua aerul, apa sau solul.

- Reguli cu privire Ia siguranţa construcţiilor si la apararea interesului public

5.1.	Autorizarea executării construcţiilor in zonele expuse la riscuri tehnologice, precum si in zonele de protecţie ale sistemelor de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, conductelor de gaz, cailor de comunicaţie este interzisa.

5.2.	Toate construcţiile vor fi amplasate cu respectarea normelor legale referitoare la distante fata de reţelele edilitare, aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc, chiar daca respectivele acte normative nu sunt menţionate în prezentul regulament.

5.3.	Toate categoriile de construcţii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor STAS-urilor, normativelor si legislaţiei in vigoare.

- Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

6.1.	Caracteristici ale parcelelor

Parcela este construibila, avand acces direct dintr-o strada publica .Echipamentele publice se vor dimensiona si proiecta conform normelor specifice pentru fiecare tip de echipament si a Regulamentului General de Urbanism.

6.2.Amplasarea clădirii fata de aliniament

Aliniamentul nu este limita dintre domeniul public si domeniul privat.

6.3	Amplasarea clădirii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor

Se interzice amplasarea clădirii pe limita de proprietate .

N - min. 4.00 m

S - min. 3,00 m

V- min. 11.80 m

E- min. 3.00 m

La amplasarea constructiilor se va respecta OMS 119/2014, in vederea asigurarii intervalului minim de insorire pentru constructiile invecinate. Totodata, constructiile invecintate nu umbresc constructiile propuse

6.4.Amplasarea clădirilor unele fata de altele pe aceiaşi parcela

Toate construcţiile vor fi amplasate in zona de implantare a clădirii, definita conform planşei REGLEMENTARI URBANISTICE din PUZ, cu respectarea normelor legale referitoare la distante minime, aflate în vigoare la data realizării lor, impuse de funcţiunile pe care le adăpostesc, chiar daca respectivele acte normative nu sunt menţionate în prezentul regulament.

Amplasarea construcţiei unele în raport cu altele pe aceeaşi parcela se va face în asa fel încât sa nu fie umbrite spatiile construcţiilor învecinate care pretind iluminare naturala.

Autorizarea executării construcţiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare intervenţiilor în caz de incendiu, conform P118/99

La amplasarea constructiilor se va respecta OMS 119/2014, in vederea asigurarii intervalului minim de insorire.

6.5.Inaltimea maxima admisa a clădirilor

P+2E

Hmax = +12.00 m de la CTS

6.6.Aspectul exterior al clădirilor

Autorizarea executării construcţiei este permisa numai daca aspectul ei exterior nu contravine funcţiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. In funcţie de profil si tehnologia specifica din fiecare unitate se va alege soluţia arhitecturala cea mai potrivita.

Autorizarea executării construcţiei care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior intra în contradicţie cu aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa.

Sunt interzise imitaţiile stilistice sau de materiale. Sunt interzise construcţiile provizorii sau realizate din materiale nedurabile, cu excepţia organizării de şantier.

- Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

7.1  Circulații si accese

Circulaţia auto în zona studiată se face de pe Aleea Dumbravii, propusa pentru modernizare la latimea de 7.00 cu acces direct la terenul studiat .

Accesul pe amplasament se va face din Alee Dumbravii

Profilul actual al străzii este de minim 7.00 (cale de rulare) + trotuare din str. Gheorghe Doja pana in zona Padurii Dumbrava. In zona studiata este de 5.50 m. Prin P.U.Z. se propune modernizarea str. Aleea Dumbravii la un profil de minim 7.00 metri (cale de rulare).

In incina se propun alei auto cu latime de 7.00 metri, si trotuare de 1.00 metri, respectiv 1,50 metri.

Totodata vor avea acces autospecialele ISU, in caz de necesitate, fiind prevazut si un o zona pentru manevre si intoarcere ale acestora. Distanta minima intre locurile de parcare si ferestrele camerelor de locuit existente si propuse va fi de minim 5.00 metri.

Pe amplasament se propun maxim 54 de apartamente. Necesarul de parcari ese de 1loc/apartamente. Astfel a rezultat un necesar de minim 54 de locuri de parcare. Prin PUZ se propun 54 de locuri de parcare suprateran

Din masuratorile efectuate si observatiile constatate releva faptul ca volumul de circulatie adaugat nu influienteaza conditiile de trafic actuale acesta avand capacitatea de a prelua si surplusul mentionat anterior.

7.2 Staţionarea si parcarea autovehiculelor

Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinaţie, necesita spatii de parcare, se va face numai daca exista posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

Suprafeţele parcajelor necesare se determina în funcţie de destinaţia si de capacitatea construcţiei, conform prevederilor din H.G. 525/1996, a normativelor in vigoare si a RGU.

Pe amplasament se propun maxim 54 de apartamente. Necesarul de parcari ese de 1loc/apartamente. Astfel a rezultat un necesar de minim 54 de locuri de parcare. Prin PUZ se propun 54 de locuri de parcare suprateran.

- Reguli cu privire la echiparea edilitară

Este obligatorie asigurarea pentru obiectiv a unei echipări tehnico- edilitare care sa garanteze funcţiunea acestuia la parametri de protecţie a mediului proiectat: se vor realiza soluţii de echipare in sistem centralizat. Obiectivul se va racorda la ulilitatile existente in zona, conform plansei “Plan reglementeri edilitare”

- Realizarea de reţele tehnico edilitare

Extinderile de reţele publice sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de investitor sau beneficiar, in întregime.

Lucrările de racordare si de bransare la reţeaua publica se suporta in întregime de investitor sau beneficiar.

Toate reţelele stradale: de alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale, telecomunicaţii, se vor realiza subteran.

- Proprietatea publica asupra reţelelor edilitare

Conform legislaţiei in vigoare, reţelele edilitare publice aparţin domeniului public, national sau local, după caz.

- Reguli cu privire forma și dimensiunile terenurilor pentru construcții

Parcela pe care se vor amplasa constructiile are o neregulata in plan

10.	Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi și împrejmuiri

Autorizaţia de construire va conţine obligaţia menţinerii sau creării de spatii verzi sau plantate, în funcţie de destinaţia si de capacitatea construcţiei conform normativelor în vigoare.

Este obligatorie amenajarea si plantarea cu arbori a spaţiului verde de aliniament aferent circulaţiilor carosabile.

Este interzisa transformarea spatiilor verzi in spatii pentru parcaje

Nu este obligatorie împrejmuirea proprietăţii pe toate laturile acesteia. In caz ca se opteaza pentru realizarea unei imprejmuiri partiale aceata va avea inaltimea maxima de 2.00 m

Imprejmuirile trebuie sa participe la aspectul zonei, atat prin materialele de construcţie folosite, cat si prin calitatea execuţiei.

- ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ

Zonele funcţionale s-au stabilit conform cerinţelor documentaţiei si sunt puse in evidenta in planşa de REGLEMENTARI URBANISTICE din P.U.Z..

Soluţia urbanistica, propune următoarea zonificare:

- PREVEDERI LA NIVELUL UNITAȚILOR ȘI SUBUNITAȚILOR FUNCȚIONALE

Lc – Locuinte colective P+2E

1.	Generalităţi

Art. 1. Funcţiunea dominanta a zonei este cea locuire si amenajari necesare bunei functionari a acesteia.

- Utilizarea funcţionala a terenurilor din cadrul zonei si subzonei

| ZONE FUNCŢIONALE | EXISTENT |  | PROPUS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mp | % | mp | % |
| Za - Zona studiată din care: | 5365,00mp | 100,00% | 5365,00mp | 100,00% |
| Zah - zona aferentă constructiilor | 0.00 mp | 0.007% | 1290,00 mp | 24.04% |
| Zac - zona circulaţie carosabilă, pietonală şi parcaje | 0,00 mp | 0.00% | 3110,00 mp | 57.97% |
| Zav - zone verzi | 5365,00mp | 100.00% | 965,00mp | 17.99% |

Art. 2. Utilizări premise

•	Construcţii cu funcţiune de locuinte colective

•	Spatii verzi amenajate, loc de joaca pentru copii, plantaţii de protecţie

•	Accese pietonale, carosabile, spatii staţionare auto, parcari

•	Construcţii si instalaţii tehnico-edilitare, construcţii pentru gospodărie comunala

Art. 3. Utilizări permise cu condiţii

-

Art. 4. Utilizări interzise

Sunt interzise următoarele utilizări:

-	Spatii industriale (productie si depozitare);

-	orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea şi colectarea rapidă a apelor meteorice.

Art. 5. Interdicţii temporare - nu este cazul.

Art. 6. Interdicţii definitive - nu este cazul.

3.	Condiţii de amplasare si conformare a construcţiilor

3.1.	Regulile de amplasare si retrageri minime obligatorii

Art. 7 Orientarea fata de punctele cardinale

Se recomanda ca toate spatiile in care se desfasoara o activitate zilnica sa aiba asigurata iluminarea naturala.

Art. 8 Amplasarea fata de drumurile publice – din drumurile publice se accede pe la constructiile propuse prin intermediul unei retele de drumuri cu sens unic.

Art. 9 Amplasarea fata de aliniament

Aliniamentul nu este la limita dintre domeniul public si domeniul privat.

Art. 10 Amplasarea in interiorul parcelei si retrageri propuse

Clădirile se vor amplasa pe parcela în limita zonei de implantare. Se pot amplasa în afara zonei de implantare următoarele tipuri de construcţii:împrejmuiri ;	circulaţii carosabile si pietonale; parcaje.

Amplasarea clădirilor pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena si însorire cuprinse în Ordinul nr. 119 din 2014 al Ministerului Sanatatii.

  - Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 11 Accese carosabile

Circulaţia auto în zona studiată se face de pe Aleea Dumbravii, propusa pentru modernizare la latimea de 7.00 cu acces direct la terenul studiat .

Accesul pe amplasament se va face din Alee Dumbravii

Profilul actual al străzii este de minim 7.00 (cale de rulare) + trotuare din str. Gheorghe Doja pana in zona Padurii Dumbrava. In zona studiata este de 5.50 m. Prin P.U.Z. se propune modernizarea str. Aleea Dumbravii la un profil de minim 7.00 metri (cale de rulare).

In incina se propun alei auto cu latime de 7.00 metri, si trotuare de 1.00 metri, respectiv 1,50 metri.

Totodata vor avea acces autospecialele ISU, in caz de necesitate, fiind prevazut si un o zona pentru manevre si intoarcere ale acestora. Distanta minima intre locurile de parcare si ferestrele camerelor de locuit existente si propuse va fi de minim 5.00 metri.

Vor fi respectate caile de intervenţie pentru maşinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/99.

Accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier urban si trebuie sa fie păstrate libere în permanenta.

Autorizarea executării construcţiei se va face cu respectarea prevederilor RLU. Accesul la clădiri va fi situat si dimensionat in funcţie de necesităţile specifice în asa fel încât sa permită autovehiculelor sa intre si sa iasa fara manevre suplimentare. Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădiri, conformate astfel incat sa permită circulaţia persoanelor cu dizabilitati fizice.

Art. 12 Accese pietonale

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la clădire. Accesu pietonal se va face din Aleea Dumbravii

3.3.Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Art. 13 Este obligatorie bransarea construcţiilor ce prin specificul lor o necesita la reţelele edilitare: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica.

•	Alimentarea cu apa

Este obligatorie asigurarea unei surse de apa prin racordarea la reţeaua de alimentare cu apa a localităţii.

•	Canalizarea apelor uzate si evacuare apei pluviale:

-	ape uzate - Este obligatorie rezolvarea evacuării apelor uzate prin racordarea la reţeaua de canalizare a localităţii.

-	ape pluviale - apele pluviale potenţial impurifícate de pe platformele betonate propuse vor fi colectate prin intermediul rigolelor.

•	Alimentarea cu energie electrica

Toate lucrările se vor realiza de catre SC Delgaz Grid SA, conform proiectelor realizate de aceasta.

• Alimentare cu gaze

Reţelele de alimentare cu gaze si racordul la acestea se va realiza subteran

Firidele de bransare vor fi amplasate în asa fel încât sa nu aduca prejudicii aspectului arhitectural al construcţiilor si împrejmuirilor.

Clădirile vor fi echipate cu echipamente agrementate tehnic, care nu periclitează zona din punct de vedere al siguranţei sau al poluării mediului.

RETEA DE HIDRANTI EXTERIORI:

Prin proiect s-a propus o retea de hidranti exteriori si un bazin intagibil de apa cu grup de pompare. In

eventualitate in care administratorul retelei de apa va asigura conditiile de functionare ale hidrantilor exteriori, bazin si grupul de pompare nu se vor executa si reteaua de hidranti va fi bransata la reteaua de alimentare cu apa.

  - Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si construcţiilor

Art. 14 Parcelarea

Terenul studiat in documentaţie are o suprafaţa totala de 5365 mp.

Art. 15 Inaltimea construcţiilor

REGIMUL DE INALTIME: P+2E

INALTIMEA MAXIMA: +12.00 m de la CTS

Art. 16 Aspectul construcţiilor

Autorizarea executării construcţiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei. In funcţie de profil si tehnologia specifica din fiecare unitate se va alege soluţia arhitecturala cea mai potrivita.

Art. 17 Procentul de ocupare a terenului

PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI PROPUS                   P.O.T. = 24.04%

PROCENT DE OCUPARE AL TERENULUI MAXIM PROPUS      P.O.T. MAX = 40.00%

COEFICIENT DE OCUPARE AL TERENULUI PROPUS                  C.U.T.  = 0.72

COEFICIENT DE OCUPARE AL TERENULUI MAXIM PROPUS  	C.U.T.  MAX = 1.20

3.5.	Reguli cu privire la parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

Art. 18 Parcaje

Se vor amenaja spatii de parcare pentru autoturismele locatarilor.

Pe amplasament se propun maxim 54 de apartamente. Necesarul de parcari ese de 1loc/apartament. Astfel a rezultat un necesar de minim 54 de locuri de parcare. Prin PUZ se propun 54 de locuri de parcare suprateran

Art. 19 Împrejmuiri

Nu este obligatorie împrejmuirea proprietăţii pe toate laturile acesteia. . In caz ca se opteaza pentru realizarea unei imprejmuiri partiale aceata va avea inaltimea maxima de 2.0 m si minim 1.8 m si se va realiza din materiale transparente sau semiopace in cazul învecinării cu activitati cu care se pot stânjeni reciproc.. Pot fi dublate de plantaţii.

Se interzice folosirea sirmei ghimpate, a cioburilor de sticla sau alte asemenea materiale la executarea împrejmuirilor.

3.6.	Reguli cu privire la protecţia mediului

Art. 21 Protecţia calitatii factorilor de mediu

Vor fi interzise in zona activitatile de orice natura susceptibile a polua aerul, apa, solul sau emitente de zgomot.Pentru construcţiile sau echipamentele care prin natura funcţiunilor pe care le dapostesc sunt provocatoare de zgomot se vor lua masuri de a se integra in nivelele de zgomot admise de legislaţia sanitara si de mediu in vigoare (ex. echipamente de aer condiţionat peste o anumita dimensiune).

Art. 22 Gestionarea deşeurilor

Deseurile rezultate în urma activitatilor vor fi adunate în containere specializate pe platforma betonata amenajate pe parcela si transportate periodic în zona special amenajata pentru depozitarea gunoiului aferenta localităţii de catre serviciul de salubritate al Mun. Suceava.

Platforme destinate pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere, care vor fi amenajate la distanţă de minimum 10 m de ferestrele locuinţelor, vor fi împrejmuite, impermeabilizate, cu asigurarea unei pante de scurgere şi vor fi prevăzute cu sistem de spălare şi sifon de scurgere racordat la canalizare, vor fi dimensionate pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului şi a ritmului de evacuare a acestuia şi vor fi întreţinute în permanentă stare de curăţenie (conf. OMS 119/2014).

ÎNTOCMIT:

Arh. Tulbure Mihai